常用危险化学品的分类及标志

GB 13690-92

1  主题内容与适用范围
    本标准对常用危险化学品按其主要危险特性进行了分类，并规定了危险品的包装标志。在附录部分列出了997种常用危险化学品分类明细表。表中给出每种危险化学品的品名、别名、英文名、分子式、主要危险性类别、次要危险性类别、危险特性及危险标志。
    本标准适用于常用危险化学品的分类及包装标志，也适用于其他化学品的分类和包装标志。 
2  引用标准 
    GB 190 危险货物包装标志 
3  分类 常用危险化学品按其主要危险特性分为8类： 
3.1  第1类  爆炸品  
    本类化学品指在外界作用下(如受热、受压、撞击等)，能发生剧烈的化学反应，瞬时产生大量的气体和热量，使周围压力急骤上升，发生爆炸,对周围环境造成破坏的物品，也包括无整体爆炸危险，但具有燃烧、抛射及较小爆炸危险的物品。 
3.2 第2类   压缩气体和液化气体  
    本类化学品系指压缩、液化或加压溶解的气体，并应符合下述两种情况之一者： 
    a.临界温度低于50℃，或在50℃时，其蒸气压力大于294kPa的压缩或液化气体；
    b.温度在21.1℃时，气体的绝对压力大于275kPa，或在54.4℃时,气体的绝对压力大于715kPa的压缩气体；或在37.8℃时，雷德蒸气压力大于275kPa的液化气体或加压溶解的气体。 
3.3  第3类  易燃液体 
    本类化学品系指易燃的液体、液体混合物或含有固体物质的液体,但不包括由于其危险特性已列入其它类别的液体。其闭杯试验闪点等于或低于61℃。
3.4  第4类  易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品 
    易燃固体系指燃点低, 对热、撞击、摩擦敏感, 易被外部火源点燃, 燃烧迅速,并可能散发出有毒烟雾或有毒气体的固体, 但不包括已列入爆炸品的物品。 自燃物品系指自燃点低, 在空气中易发生氧化反应, 放出热量, 而自行燃烧的物品。 遇湿易燃物品系指遇水或受潮时, 发生剧烈化学反应, 放出大量的易燃气体和热量的物品。有的不需明火，即能燃烧或爆炸。
3.5  第5类  氧化剂和有机过氧化物 
    氧化剂系指处于高氧化态, 具有强氧化性，易分解并放出氧和热量的物质。包括含有过氧基的无机物, 其本身不一定可燃, 但能导致可燃物的燃烧，与松软的粉末状可燃物能组成爆炸性混合物，对热、震动或摩擦较敏感。 
    有机过氧化物系指分子组成中含有过氧基的有机物, 其本身易燃易爆，极易分解，对热、震动或摩擦极为敏感。 
3.6  第6类  有毒品 
    本类化学品系指进入肌体后, 累积达一定的量, 能与体液和器官组织发生生物化学作用或生物物理学作用,扰乱或破坏肌体的正常生理功能, 引起某些器官和系统暂时性或持久性的病理改变, 甚至危及生命的物品。经口摄取半数致死量:固体LD50≤500mg/kg; 液体LD50≤2000mg/kg; 经皮肤接触24h, 半数致死量LD50 ≤1000mg/kg; 粉尘、烟雾及蒸气吸入半数致死量LC50≤10mg/L的固体或液体。
3.7  第7类  放射性物品 
    本类化学品系指放射性比活度大于7．4×104Bq/kg的物品。
3.8  第8类  腐蚀品 
    本类化学品系指能灼伤人体组织并对金属等物品造成损坏的固体或液体。与皮肤接触在4h内出现可见坏死现象，或温度在55℃时，对20号钢的表面均匀年腐蚀率超过 6.25mm/年的固体或液体。 
    对于未列入分类明细表中的危险化学品，可以参照已列出的化学性质相似，危险性相似的物品进行分类。
4  标志 
4.1  标志的种类 
    根据常用危险化学品的危险特性和类别，它们的标志设主标志16种和副标志11种，见附录B(补充件)。 
4.2  标志的图形 
    主标志由表示危险特性的图案、文字说明、底色和危险品类别号四个部分组成的菱形标志。副标志图形中没有危险品类别号。
4.3  标志的尺寸、颜色及印刷 
    按GB 190的有关规定执行。
4.4  标志的使用
4.4.1  标志的使用原则 
    当一种危险化学品具有一种以上的危险性时，应用主标志表示主要危险性类别，并用副标志来表示重要的其他的危险性类别。
4.4.2  标志的使用方法 
    按GB 190的有关规定执行。
5  危险特性  
    根据每种常用危险化学品易发生的危险，综合归纳为以下多种基本危险特性。对每种危险化学品应选用适当的基本危险特性来表示它们易发生的危险。 
5.1  与空气混合能形成爆炸性混合物。 
5.2  与氧化剂混合，能形成爆炸性混合物。
5.3  与铜、汞、银能形成爆炸性混合物。
5.4  与还原剂及硫、磷混合能形成爆炸性混合物。 
5.5  与乙炔、氢、甲烷等易燃气体能形成有爆炸性的混合物。
5.6  本品蒸气与空气易形成爆炸性混合物。
5.7  遇强氧化剂会引起燃烧爆炸。
5.8  与氧化剂发生反应，有燃烧危险。
5.9  与氧化剂会发生强烈反应，遇明火、高热会引起燃烧爆炸。
5.10  与氧化剂会发生反应，遇明火、高热易引起燃烧。
5.11  遇明火极易燃烧爆炸。 
5.12  遇明火、高热易引起燃烧。
5.13  遇明火、高热会引起燃烧爆炸。 
5.14  遇明火、高热能燃烧。 
5.15  遇高温剧烈分解，会引起爆炸。 
5.16  遇高热分解。 5.17 受热时分解。 
5.18  受热、光照会引起燃烧爆炸。 
5.19  受热、遇酸分解并放出氧气，有燃烧爆炸危险。
5.20  受热后瓶内压力增大，有爆炸危险。 
5.21  暴热、遇冷有引起爆炸危险。 
5.22  遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧。
5.23  遇水或潮湿空气会引起燃烧爆炸。
5.24  遇水或潮湿空气会引起燃烧。
5.25  受热、遇潮气分解并放出氧，有燃烧爆炸危险。 
5.26  遇潮气、酸类会分解并放出氧气，助燃。
5.27  遇水会分解。 
5.28  遇水爆溅。 
5.29  遇酸会引起燃烧。
5.30  遇酸发生剧烈反应。
5.31  遇酸发生分解反应。
5.32  遇酸或稀酸会引起燃烧爆炸。
5.33  遇硫酸会引起燃烧爆炸。
5.34  与发烟硫酸、氯磺酸发生剧烈反应。
5.35  与硝酸发生剧烈反应或立即燃烧。
5.36  与盐酸发生剧烈反应，有燃烧爆炸危险。
5.37  遇碱发生剧烈反应，有燃烧爆炸危险。 
5.38  遇碱发生反应。 
5.39  与氢氧化钠发生剧烈反应。
5.40  与还原剂能发生反应。
5.41  与还原剂发生剧烈反应，甚至引起燃烧。 
5.42  与还原剂接触有燃烧爆炸危险。
5.43  遇卤素会引起燃烧爆炸。
5.44  遇卤素会引起燃烧。
5.45  遇胺类化合物会引起燃烧爆炸。
5.46  遇H发泡剂会引起燃烧。 
5.47  遇金属粉末增加危险性或有燃烧爆炸危险。
5.48  见光、受热或久贮易聚合，有燃烧爆炸危险。
5.49  遇油脂会引起燃烧爆炸。
5.50  遇双氧水会引起燃烧爆炸。 
5.51  与酸类、卤素、醇类、胺类发生强烈反应，会引起燃烧。 
5.52  遇易燃物、有机物会引起燃烧。 
5.53  遇易燃物、有机物会引起爆炸。
5.54  遇乙醇、乙醚会引起爆炸。
5.55  遇硫、磷会引起爆炸。 
5.56  遇甘油会引起燃烧或强烈燃烧。 
5.57  撞击、摩擦、振动有燃烧爆炸危险。
5.58  在干燥状态下会引起燃烧爆炸。
5.59  能使油脂剧烈氧化，甚至燃烧爆炸。 
5.60  在空气中久置后能生成有爆炸性的过氧化物。
5.61  遇金属钠及钾有爆炸危险。 
5.62  与硝酸盐及亚硝酸盐发生强烈反应，会引起爆炸。
5.63  在日光下与易燃气体混合时会发生燃烧爆炸。 
5.64  遇微量氧易引起燃烧爆炸。 
5.65  与多数氧化物发生强烈反应，易引起燃烧。 
5.66  接触铝及其合金能生成自燃性的铝化合物。
5.67  接触空气能自燃或干燥品久贮变质后能自燃。
5.68  与氯酸盐或亚硝酸钠能组成爆炸性混合物。 
5.69  接触遇水燃烧物品有燃烧危险。 
5.70  与硫、磷等易燃物、有机物、还原剂混合，经摩擦、撞击有燃烧爆炸危险。 
5.71  受热分解放出有毒气体。
5.72  受高热或燃烧发生分解放出有毒气体。 
5.73  受热分解放出腐蚀性气体。
5.74  受热升华产生剧毒气体。
5.75  受热后容器内压力增大，泄漏物质可导致中毒。 
5.76  遇明火燃烧时放出有毒气体。
5.77  遇明火、高温时产生剧毒气体。
5.78  接触酸或酸雾产生有毒气体。
5.79  接触酸或酸雾产生剧毒气体。 
5.80  接触酸或酸雾产生剧毒、易燃气体。 
5.81  受热、遇酸或酸雾产生有毒、易燃气体，甚至爆炸。
5.82  受热、遇酸或酸雾产生有毒、易燃气体。
5.83  遇发烟硫酸分解，放出剧毒气体，在碱和乙醇中加速分解。 
5.84  与水和水蒸气发生反应，放出有毒的腐蚀性气体。
5.85  遇水产生有毒的腐蚀性气体，有时会引起爆炸。 
5.86  受热、遇水及水蒸气能生成有毒、易燃气体。 
5.87  遇水或水蒸气会产生剧毒、易燃气体。
5.88  遇水、潮湿空气，酸放出能自燃的剧毒气体。
5.89  遇水分解产生有毒气体。 
5.90  与还原剂发生激烈反应，放出有毒气体。 
5.91  遇氰化物会产生剧毒气体。 
5.92  见光分解，放出有毒气体。
5.93  遇乙醇发生反应产生有毒的、腐蚀性气体。
5.94  对眼、粘膜或皮肤有刺激性，有烧伤危险。 
5.95  对眼、粘膜或皮肤有强烈刺激性，会造成严重烧伤。 
5.96  触及皮肤有强烈刺激作用而造成灼伤。
5.97  触及皮肤易经皮肤吸收或误食、吸入蒸气、粉尘会引起中毒。
5.98  有强腐蚀性。
5.99  有腐蚀性。 
5.100  可燃，有腐蚀性。 
5.101  有催泪性。
5.102  有麻醉性或其蒸气有麻醉性。
5.103  有毒、有窒息性。
5.104  有刺激性气味。
5.105  剧毒。 
5.106  剧毒，可燃。 
5.107  有毒，不燃烧。 
5.108  有毒，遇明火能燃烧。 
5.109  有毒，易燃。 
5.110  有毒或其蒸气有毒。 
5.111  有特殊的刺激性气味。 
5.112  有吸湿性或易潮解。 
5.113  极易挥发，露置空气中立即冒白烟，有燃烧爆炸危险。
5.114  助燃。 
5.115  有强氧化性。 
5.116  有氧化性。 
5.117  有强还原性。 
5.118  有放射性。 
5.119  易产生或聚集静电，有燃烧爆炸危险。 
5.120  与氢氧化铵发生强烈反应，有燃烧危险。
5.121  水解后产生腐蚀性产物。 
5.122  接触空气、氧气、水发生剧烈反应，能引起燃烧，分解时放出有毒气体。
5.123  遇氨、硫化氢、卤素、磷、强碱、遇水燃烧物品等有燃烧爆炸危险。 
5.124  遇过氯酸、氯气、氧气、臭氧等易发生燃烧爆炸危险。
5.125  与铝、锌、钾、氟、氯、迭氮化合物等反应剧烈，有燃烧爆炸危险。
5.126  碾磨、摩擦或有静电火花时，能自燃。 
5.127  与空气、氧、溴强烈反应，会引起爆炸。
5.128  遇碘、乙炔、四氯化碳易发生爆炸。 
5.129  遇二氧化碳、四氯化碳、二氯甲烷、氯甲烷等会引起爆炸。
5.130  与氯气、氧、硫磺、盐酸反应强烈，有燃烧爆炸危险。 
5.131  与铝粉发生猛烈反应，有燃烧爆炸危险。
5.132  与镁、氟发生强烈反应，有燃烧爆炸危险。
5.133  与氟、钾发生强烈反应，有燃烧爆炸危险。
5.134  与磷、钾、过氧化钠发生强烈反应，有燃烧爆炸危险。 
5.135  强烈震动、受热或遇无机碱类、氧化剂、烃类、胺类、三氯化铝、六甲基苯等均能引起燃烧爆炸。 
5.136  遇氨水、氟化氢、酸有爆炸危险。
5.137  遇水分解为盐酸、亚碲酸和有很强刺激性、腐蚀性、爆炸性的氧氯化物。 
5.138  与酸类、碱类、胺类、二氧化硫、硫脲、金属盐类、氧化剂类等猛烈反应，遇光和热有加速作用，会引起爆炸。 
5.139  遇三硫化二氢有爆炸危险。
5.140  与过氯酸银、硫酸甲酯反应强烈，有燃烧爆炸危险。
5.141  能在二氧化碳及氮气中燃烧。 
5.142  遇磷、氯会引起燃烧爆炸。 
5.143  遇二氧化铅发生强烈反应。 
5.144  会缓慢分解放出氧气，接触金属（铝除外）分解速率亦增加。
5.145  遇水时对金属和玻璃有腐蚀性。

附录A

常用危险化学品分类明细表

（补充件）

A1 第1类 爆炸品
A1.1 具有整体爆炸危险的物质和物品。

表A1

| 序号 | 品 名 | 别 名 | 分子式 （或结构式） | 主（次） 危险性类别 | 危险特性 | 标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,4,6-三硝基甲苯 (干的或含水<30％) trinitrotoluene | 梯恩梯 茶色炸药 | CH3C6H2(NO2)3 | 爆炸性 （有毒） | 5.13,5.17, 5.37,5.57, 5.110,5.120 | 1 (26) |
| 2 | 2,4,6-三硝基苯甲硝胺 2,4,6-trinitrophenyl -methyl nitramine | 特屈儿 | (NO2)3C6H2N(NO2)CH2 |  | 5.13,5.31, 5.38,5.57, 5.95,5.110 |  |
| 3 | 2,4,7-三硝基芴酮 2,4,7-trinitrofluorenone |  | C6H3(NO2)COC6H(NO2)2 |  | 5.9,5.57, 5.85,5.110 |  |
| 4 | 2,4,6-三硝基苯胺 2,4,6-trinitroaniline | 苦基胺 | NH2C6H2(NO2)3 | 爆炸性 | 5.13,5.57, 5.110 | 1 |
| 5 | 1,3,5-三硝基苯 (干的或含水<30％) 1,3,5-trinitrobenzene | 均三硝基苯 | C6H3(NO2)3 |  | 5.13,5.57 |  |
| 6 | 2,4,6-三硝基苯甲酸 (干的或含水<30％) 2,4,6-trinitrobenzoic acid | 三硝基安息香酸 | C6H2(NO2)3COOH |  | 5.13,5.57 |  |
| 7 | 三硝基苯甲醚 trinitroanisole | 三硝基茴香醚 苦味酸甲酯 | C6H2(OCH3)(NO2)3 |  | 5.13,5.23, 5.57,5.110 |  |
| 8 | 2,4,6-三硝基苯酚 (干的或含水<30％) 2,4,6-trinitrophenol | 苦味酸 | (NO2)3C6H2OH | 爆炸性 (有毒） | 5.13,5.57, 5.94,5.110 | 1 (26) |
| 9 | 2,4,6-三硝基苯酚铵 (干的或含水<10％) 2,4,6-ammonium tri- nitrophenol | 苦味酸铵 | C6H2(NO2)3ONH4 | 爆炸性 | 5.13,5.32, 5.36,5.57, 5.71 | 1 |
| 10 | 2,4,6-三硝基氯苯 2,4,6-trinitrochlo- robenzene | 苦酰氯 苦基氯 | C6H2Cl(NO2)3 |  | 5.13,5.57 |  |
| 11 | 三硝基萘 trinitronaphthalene |  | (NO2)C10H5 |  | 5.13,5.57, 5.90 |  |
| 12 | 六硝基二苯胺 （含水＜75%） hexanitrodiphenyl-amine | 二苦基胺、 六硝炸药 | (NO2)3C6H2NHC6H2(NO2)3 | 爆炸性 （有毒） | 5.13,5.18, 5.32,5.57, 5.94,5.105, 5.112 | 1 (26) |
| 13 | 2,3,4,6-四硝基苯胺 2,3,4,6-tetranitro- aniline |  | C6H(NO2)4NH2 | 爆炸性 | 5.13,5.57, 5.110 | 1 |
| 14 | 环三次甲基三硝胺 （含水≥15%或含钝感剂） cyclotrimethylene- trinitramine | 黑索金、 旋风炸药 | C3H6N3(NO2)3 | 爆炸性 （有毒） | 5.13,5.57, 5.110 | 1 (26) |
| 15 | 季戊四醇四硝酸酯 （含水≥25%或含钝感剂≥15%） pentaerythrite tetra-anitrate | 泰安、 喷梯尔 | C(CH2ONO2)4 |  | 5.13,5.32, 5.57,5.110 |  |
| 16 | 高氯酸 （浓度＞72%） perchloric acid |  | HClO4·2H2O |  | 5.52,5.57, 5.99,5.110, 5.112,5.115 |  |
| 17 | 硝化甘油 （含不挥发、不溶于水的钝感剂≥40%） nitroglycerin | 硝酸甘油酯 硝化丙三醇 甘油三硝酸酯 | C3H5(ONO2)3 | 爆炸性 | 5.21,5.57, 5.110 | 1 |
| 18 | 硝化淀粉 （干的或含水＜20%） nitrostarch |  | [C6H7O2(ONO2)3]n |  | 5.13,5.57, 5.58 |  |
| 19 | 硝化纤维素 （干的或含水或乙醇≤25%或含增塑剂＜18%） nitrocellulose | 硝化棉 | C12H17(ONO2)3O7~ C12H14(ONO2)6O7 |  | 5.13,5.21, 5.32,5.37, 5.57,5.112 |  |
| 20 | 雷酸汞 （含水或水加乙醇≥20%） mercury fulminate | 雷汞 | Hg(ONC)2 | 爆炸性 （有毒） | 5.32,5.37, 5.57,5.58, 5.110 | 1 (26) |

A2 第2类 压缩气体和液化气体
A2.1 易燃气体

表A2

| 序号 | 品 名 | 别 名 | 分子式（或结构式） | 主（次） 危险性类别 | 危险特性 | 标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化碳 carbon monoxide |  | CO | 易燃气体 （有毒） | 5.1,5.20, 5.103 | 2 (20) |
| 2 | 乙炔（溶于介质的） acetylene | 电石气 | C2H2 | 易燃气体 | 5.3,5.13, 5.43 | 2 |
| 3 | 乙胺 ethylamine | 一乙胺 氨基乙烷 | C2H5NH2 |  | 5.7,5.13, 5.95,5.109 |  |
| 4 | 乙烷（压缩的） ethane |  | C2H6 |  | 5.1,5.13, |  |
| 5 | 乙烷（液化的） ethane |  | C2H6 |  | 5.1,5.13 |  |
| 6 | 乙烯（压缩的） ethylene |  | C2H4 |  | 5.13,5.102 |  |
| 7 | 乙烯（液化的） ethylene |  | C2H4 |  | 5.13,5.102 |  |
| 8 | 二甲胺(无水) dimethylamine |  | C2H7N | 易燃气体 （有毒） | 5.13,5.99, 5.109 | 2 (20) |
| 9 | （二）甲醚 dimethylether | 甲醚 | CH3OCH3 | 易燃气体 | 5.1,5.13, 5.102,5.109 | 2 |
| 10 | 二硼烷 diborane | 乙硼烷 | B2H6 | 易燃气体 （有毒） | 5.11,5.17, 5.37,5.67, 5.105,5.111 | 2 (20) |
| 11 | 1,3-丁二烯(抑制了的) 1,3-butadiene | 联乙烯 | CH2CHCHCH2 | 易燃气体 | 5.13,5.109 | 2 |
| 12 | 1-丁炔（抑制了的） 1-butyne | 乙基乙炔 | C2H5CCH |  | 5.13,5.94 |  |
| 13 | 1-丁烯 1-butene |  | C4H8 |  | 5.1,5.13, 5.109 |  |
| 14 | 2-丁烯 2-butene |  | C4H8 |  | 5.1,5.13, 5.109 |  |
| 15 | 三甲胺(无水) trimethylamine |  | (CH3)3N |  | 5.1,5.13, 5.94,5.103 |  |
| 16 | 正丁烷 butane |  | CH3CH2CH2CH3 |  | 5.1,5.13, 5.102 |  |
| 17 | 异丁烷 isobutane |  | C4H10 |  | 5.9,5.102 |  |
| 18 | 丙烷 propane |  | CH3CH2CH3 |  | 5.1,5.13, 5.102,5.109 |  |
| 19 | 丙烯 propylene |  | CH2CHCH3 |  | 5.1,5.13 |  |
| 20 | 丙炔 propyne | 甲基乙炔 | CH3CCH |  | 5.7,5.13, 5.20 |  |
| 21 | 甲乙醚 methyl ethyl ether | 乙甲醚 甲氧基乙烷 | C2H5OCH3 |  | 5.6,5.7, 5.13 |  |
| 22 | 甲烷（压缩的） methane | 沼气 | CH4 |  | 5.1,5.13 |  |
| 23 | 甲烷（液化的） methane | 沼气 | CH4 |  | 5.1,5.13 |  |
| 24 | 甲硫醇（液化的） methyl mercaptan | 巯基甲烷 | CH3SH | 易燃气体 （有毒） | 5.1,5.10, 5.82,5.86, 5.111 | 2 (20) |
| 25 | 异丁烯 isobutylene |  | (CH3)2CCH2 | 易燃气体 （有毒） | 5.13,5.75, 5.109 | 2 (20) |
| 26 | 环丙烷（液化的） cyclopropane |  | CH2CH2CH2 | 易燃气体 | 5.1,5.13, 5.102 | 2 |
| 27 | 环氧乙烷 ethylene oxide |  | CH2CH2O |  | 5.1,5.13, 5.94 |  |
| 28 | 氢（压缩的） hydrogen | 氢气 | H2 |  | 5.1,5.13, 5.43 |  |
| 29 | 氢（液化的） hydrogen | 氢气 | H2 |  | 5.1,5.13, 5.43 |  |
| 30 | 氯乙烯（抑制了的） vinyl chloride | 乙烯基氯 | CH2CHCl | 易燃气体 （有毒） | 5.1,5.13, 5.109 | 2 (20) |
| 31 | 溴乙烯（抑制了的） vinyl bromide | 乙烯基溴 | CH2CHBr | 易燃气体 | 5.1,5.10 | 2 |
| 32 | 硫化氢（液化的） hydrogen sulfide |  | H2S | 易燃气体 （有毒） | 5.1,5.13, 5.20,5.75, 5.103,5.111 | 2 (20) |

A2.2 不燃气体（包括助燃气体）

表A3

| 序号 | 品 名 | 别 名 | 分子式 （或结构式） | 主（次） 危险性类别 | 危险特性 | 标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化二氮(压缩的) nitrous oxide | 氧化亚氮 笑气 | N2O | 助燃气体 （氧化性） | 5.20,5.102, 5.114 | 3 (25) |
| 2 | 一氧化二氮(液化的) nitrous oxide | 氧化亚氮 笑气 | N2O |  | 5.20,5.102, 5.114 |  |
| 3 | 一氯二氟甲烷 chlorodifluoromethane | 致冷剂22 | CHClF2 | 不燃气体 | 5.20,5.72 | 3 |
| 4 | 一氯三氟甲烷 monochlorotrifluorom-thane | 致冷剂13 | CClF3 |  | 5.20 |  |
| 5 | 二氧化碳（压缩的） carbon dioxide | 碳（酸）酐 | CO2 |  | 5.20,5.103 |  |
| 6 | 二氧化碳（液化的） carbon dioxide | 碳（酸）酐 | CO2 |  | 5.20,5.103 |  |
| 7 | 六氟化硫 sulfur hexafluoride |  | SF6 | 不燃气体 | 5.20 | 3 |
| 8 | 六氟丙烯 hexafluoropropylene | 全氟丙烯 | CF3CFCF2 |  | 5.20 |  |
| 9 | 压缩空气 compresed air | 高压空气 |  | 助燃气体 | 5.20,5.55, 5.59,5.114 |  |
| 10 | 空气（液化的） air |  |  |  | 5.20,5.55, 5.59,5.114 |  |
| 11 | 氖（压缩的） neon |  | Ne | 不燃气体 | 5.20 |  |
| 12 | 氖（液化的） neon |  | Ne |  |  |  |
| 13 | 氙（压缩的） xenon |  | Xe |  |  |  |
| 14 | 氙（液化的） xenon |  | Xe |  |  |  |
| 15 | 氦（压缩的） helium |  | He |  |  |  |
| 16 | 氦（液化的） helium | 液氦 | He |  |  |  |
| 17 | 氧（压缩的） oxygen | 氧气 | O2 | 助燃气体 | 5.5,5.20, 5.59,5.114 |  |
| 18 | 氧（液化的） oxygen | 液氧 | O2 |  |  |  |
| 19 | 氪（压缩的） krypton |  | Kr | 不燃气体 | 5.20 |  |
| 20 | 氪（液化的） krypton |  | Kr |  |  |  |
| 21 | 氮（压缩的） nitrogen |  | N2 |  | 5.20,5.103 |  |
| 22 | 氮（液化的） nitrogen | 液氮 | N2 |  |  |  |

A2.3 有毒气体

表A4

| 序号 | 品 名 | 别 名 | 分子式（或结构式） | 主（次） 危险性类别 | 危险特性 | 标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫（液化的） sulfur dioxide | 亚硫酸酐 | SO2 | 有毒气体 | 5.75,5.94, 5.107,5.111 | 4 |
| 2 | 二氧化氮（液化的） nitrogen dioxide | 四氧化二氮 过氧化氮 | NO2 或 N2O4 | 有毒气体 （腐蚀性） | 5.99,5.104, 5.107,5.114, 5.115 | 4 (27) |
| 3 | 三氟化氮 nitrogen trifluoride | 氟化氮 | NF3 | 有毒气体 | 5.49,5.71, 5.90,5.99, 5.110,5.115 | 4 |
| 4 | 三氟化硼 boron trifluoride | 氟化硼 | BF3 |  | 5.20,5.75, 5.85,5.95, 5.103,5.110, 5.111 |  |
| 5 | 三氯化硼 boron trichloride |  | BCl3 | 有毒气体 （腐蚀性） | 5.71,5.84, 5.99,5.97, 5.104,5.110, 5.121 | 4 (27) |
| 6 | 四氟化硅 silicon tetrafluoride | 氟化硅 | SiF4 |  | 5.75,5.84, 5.94,5.99, 5.103,5.105 |  |
| 7 | 氟（压缩的） fluorine |  | F2 |  | 5.65,5.75, 5.84,5.98, 5.104,5.105, 5.115 |  |
| 8 | 氟化氢（无水） hydrogen fluoride |  | HF |  | 5.75,5.95, 5.98,5.105, 5.111,5.145 |  |
| 9 | 氨（液化的，含氨＞50%） ammonia | 液氨 | NH3 | 有毒气体 | 5.1,5.13, 5.20,5.75, 5.94,5.107, 5.111 | 4 |
| 10 | 氯（液化的） chlorine | 液氯 | Cl2 |  | 5.63,5.75, 5.104,5.107 |  |
| 11 | 氯化氰（抑制的） cyanogen chloride | 氰化氯 氯甲腈 | CNCl | 有毒气体 | 5.75,5.84, 5.97,5.101, 5.105,5.111 | 4 |
| 12 | 氯甲烷 methyl chloride | 甲基氯 | CH3Cl | 有毒气体 （易燃） | 5.13,5.66, 5.77,5.102 | 4 (18) |
| 13 | 氰化氢（无水,稳定的） hydrogen cyanide | 氰氢酸 （无水） | HCN |  | 5.12,5.44, 5.75,5.103, 5.105,5.111,5.94 |  |
| 14 | 溴甲烷 methyl bromide | 甲基溴 | CH3Br | 有毒气体 | 5.13,5.97, 5.110,5.111, 5.131 | 4 |
| 15 | 碳酰氯 carbonyl chloride | 光气 | COCl3 | 有毒气体 （腐蚀性） | 5.75,5.84, 5.93,5.99, 5.103,5.105, 5.111 | 4 (27) |
| 16 | 磷化氢 phosphine | 磷化三氢 膦 | PH3 | 有毒气体 （易燃） | 5.7,5.11, 5.67,5.72, 5.97,5.105, 5.111,5.117 | 4 (18) |

A3 第3类 易燃液体
A3.1 低闪点液体

表A5

| 序号 | 品 名 | 别 名 | 分子式 （或结构式） | 主（次） 危险性类别 | 危险特性 | 标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙胺水溶液 （浓度为50%～70%） ethlyamine | 氨基乙烷溶液 | C2H5NH2 | 易燃 （有毒） | 5.9,5.94, 5.109 | 5 (26) |
| 2 | 乙烯基乙醚（抑制了的） vinyl ethyl ether | 乙基乙烯基醚 | CH2CHOC2H5 | 易燃 | 5.6,5.7, 5.11,5.60, 5.109 | 5 |
| 3 | 乙醚 ethyl ether | 二乙基醚 | C2H5OC2H5 | 易燃 （有毒） | 5.6,5.9, 5.76,5.102, 5.124 | 5 (26) |
| 4 | 乙醛 acetaldehyde | 醋醛 | CH3CHO | 易燃 | 5.6,5.9, 5.104,5.109, 5.123 | 5 |
| 5 | 二乙胺 diethylamine | 二乙基胺 | （C2H5）2NH |  | 5.22,5.96, 5.97,5.109 |  |
| 6 | 二乙烯基醚(抑制了的) divinyl ether | 乙烯基醚 | CH2CHOCHCH2 |  | 5.9,5.60, 5.102 |  |
| 7 | 2,2-二甲基丁烷 2,2-dimethylbutane | 新己烷 | （CH3）3CCH2CH3 |  | 5.6,5.9 |  |
| 8 | 2,3-二甲基丁烷 2,3-dimethylbutane | 二异丙基 | （CH3）2CHCH（CH3）2 |  | 5.9 |  |
| 9 | 二甲硫醚 dimethyl sulfide | 二甲硫 | （CH3）2S |  | 5.9,5.72 |  |
| 10 | 二硫化碳 carbon disulfide |  | CS2 | 易燃 （有毒） | 5.6,5.9, 5.57,5.72, 5.97,5.109, 5.111 | 5 (26) |
| 11 | 二甲氧基甲烷 dimethoxymethane | 甲缩醛、甲撑二甲醚、二甲醇缩甲醛 | H2C（OCH3）2 | 易燃 | 5.9,5.22, 5.102 | 5 |
| 12 | 2-丁炔 2-butyne | 二甲基乙炔 | CH3CCCH3 |  | 5.3,5.13, 5.104 |  |
| 13 | 1-己烯 1-hexene | 丁基乙烯 | CH2CH（CH2）3CH3 |  | 5.6,5.9 |  |
| 14 | 正己烷 n-hexane | 己烷 | CH3（CH2）4CH3 |  | 5.6,5.13, 5.94,5.109 |  |
| 15 | 正戊烷 n-pentane | 戊烷 | CH3（CH2）3CH3 |  | 5.6,5.22 |  |
| 16 | 正丙醚 n-propyl ether | 二正丙醚 | （CH3CH2CH2）2O |  | 5.22,5.60 |  |
| 17 | 丙酮 acetone | 二甲基酮 | CH3COCH3 | 易燃 | 5.6,5.22 | 5 |
| 18 | 丙烯醛(抑制了的) acrolein |  | CH3CHCHO |  | 5.6,5.138 |  |
| 19 | 1-戊烯 1-pentene | α-戊烯 | CH3（CH2）2CHCH2 |  | 5.6,5.9, 5.71 |  |
| 20 | 2-甲基-1-丁烯 2-methy-1-butene | α-异戊烯 | H2CC（CH3）CH2CH3 |  | 5.22 |  |
| 21 | 2-甲基-2-丁烯 2-methyl-2-butene | β-异戊烯 | H3CCHC(CH3)2 |  | 5.6,5.13, |  |
| 22 | 2-甲基丁烷 2-methylbutane | 异戊烷 | CH3CH(CH3)CH2CH3 |  | 5.6,5.9, 5.22, |  |
| 23 | 3-甲基戊烷 3-methylpentane |  | CH3CH2CH(CH3)CH2CH3 |  | 5.6,5.9 |  |
| 24 | 甲酸甲酯 methyl formate | 蚁酸甲酯 | HCOOCH3 |  | 5.22 |  |
| 25 | 甲酸乙酯 ethyl formate | 蚁酸乙酯 | HCOOC2H5 |  |  |  |
| 26 | 四甲基硅烷 tetramethylsilane | 四甲基硅 | (CH3)4Si |  |  |  |
| 27 | 四氢呋喃 tetrahydrofuran | 氧杂环戊烷 | OCH2CH2CH2CH2 |  | 5.6,5.22, 5.37,5.60 |  |
| 28 | 亚硝酸乙酯 ethyl nitrite | 亚硝酸乙醚 | C2H5NO2 |  | 5.9,5.18, 5.78,5.97 |  |
| 29 | 异丁醛 isobutyl aldehyde | 二甲基乙醛 | (CH3)2CHCHO |  | 5.6,5.22 |  |
| 30 | 异丙胺 isopropylamine | 2-氨基丙烷 甲基乙胺 | (CH3)2CHNH2 |  | 5.6,5.22 |  |
| 31 | 异戊二烯（抑制了的） isoprene | 2-甲基-1,3-丁二烯 | CH2CHC(CH3)CH2 | 易燃 | 5.13,5.30 | 5 |
| 32 | 异丙醚 isopropyl ether | 二异丙醚 | (CH3)2CHOCH(CH3)2 |  | 5.9,5.34, 5.60 |  |
| 33 | 异己烷 isohexane | 2-甲基戊烷 | C6H14 |  | 5.6,5.9 |  |
| 34 | 汽油（闪点＜-18℃） gasoline |  | C5H12~C12H26 |  | 5.6,5.9, 5.110 |  |
| 35 | 环戊烷 cyclopentane |  | CH2(CH2)3CH2 |  | 5.6,5.9, |  |
| 36 | 环戊烯 cyclopentene |  | CHCHCH2CH2CH2 |  | 5.22 |  |
| 37 | 1,2-环氧丙烷 （抑制了的） 1,2-epoxypropane | 甲基环氧乙烷 氧化丙烯 | CH2CHCH2O |  | 5.9,5.94, 5.110,5.48, 5.111 |  |
| 38 | 环己烷 cyclohexane | 六氢化苯 | CH2CH2CH2CH2CH2CH2 |  | 5.9,5.94, 5.97,5.102, 5.104 |  |
| 39 | 烯丙胺 allyl amine | 3-氨基丙烯 | CH2CHCH2NH2 | 易燃 （有毒） | 5.7,5.9, 5.72,5.101, 5.104 | 5 (26) |
| 40 | 1-氯丙烷 1-chloropropane | 正丙基氯 氯(正)丙烷 | ClCH2CH2CH3 | 易燃 | 5.22 | 5 |
| 41 | 3-氯丙烯 3-chloropropene | 烯丙基氯 α-氯丙烯 | CH2CHCH2Cl | 易燃 （有毒） | 5.9,5.32, 5.39,5.72, 5.97,5.110, 5.111 | 5 (26) |
| 42 | 2-氯-1,3-丁二烯(抑制了的) 2-chloro-1,3-butadiene | 氯丁二烯 | CH2CHCClCH2 |  | 5.22,5.72 |  |
| 43 | 2-氯丙烷 2-chloropropane | 氯化异丙烷 异丙基氯 | CH3CHClCH3 | 易燃 | 5.22,5.72, 5.94,5.102 | 5 |
| 44 | 二乙氧基甲烷 diethoxymethane | 二乙醇缩甲醛 甲缩醛二乙醇 | CH2(OC2H5)2 |  | 5.9 |  |

A3.2 中闪点液体

表A6

| 序 号 | 品 名 | 别 名 | 分子式（或结构式） | 主（次） 危险性类别 | 危险特性 | 标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙基二氯硅烷 ethyldichlorosilane |  | C2H5SiHCl2 | 易燃 （腐蚀性） | 5.10,5.72, 5.84,5.94, 5.111 | 5 (27) |
| 2 | 乙基三氯硅烷 ethyltrichlorosilane | 三氯乙基硅烷 | C2H5SiCl3 |  | 5.10,5.72, 5.84,5.94, 5.111 |  |
| 3 | 乙基正丁基醚 ethyl-n-butyl ether | 乙氧基丁烷 乙丁醚 | C2H5OC4H5 | 易燃 | 5.6,5.9, 5.102,5.110 | 5 |
| 4 | 乙基苯 ethylbenzene | 苯乙烷 | C6H5CH2CH3 |  | 5.6,5.9, 5.94 |  |
| 5 | N-乙基哌啶 N-ethylpiperidine | N-乙基六氢吡啶 | H5C2NCH2CH2CH2CH2 |  | 5.22,5.97 |  |
| 6 | 乙烯三氯硅烷（抑制了的） vinyltrichlorosilane | 三氯乙烯硅烷 | C2H4SiCl3 | 易燃 （腐蚀性） | 5.22,5.72, 5.84,5.94 | 5 (27) |
| 7 | 乙烯防腐漆 vinyl anti-corrosive varnishes |  |  | 易燃 | 5.6,5.12, 5.76 | 5 |
| 8 | 乙腈 acetonitrile | 甲基氰 | CH3CN | 易燃 （有毒） | 5.5,5.9, 5.30,5.97, 5.110 | 5 (26) |
| 9 | 乙酰氯 acetyl chloride | 氯乙酰 | CH3COCl | 易燃 （腐蚀性） | 5.12,5.23, 5.54,5.72, 5.84 | 5 (27) |
| 10 | 乙酸乙酯 ethyl acetate | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | 易燃 | 5.6,5.22, 5.102 | 5 |
| 11 | 乙酸乙烯酯(抑制了的) vinyl acetate | 醋酸乙烯酯 乙烯基乙酸酯 | CH3COOCHCH2 |  | 5.6,5.30, 5.48,5.72, 5.94,5.104, 5.111 |  |
| 12 | 乙酸正丁酯 butyl acetate | 醋酸正丁酯 | CH3COO(CH2)3CH3 | 易燃 | 5.22,5.110 | 5 |
| 13 | 乙酸甲酯 methyl acetate | 醋酸甲酯 | CH3COOCH3 | 易燃 （有毒） | 5.6,5.22, 5.110 | 5 (26) |
| 14 | 乙酸异丁酯 isobutyl acetate | 醋酸异丁酯 | CH3COOCH2CH(CH3)2 | 易燃 | 5.22,5.109 | 5 |
| 15 | 乙酸异丙酯 isopropyl acetate | 醋酸异丙酯 | CH3COOC(CH3)2 |  | 5.22 |  |
| 16 | 乙酸仲丁酯 sec-butyl acetate | 醋酸仲丁酯 醋酸第二丁酯 | CH3COOCH(CH3)(C2H5) |  | 5.22,5.109 |  |
| 17 | 乙酸正丙酯 propyl acetate | 醋酸（正）丙酯 | CH3COOC3H7 |  | 5.6,5.22, 5.109 |  |
| 18 | 乙酸叔丁酯 tert-butyl acetate | 醋酸叔丁酯 | CH3COOC(CH3)3 |  | 5.9,5.97, 5.102,5.109 |  |
| 19 | 二乙硫醚 ethyl sulfide | 二乙基硫 硫代乙醚 | (C2H5)2S |  | 5.8,5.11, 5.82,5.86, 5.97 |  |
| 20 | 二正丙胺 di-n-propylamine |  | (CH3CH2CH2)2NH |  | 5.22,5.96, 5.102 |  |
| 21 | 二甲胺溶液 dimethylamine solution in water |  | (CH3)2NH | 易燃 （有毒） | 5.6,5.11, 5.94,5.99, 5.110,5.111 | 5 (26) |
| 22 | 二甲基二乙氧基硅烷 dimethylethoxydisil-ane | 二乙氧基二甲基硅烷 | (CH3)2SiCO(C2H5)2 | 易燃 | 5.22,5.94 | 5 |
| 23 | 二甲基二氯硅烷 dimethyldichlorosil-ane | 二氯二甲基硅烷 | (CH3)2SiCl2 | 易燃 （腐蚀性） | 5.22,5.72, 5.84,5.94, 5.95,5.111 | 5 (27) |
| 24 | 2,2-二甲基戊烷 2,2-dimethylpentane | 1,1,1-三甲基丁烷 | (CH3)3CCH2CH2CH3 | 易燃 | 5.6,5.9 | 5 |
| 25 | 2,3-二甲基戊烷 2,3-dimethylpentane |  | CH3CH(CH3)CH(CH3)CH2CH3 |  |  |  |
| 26 | 2,4-二甲基戊烷 2,4-dimethylpentane | 二异丙基甲烷 | (CH3)2CHCH2CH(CH3)2 |  |  |  |
| 27 | 3,3-二甲基戊烷 3,3-dimethylpentane | 二乙基二甲基甲烷 | CH3CH2C(CH3)2CH2CH3 |  |  |  |
| 28 | 二异丙胺 diisopropylamine |  | [(CH3)2CH]2NH |  | 5.22 |  |
| 29 | 二异丙基甲酮 diisopropyl ketone | 2,4-二甲基-3-戊酮 | [(CH3)2CH]2CO |  |  |  |
| 30 | 1,1-二甲基环己烷 1,1-dimethylcyclohe- xane |  | (CH3)2C6H10 |  |  |  |
| 31 | 1,2-二甲基环己烷（顺式） 1,2-dimethylcyclohe-xane(cis) |  | (CH3)2C6H10 |  | 5.22 |  |
| 32 | 1,2-二甲基环己烷（反式） 1,2-dimethylcyclohe-xane(trans) |  | (CH3)2C6H10 |  | 5.6,5.22 |  |
| 33 | 1,4-二甲基环己烷(顺式) 1,4-dimethylcyclohe- xane(cis) |  | (CH3)2C6H10 |  | 5.22 |  |
| 34 | 1,4-二甲基环己烷（反式） 1,4-dimethylcyclohe-xane(trans) |  | (CH3)2C6H10 |  |  |  |
| 35 | 1,1-二甲基肼 dimethylhydrazine | 二甲基肼 （不对称） | (CH3)2NNH2 |  | 5.10,5.72, 5.94,5.97, 5.112 |  |
| 36 | 1,3-二氧戊环 dioxolane | 乙二醇缩甲醛 | OCH2CH2OCH2 |  | 5.9,5.22 |  |
| 37 | 二氧杂环己烷 dioxane | 1,4-二氧己环 二噁烷 | OCH2CH2OCH2CH2 |  | 5.22,5.97, 5.110 |  |
| 38 | 1,1-二氯乙烯（抑制了的） 1,1-dichloroethylene | (偏)二氯乙烯 | CH2CCl2 | 易燃 （有毒） | 5.10,5.34, 5.72 | 5 (26) |
| 39 | 1,2-二氯丙烷 1,2-dichloropropane | 二氯丙烷 | CH2ClCHClCH3 | 易燃 | 5.10,5.72, 5.110 | 5 |
| 40 | 丁二酮 butanedione | 二甲基乙二酮 双乙酰 | CH3COCOCH3 |  | 5.22,5.94, 5.104 |  |
| 41 | 2-丁烯醛(抑制了的) crotonaldehyde | 巴豆醛 β-甲基丙烯醛 | CH3CHCHCHO |  | 5.6,5.9, 5.94,5.101, 5.104,5.110 |  |
| 42 | 2-丁酮 2-butanone | 甲基乙基酮 甲乙酮 | CH3COC2H5 |  | 5.6,5.9 |  |
| 43 | 3-丁烯-2-酮 3-buten-2-one | 甲基乙烯基甲酮 丁烯酮 | CH3COCHCH2 |  | 5.22,5.101, 5.104,5.109 |  |
| 44 | 三乙胺 triethylamine | 三乙基胺 | (C2H5)3N |  | 5.9,5.94, 5.110 |  |
| 45 | 三甲胺（溶液） trimethylamine (solution) |  | (CH3)3N |  | 5.22,5.69, 5.94,5.110, 5.111 |  |
| 46 | 三甲基乙氧基硅烷 trimethylethoxysilan | 乙氧基 三甲基硅烷 | (CH3)3Si(OC2H5) |  | 5.22,5.109 |  |
| 47 | 2,2,4-三甲基戊烷 2,2,4-trimethylpent-ane | 异辛烷 2-甲基庚烷 | (CH3)2CHCH2C(CH3)3 |  | 5.6,5.9 |  |
| 48 | 三甲基氯硅烷 trimethylchlorosilane | 三甲基氯化硅 氯化三甲基硅烷 | (CH3)3SiCl |  | 5.10,5.74, 5.84,5.94 |  |
| 49 | 六甲基二硅醚 hexamethyldisiloxane |  | (CH3)3SiOSi(CH3)3 |  | 5.22 |  |
| 50 | 无水乙醇 ethyl alcohol | 无水酒精 | CH3CH2OH |  | 5.6,5.9 |  |
| 51 | 正丁胺 butylamine | 1-氨基丁烷 | C4H9NH2 |  | 5.9,5.104, 5.110 |  |
| 52 | 正丁腈 butyronitrile | 氰化丙烷 | CH3(CH2)2CN | 易燃 （有毒） | 5.12,5.72, 5.78,5.89, 5.97,5.109 | 5 (26) |
| 53 | 正丁酸甲酯 methyl-n-butyrate |  | C3H7COOCH3 | 易燃 | 5.22 | 5 |
| 54 | 正丁醛 n-butyraldehyde | 酪醛 | CH3CH2CH2CHO |  | 5.22,5.34, 5.94 |  |
| 55 | 正戊醛 n-valeraldehyde |  | CH3(CH2)3CHO |  | 5.22 |  |
| 56 | 正戊胺 n-amylamine | 1-氨基戊烷 | CH3(CH2)4NH2 |  | 5.22,5.104, 5.109 |  |
| 57 | 正庚烷 n-heptane | 庚烷 | CH3(CH2)5CH3 |  | 5.6,5.9, 5.142 |  |
| 58 | 正硅酸甲酯 methyl-n-sillicate | 四甲氧基硅烷 硅酸四甲酯 原硅酸甲酯 | Si(OCH3)4 | 易燃 （有毒） | 5.10,5.27, 5.97,5.109, 5.111 | 5 (26) |
| 59 | 1,2,5,6-四氢吡啶 1,2,5,6-piperidine |  | HNCH2CH2CH2CH2 | 易燃 | 5.9,5.72, 5.97,5.111 | 5 |
| 60 | 丙烯腈(抑制了的) acrylonitrile | 氰基乙烯 | CH2CHCN | 易燃 （有毒） | 5.6,5.9,5.30, 5.37,5.43, 5.45,5.48, 5.89,5.97, 5.104,5.110 | 5 (26) |
| 61 | 丙烯酸乙酯（抑制了的） ethyl acrylate |  | CH2CHCOOC2H5 | 易燃 | 5.22 | 5 |
| 62 | 丙烯酸甲酯(抑制了的) methyl acrylate | 败脂酸甲酯 | CH2CHCOOCH3 |  | 5.22,5.48, 5.97,5.110, 5.111 |  |
| 63 | 丙烯酸清漆 acryic lacguers |  |  |  | 5.6,5.12, 5.76 |  |
| 64 | 丙烯酸清烘漆 acrylic bakingvarni- shes |  |  | 易燃 | 5.6,5.12, 5.76 | 5 |
| 65 | 丙烯酸酯胶粘剂 acrylic esteradhesi- ve |  |  |  | 5.6,5.8, 5.12,5.76 |  |
| 66 | 丙腈 propionitrile | 乙基氰 | CH3CH2CN | 易燃 （有毒） | 5.22,5.71, 5.97 | 5 (26) |
| 67 | 丙酸乙酯 ethyl propionate |  | C2H5COOC2H5 | 易燃 | 5.22 | 5 |
| 68 | 丙酸异丁酯 isobutyl propionate |  | C2H5COOCH2CH(CH3)2 |  |  |  |
| 69 | 丙酸甲酯 methyl propionate |  | C2H5COOCH3 |  |  |  |
| 70 | 1-丙醇 1-propyl alcohol | 正丙醇 | CH3(CH2)2CH |  | 5.6,5.9 |  |
| 71 | 2-丙醇 2-propyl alcohol | 异丙醇 | (CH3)2CHOH |  |  |  |
| 72 | 丙醛 propyl aldehyde |  | CH3CH2CHO |  | 5.6,5.22 |  |
| 73 | 1-戊硫醇 1-amyl mercaptan | 正戊硫醇 | CH3(CH2)4SH |  | 5.10,5.71, 5.78,5.111 |  |
| 74 | 石油醚 petroleum ether | 石油精 |  |  | 5.6,5.22, 5.102,5.111 |  |
| 75 | 石脑油 naphtha | 粗汽油 溶剂油 |  |  | 5.22 |  |
| 76 | 2-戊酮 2-pentanone | 甲基丙基酮 | CH3COCH2CH2CH3 | 易燃 （有毒） | 5.6,5.22, 5.109 | 5 (26) |
| 77 | 甲苯 toluene | v | CH3C6H5 |  | 5.6,5.13, 5.53,5.97, 5.102,5.104, 5.109 |  |
| 78 | 甲基三氯硅烷 methyl trichlorosil- ane | 三氯甲基硅烷 | CH3Cl3Si | 易燃 （腐蚀性） | 5.72,5.84, 5.108 | 5 (27) |
| 79 | 2-甲基哌啶 methyl pipecoline | 2-甲基六氢吡啶 | CH2CH2CH2CH2CH(CH3)NH | 易燃 | 5.22,5.104 | 5 |
| 80 | 甲基丙烯腈(抑制了的) methacrylonitrile |  | H2CC(CH3)CN |  | 5.22,5.48, 5.109 |  |
| 81 | 甲基丙烯酸乙酯（抑制了的） ethyl methacrylate | 异丁烯酸乙酯 | CH2C(CH3)COOC2H5 |  | 5.8,5.13, 5.48,5.97, 5.104 |  |
| 82 | 甲基丙烯酸甲酯（抑制了的） methyl methacrylate | 异丁烯酸甲酯 有机玻璃单体 | CH2C(CH3)COOCH3 |  | 5.22,5.104, 5.109 |  |
| 83 | 2-甲基丙烯醛 2-methylacrolein | 异丁烯醛 | CH2C(CH3)CHO |  | 5.22,5.71, 5.101,5.104 |  |
| 84 | 4-甲基-2-戊酮 4-methyl-2-pentanone | 异己酮 甲基异丁基酮 | (CH3)2CHCH2COCH3 |  | 5.9,5.109 |  |
| 85 | N-甲基吗啉 N-methyl morpholine |  | CH2CH2OCH2CH2NCH3 |  | 5.22,5.104 |  |
| 86 | 甲基环己烷 methylcyclohexane | 六氢甲苯 环己基甲烷 | CH3CHCH2CH2CH2CH2CH2 |  | 5.6,5.22, 5.94,5.110 |  |
| 87 | 甲基环戊烷 methylcyclopentane |  | CH3CH(CH2)3CH2 |  | 5.6,5.9, 5.104 |  |
| 88 | 甲基肼 methylhydrazine | 甲基联胺 | CH3NHNH2 | 易燃 （腐蚀性） | 5.13,5.67, 5.97,5.98 | 5 (27) |
| 89 | 甲酸正丁酯 butyl formate | 蚁酸正丁酯 | HCO2CH2CH2CH2CH3 | 易燃 | 5.22 | 5 |
| 90 | 甲酸异丁酯 isobutyl formate | 蚁酸异丁酯 | HCO2CH2CH(CH3)CH3 |  |  |  |
| 91 | 甲酸正丙酯 propyl formate | 蚁酸正丙酯 | HCO2CH2CH2CH3 |  |  |  |
| 92 | 甲酸异丙酯 isopropyl formate | 蚁酸异丙酯 | HCO2CH(CH3)2 |  |  |  |
| 93 | 甲醇 methyl alcohol | 木酒精 | CH3OH | 易燃 （有毒） | 5.6,5.9, 5.95,5.97, 5.109 | 5 (26) |
| 94 | 2-甲基-2-丙醇 2-dimethyl-2-propanol | 叔丁醇 特丁醇 三甲基甲醇 | (CH3)3COH | 易燃 | 5.22,5.50, 5.109 | 5 |
| 95 | 亚硝酸正丁酯 butyl nitrite |  | CH3(CH2)3ONO |  | 5.22 |  |
| 96 | 亚硝酸异丁酯 isobutyl nitrite |  | (CH3)2CHCH2ONO |  | 5.22 |  |
| 97 | 亚硝酸异戊酯 isoamyl nitrite | 亚硝酸戊酯 | (CH3)2CHCH2CH2ONO |  | 5.11,5.40, 5.71,5.89, 5.92,5.97 |  |
| 98 | 仲丁胺 sec-butylamine | 2-氨基丁烷 第二丁胺 | CH3CH2CH(NH2)CH3 |  | 5.22,5.104, 5.109 |  |
| 99 | 异丁胺 isobutylamine | 1-氨基-2-甲基丙烷 | (CH3)2CHCH2NH2 |  | 5.22,5.94, 5.109 |  |
| 100 | 异丁腈 isobutyronitrile | 异丙基氰 | (CH3)2CHCN | 易燃 （有毒） | 5.97,5.109 | 5 (26) |
| 101 | 异丁硫醇 isobutyl mercaptan | 2-甲基-1- 丙硫醇 | (CH3)2CHCH2SH | 易燃 | 5.22,5.71, 5.78,5.84, 5.97,5.111 | 5 |
| 102 | 异丁酸乙酯 ethyl isobutyrate | v | (CH3)2CHCOOC2H5 |  | 5.22 |  |
| 103 | 异丁酸甲酯 methyl isobutyrate |  | (CH3)2CHCOOCH3 |  |  |  |
| 104 | 异丁酸异丙酯 isopropyl isobutyr- ate |  | C3H7COOC3H7 |  |  |  |
| 105 | 异己烷 isohexane | 2-甲基戊烷 | C6H14 |  | 5.6,5.9 |  |
| 106 | 异戊胺 isoamylamine | 1-氨基-3-甲基丁烷 | (CH3)2CHCH2CH2NH2 |  | 5.22,5.104 |  |
| 107 | 异戊醛 isovaleric aldehyde | 3-甲基丁醛 | (CH3)2CHCH2CHO |  | 5.10 |  |
| 108 | 异戊硫醇 isoamyl mercaptan | 3-甲基-1- 丁硫醇 | （CH3）2CHCH2CH2SH | 易燃 | 5.10,5.17, 5.71,5.78 | 5 |
| 109 | 异庚烷 isoheptane | 5-甲基己烷乙基异丁基甲烷 | (CH2)2CH(CH2)2CH2CH3 |  | 5.6,5.9 |  |
| 110 | 异辛烯 isooctenes |  | C8H16 |  | 5.22 |  |
| 111 | 异氰酸甲酯 methyl isocyanate |  | CH3NCO | 易燃 （有毒） | 5.22,5.79, 5.87,5.94, 5.97,5.101, 5.109,5.111 | 5 (26) |
| 112 | 1-辛烯 1-octene |  | CH3(CH2)5CHCH2 | 易燃 | 5.9 | 5 |
| 113 | 2-辛烯 2-octene |  | CH3CHCH(CH2)4CH3 |  |  |  |
| 114 | 有机硅树脂（溶液） silicone resin (solution) | 硅树脂 |  |  | 5.6,5.12, 5.76 |  |
| 115 | 过氯乙烯可剥漆 post-cholrinated vi- nyl stippable primers |  |  |  |  |  |
| 116 | 过氯乙烯底漆 post-chlorinated PVC primers |  |  |  |  |  |
| 117 | 过氯乙烯清漆 post-chlorinated PVC varnishes |  |  |  |  |  |
| 118 | 过氯乙烯防腐漆 post-chlorinated vi- nyl anti-corrosive varnishes |  |  |  |  |  |
| 119 | 过氯乙烯防潮清漆 damp-proof agent for post-chlorinated PVC |  |  | 易燃 | 5.6,5.12, 5.76 | 5 |
| 120 | 过氯乙烯胶液 post-chlorinated vi- nyl solution |  |  |  |  |  |
| 121 | 过氯乙烯漆稀释剂 post-chlorinated PVC varnish thinners |  |  |  |  |  |
| 122 | 过氯乙烯磁漆 post-chlorinated PVC enamels |  |  |  |  |  |
| 123 | 虫胶清漆 shellac in alcohol s- olution | 虫胶液 泡立水 |  |  | 5.6,5.8, 5.12,5.76 |  |
| 124 | 环己烯 cyclohexene | 四氢化苯 | CH2CH2CH2CH2CHCH |  | 5.22,5.60, 5.94,5.104 |  |
| 125 | 环戊胺 cyclopentylamine | 氨基环戊烷 | CH2(CH2)3CHNH2 |  | 5.22 |  |
| 126 | 环氧漆固化剂 epoxycuring agents |  |  |  | 5.6,5.12, 5.76 |  |
| 127 | 环氧漆稀释剂 epoxypaints thinner |  |  |  |  |  |
| 128 | 苯 benzene | 纯苯 | C6H6 | 易燃 （有毒） | 5.6,5.9, 5.97,5.102, 5.110,5.119 | 5 (26) |
| 129 | 叔丁胺 tert-butylamine | 2-氨基-2- 甲基丙烷 特丁胺 | (CH3)3CNH2 | 易燃 | 5.12,5.94, 5.104,5.109 | 5 |
| 130 | 沥青漆稀释剂 bituminous paint thi- nners |  |  |  | 5.6,5.12, 5.76 |  |
| 131 | 1-庚烯 1- heptene | 正庚烯 正戊基乙烯 | CH2CH(CH2)4CH3 | 易燃 | 5.6,5.22 | 5 |
| 132 | 氟苯 fluorobenzene |  | C6H5F |  | 5.22,5.76, 5.97,5.110 |  |
| 133 | 钛酸四乙酯 tetraethyl o-titanate | 四乙氧基钛 | Ti(OC2H5)4 |  | 5.22 |  |
| 134 | 钛酸四异丙酯 tetraisopropyl titanate |  | Ti[OCH(CH3)2]4 |  |  |  |
| 135 | 原油 crude oil | 石油 原矿油 |  |  | 5.6,5.9, 5.110,5.111 |  |
| 136 | 原甲酸甲酯 methyl o-formate | 三甲氧基甲烷 | (CH3O)3CH |  | 5.22 |  |
| 137 | 硝酸正丙酯 propyl nitrate |  | CH3CH2CH2ONO2 |  | 5.13,5.97, 5.109,5.111, 5.115 |  |
| 138 | 硝基外用瓷漆 nitrocellulose exte- rior enamels |  |  |  | 5.6,5.12, 5.76 |  |
| 139 | 硝基透明漆 nitrocellulose clear lacbuers |  |  |  |  |  |
| 140 | 硝基清漆 nitrocellulose varn- ishes |  |  |  |  |  |
| 141 | 硝基磁漆 nitrocellulose enam- els |  |  |  |  |  |
| 142 | 溶剂苯 crude benzene |  | C6H6 |  | 5.6,5.22, 5.102,5.109, 5.111,5.119 |  |
| 143 | 硫代乙酸 thioacetic acid | 硫代醋酸 | CH3COSH | 易燃 （腐蚀性） | 5.71,5.97, 5.99,5.104, 5.109 | 5 (27) |
| 144 | 1-氯丁烷 1- chlorobutane | 氯化正丁烷 正丁基氯 | CH3(CH2)2CH2Cl | 易燃 | 5.9,5.12, 5.72,5.110 | 5 |
| 145 | 氯甲基甲醚 chloromethyl methyl ether | 甲基氯甲醚 | ClCH2OCH3 |  | 5.22,5.27, 5.94 |  |
| 146 | 氯甲酸乙酯 ethyl chloroformate | 氯蚁酸乙酯 氯碳酸乙酯 | ClCOOC2H5 | 易燃 （有毒） （腐蚀性） | 5.12,5.72, 5.84,5.95, 5.97,5.99, 5.104,5.109 | 5 (26) (27) |
| 147 | 氯甲酸甲酯 methyl chloroformate | 氯蚁酸甲酯 氯碳酸甲酯 | ClCOOCH3 |  | 5.12,5.72, 5.84,5.94, 5.97,5.99, 5.104,5.109 |  |
| 148 | 氯代异丁烷 isobuty1 chloride | 1-氯-2-甲基丙烷 异丁基氯 | (CH3)2CHCH2Cl | 易燃 | 5.10,5.72 | 5 |
| 149 | 氯代异戊烷 isoamyl chloride | 1-氯-3-甲基丁烷 异戊基氯 | C5H11Cl |  |  |  |
| 150 | 1-碘丙烷 1-iodopropane | 碘代正丙烷 正丙基碘 | CH3CH2CH2I | 易燃 （有毒） | 5.10,5.72, 5.109 | 5 (26) |
| 151 | 2-碘丙烷 2-iodopropane | 碘代异丙烷 异丙基碘 | CH3CHICH3 |  | 5.72,5.108 |  |
| 152 | 3-碘-1-丙烯 3-iodo-1-propene | 烯丙基碘 碘化烯丙基 | CH2CHCH2I |  | 5.10,5.72, 5.104,5.108 |  |
| 153 | 2-碘-2-甲基丙烷 2-iodo-2-methylpropane | 碘代叔丁烷叔丁基碘 | (CH3)3Cl | 易燃 | 5.10,5.72 | 5 |
| 154 | 1-碘-2-甲基丙烷 1-iodo-2-methylpropane | 碘化异丁烷 异丁基碘 | (CH3)2CHCH2I |  | 5.22 |  |
| 155 | 3-溴-1-丙烯 3-bromo-1-propane | 烯丙基溴 | CH2CHCH2Br | 易燃 （有毒） | 5.10,5.72, 5.94,5.97, 5.110 | 5 (26) |
| 156 | 2-溴丙烷 2-bromopropane | 溴化异丙烷 异丙基溴 | (CH3)2CHBr | 易燃 | 5.72,5.109 | 5 |
| 157 | 1-溴丁烷 1-bromobutane | 溴代正丁烷 正丁基溴 | CH3(CH2)2CH2Br |  | 5.12,5.76 |  |
| 158 | 2-溴-2-甲基丙烷 2-bromo-2-methylpro- pane | 溴代叔丁烷 叔丁基溴 三甲基溴甲烷 | (CH3)3CBr | 易燃 （有毒） | 5.12,5.72, 5.111 | 5 (26) |
| 159 | 酚醛-缩醛有机硅粘合剂 phenolic acetal sili- cone adhesive |  |  | 易燃 | 5.6,5.8, 5.12,5.76 | 5 |
| 160 | 酚醛-缩醛粘合剂 phenolic acetal adhe- sive |  |  |  | 5.6,5.8, 5.12,5.76 |  |
| 161 | 碳酸二甲酯 dimethyl carbonate | 碳酸甲酯 | (CH3)2CO3 |  | 5.22 |  |
| 162 | 缩醛烘干胶 polyvinyl butyral ba- king adhesive |  |  |  | 5.6,5.12, 5.76 |  |
| 163 | 缩醛漆稀释剂 acetal paint thinner |  |  |  |  |  |
| 164 | 醇酸漆稀释剂 alkyd thinners |  |  |  |  |  |
| 165 | 噻吩 thiophene | 硫杂茂 硫代呋喃 | SCHCHCHCH |  | 5.97,5.109, 5.110 |  |

A3.3 高闪点液体

表A7

| 序号 | 品 名 | 别 名 | 分子式（或结构式） | 主（次） 危险性类别 | 危险特性 | 标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙二醇二乙醚 ethylene glycol diet- hyl ether | 1,2-二乙氧基乙烷 二乙基溶纤剂 | C2H5OCH2CH2OC2H5 | 易燃 | 5.22,5.110 | 5 |
| 2 | 乙二醇甲醚 ethylene glycol mono- methyl ether | 2-甲氧基乙醇 甲基溶纤剂 | CH3OCH2CH2OH |  | 5.06,5.22, 5.110 |  |
| 3 | 乙酸乙二醇甲醚 ethylene glycl monomethyl ether acetate | 乙酸甲基溶纤剂 2-甲氧基乙酸乙酯 | CH3COOCH2CH2OCH3 |  | 5.22,5.110 |  |
| 4 | 乙酸正戊酯 amyl acetate | 醋酸戊酯 | CH3COO(CH2)4CH3 |  | 5.6,5.22, 5.110 |  |
| 5 | 乙酸仲己酯 sec-hexyl acetate | 醋酸甲基戊酯 2-乙酸-4-甲基戊酯 | CH3COOCH(CH3) (CH2)3CH3 |  |  |  |
| 6 | 1,2-二乙基苯 1,2-diethylbenzene | 邻二乙基苯 | C6H4(C2H5)2 |  | 5.22 |  |
| 7 | 1,3-二乙基苯 1,3-diethylbenzene | 间二乙基苯 | C6H4(C2H5)2 | 易燃 | 5.22 | 5 |
| 8 | 1,4-二乙基苯 1,4-diethylbenzene | 对二乙基苯 | C6H4(C2H5)2 |  |  |  |
| 9 | 1,2-二甲苯 1,2-xylene | 邻二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 易燃 （有毒） | 5.6,5.7, 5.12,5.102, 5.110 | 5 (26) |
| 10 | 1,3-二甲苯 1,3-xylene | 间二甲苯 | C6H4(CH3)2 |  | 5.6,5.9, 5.102,5.110 |  |
| 11 | 1,4-二甲苯 1,4-xylene | 对二甲苯 | C6H4(CH3)2 |  | 5.6,5.9, 5.102,5.110 |  |
| 12 | 3-二甲氨基-1-丙胺 3-dimethylamino-1-propylamine | N,N-二甲基-1,3-丙二胺 | (CH3)2NCH2CH2CH2NH2 |  | 5.22,5.72, 5.94,5.111 |  |
| 13 | 1-二甲氨基-2-丙醇 1- dimethylamino-2- propanol | N,N-二甲基异丙醇胺 | (CH3)2NCH2CHOHCH3 | 易燃 | 5.22 | 5 |
| 14 | N,N-二甲基乙醇胺 N,N-dimethylethanol- amine | 2-二甲基氨基乙醇 N，N-二甲基-2-羟基乙胺 | (CH3)2NCH2CH2OH | 易燃 （有毒） | 5.22,5.72, 5.94,5.111 | 5 (26) |
| 15 | 2-甲基-2-丙醇 2-methyl-2-propanol | 叔丁醇 特丁醇 三甲基甲醇 | (CH3)3COH | 易燃 | 5.22,5.50, 5.109 | 5 |
| 16 | 2,4-二甲基吡啶 2,4-dimethylpyridine | 2,4-二甲基氮杂苯 | C7H9N | 易燃 （有毒） | 5.22,5.72, 5.97,5.110 | 5 (26) |
| 17 | 2,5-二甲基吡啶 2,5-dimethylpyridine | 2,5-二甲基氮杂苯 | C7H9N |  |  |  |
| 18 | 2,6-二甲基吡啶 2,6-dimethylpyridine | 2,6-二甲基氮杂苯 | C7H9N |  |  |  |
| 19 | 二异丁胺 diisobutylamine |  | [(CH3)2CHCH2]2NH | 易燃 | 5.22 | 5 |
| 20 | 1,3-二氯丙烷 1,3-dichloropropane |  | CH2ClCH2CH2Cl |  | 5.22,5.72 |  |
| 21 | 1,3-二氯丙烯 1,3-dichloropropene | 2-氯丙烯基氯 | C3H4Cl2 |  | 5.72,5.96, 5.104 |  |
| 22 | 1,5-二氯戊烷 1,5-dichloropropentane |  | CH2Cl(CH2)3CH2Cl |  | 5.10,5.72 |  |
| 23 | 十氢萘 decahydronaphthalene | 萘烷 | C10H18 |  | 5.22 |  |
| 24 | 三正丙胺 tri-n-propylamine |  | N(C3H7)3 | 易燃 （有毒） | 5.22,5.72, 5.94,5.97, 5.110 | 5 (26) |
| 25 | 1,3,5-三甲基苯 1,3,5-trimethylbenzene | 均三甲苯 | C6H3(CH3)3 | 易燃 | 5.22 | 5 |
| 26 | 2,2,2-三氟乙醇 2,2,2-trifluoroethyl alcohol |  | CF3CH2OH |  |  |  |
| 27 | 三聚乙醛 paraldehyde | 三聚醋醛 仲（乙）醛 | (CH3CHO)3 |  | 5.10,5.72, 5.111 |  |
| 28 | 2-己酮 2-hexanone | 甲基丁基甲酮 | CH3(CH2)3COCH3 |  | 5.22 |  |
| 29 | 1-壬烯 1-nonene | 香茅烯 | CH3(CH2)6CHCH2 |  |  |  |
| 30 | 双乙烯酮（抑制了的） diketene | 二乙烯酮 | C4H4O2 | 易燃 （有毒） | 5.10,5.27, 5.48,5.57, 5.95,5.104, 5.109 | 5 (26) |
| 31 | 双戊烯 dipentene | 二聚戊烯 1,8-萜二烯 | C10H16 | 易燃 | 5.22 | 5 |
| 32 | 丙苯 n-propylbenzene | 丙基苯 | C3H7C6H5 |  |  |  |
| 33 | 丙烯酸磁漆 acrylic enamels |  |  |  | 5.6,5.12, 5.76 |  |
| 34 | 丙烯酸底漆 acrylic primers |  |  |  |  |  |
| 35 | 丙酸正丁酯 butyl propionate |  | C2H5COOC4H9 |  | 5.22 |  |
| 36 | 正丁酸乙酯 n-ethyl butyrate |  | CH3CH2CH2COOCH2CH3 |  |  |  |
| 37 | 正丁酸正丙酯 n-propyl butyrate |  | C3H7COOC3H7 |  |  |  |
| 38 | 正丁醇 butyl alcohol | 丁醇 第一丁醇 | CH3(CH2)3OH | 易燃 （有毒） | 5.22,5.76, 5.102,5.104, 5.110 | 5 (26) |
| 39 | 正丁醚 n-butyl ether | 氧化二丁烷 | CH3(CH2)3O(CH2)3CH3 | 易燃 | 5.22,5.60 | 5 |
| 40 | 正戊醇 1- amyl alcohol | 1-戊醇 | CH3(CH2)4OH |  | 5.6,5.9, 5.102,5.104, 5.110,5.139 |  |
| 41 | 正硅酸乙酯 ethyl–n-silicate | 硅酸四乙酯 四乙氧基硅烷 | (C2H5)4SiO4 | 易燃 （有毒） | 5.8,5.14, 5.71,5.94, 5.110 | 5 (26) |
| 42 | 2,4-戊二酮 pentanedione | 乙酰丙酮 戊间二酮 | CH3COCH2COCH3 | 易燃 | 5.22,5.94 | 5 |
| 43 | 甲氧基乙酸甲酯 methyl methoxyacetate |  | CH3OCH2COOCH3 |  | 5.22 |  |
| 44 | 2-甲基吡啶 2-methylpyridine | α-甲基吡啶α-皮考啉 | NCHCHCHCHCCH3 | 易燃 （有毒） | 5.22,5.76, 5.94,5.97, 5.111 | 5 (26) |
| 45 | 3-甲基吡啶 3-methylpyridine | β-甲基吡啶β-皮考啉 | NCHCHCHC(CH3)CH |  | 5.22,5.72, 5.94,5.97, 5.111 |  |
| 46 | 甲基叔丁基酮 tert-butyl methyl ketone | 3,3-二甲基-2-丁酮 1,1,1-三甲基丙酮甲基特丁基酮 | CH3COC(CH3)3 | 易燃 | 5.22 | 5 |
| 47 | 甲酸正戊酯 amyl formate | 蚁酸正戊酯 | HCOO(CH2)4CH3 |  |  |  |
| 48 | 异丁醇 isobutyl alcohol | 2-甲基-1-丙醇 | (CH3)2CHCH2OH |  |  |  |
| 49 | 异丁酸异丁酯 isobutyl isobutyrate |  | (CH3)2CHCOOCH2CH(CH3)2 |  |  |  |
| 50 | 异戊酸乙酯 ethyl isovalerate |  | (CH3)2CHCH2COOC2H5 |  |  |  |
| 51 | 异丙苯 isopropylbenzene | 枯烯 | C6H5CH(CH3)2 |  | 5.10,5.30, 5.110 |  |
| 52 | 仲丁醇 sec-butyl alcohol | 第二丁醇 甲基乙基甲醇 | CH3CH2CHOHCH3 |  | 5.22,5.102, 5.104,5.110 |  |
| 53 | 仲戊醇 sec-amylalcohol | 2-戊醇 | CH3CH2CH2CHOHCH3 |  | 5.6,5.22 |  |
| 54 | 有机硅耐高温漆 organosilicon heatr- esiant paint |  |  |  | 5.6,5.12, 5.76 |  |
| 55 | 2-呋喃甲胺 2-furfurylamine | 糠胺 麸胺 | OCHCHCHCCH2NH2 |  | 5.22 |  |
| 56 | 吡咯 pyrrole | 一氮二烯五环 氮(杂)茂 | CHCHNHCHCH |  | 5.10,5.48, 5.72,5.96, 5.97,5.111 |  |
| 57 | 乳酸乙酯 ethyl lactate | 羟基丙酸乙酯 | HO(CH3)CHCOOC2H5 |  | 5.6,5.22 |  |
| 58 | 沥青绝缘漆 bituminous insulati- on paints |  |  | 易燃 | 5.6,5.12, 5.76 | 5 |
| 59 | 沥青清烘漆 bituminous baking va- rnishes |  |  |  |  |  |
| 60 | 沥青防污漆 bituminous antifoul- ing paint |  |  |  |  |  |
| 61 | 沥青耐酸漆 bituminous acid resi- sting varnishes |  |  |  |  |  |
| 62 | 沥青锅炉漆 bituminous boiler paints |  |  |  |  |  |
| 63 | 沥青磁漆 bituminous enamels |  |  |  |  |  |
| 64 | 环己酮 cyclohexanone |  | CO(CH2)4CH2 | 易燃 （有毒） | 5.22,5.110 | 5 (26) |
| 65 | 环戊酮 cyclopentanone |  | COCH2CH2CH2CH2 | 易燃 | 5.22,5.102, 5.110 | 5 |
| 66 | 环氧防腐漆 epoxy anticorrosive varnishes |  |  |  | 5.6,5.12, 5.76 |  |
| 67 | 环氧清漆 epoxy varnishes |  |  |  |  |  |
| 68 | 氧绝缘烘漆 epoxy insulating bak- ing paints |  |  |  |  |  |
| 69 | 环氧磁漆 epoxy enamels |  |  |  |  |  |
| 70 | 环氧酚醛防腐烘漆 epoxy phenolic baking paints |  |  |  |  |  |
| 71 | 环氧醇酸清烘漆 epoxy alkyd baking varnishes |  |  | 易燃 | 5.6,5.12, 5.76 | 5 |
| 72 | 环氧腻子（分装） epoxy putties(twopack) |  |  |  |  |  |
| 73 | 松节油 turpentine oil |  |  |  | 5.1,5.22, 5.35,5.110 |  |
| 74 | 苯乙烯（抑制了的） phenylethylene | 乙烯苯 （抑制了的） | C6H5CHCH2 |  | 5.11,5.18, 5.33,5.34, 5.48,5.97, 5.110 |  |
| 75 | 苯甲醚 anisole | 茴香醚 甲氧基苯 | C6H5OCH3 |  | 5.22,5.94, 5.97 |  |
| 76 | 叔戊醇 tert-amyl alcohol | 二甲基乙基原醇 第三戊醇 特戊醇 | (CH3)2C(OH)CH2CH3 |  | 5.6,5.22 |  |
| 77 | 2-庚酮 2-heptanone | 甲基戊基甲酮 | CH3(CH2)4COCH3 |  | 5.22 |  |
| 78 | 3-庚酮 3-heptanone | 乙基正丁基甲酮 | CH3(CH2)3COCH2CH3 |  | 5.22,5.94, 5.110 |  |
| 79 | 4-庚酮 4-heptanone | 二正丙基甲酮 | (CH3CH2CH2)2CO |  | 5.22 |  |
| 80 | 原甲酸(二)乙酯 ethyl-orthoformate | 三乙氧基甲烷 | (C2H5O)3CH |  |  |  |
| 81 | 3-羟基-2-丁酮 3-hydroxy-2-butanone | 乙酰甲基甲醇 | CH3CH(OH)COCH3 |  | 5.22,5.48 |  |
| 82 | 氨基清烘漆 amino baking varnishes |  |  |  | 5.6,5.12, 5.76 |  |
| 83 | 酚醛烘漆 phenolic baking varn- ishes |  |  |  |  |  |
| 84 | 酚醛清漆 phenolic varnishes |  |  | 易燃 | 5.6,5.12, 5.76 | 5 |
| 85 | 酚醛绝缘漆 phenolic insulating varnishes |  |  |  |  |  |
| 86 | 酚醛透明漆 phenol formaldehyde varnishes |  |  |  |  |  |
| 87 | α-蒎烯 α-pinene | α-松油萜 | C10H16 |  | 5.22,5.35 |  |
| 88 | 2-硝基丙烷 2-nitropropane |  | CH3CHNO2CH3 | 易燃 （有毒） | 5.22,5.97, 5.110 | 5 (26) |
| 89 | 硝基甲烷 nitromethane |  | CH3NO2 |  | 5.13,5.71, 5.97,5.110, 5.135 |  |
| 90 | 硝酸正丁酯 n-butyl nitrate |  | CH3(CH2)3NO3 | 易燃 | 5.13,5.72, 5.116 | 5 |
| 91 | 硝酸戊酯 amyl nitrate |  | C5H11NO3 |  | 5.12,5.40, 5.116 |  |
| 92 | 4-氯甲苯 4-chlorotoluene | 对氯甲苯 | CH3C6H4Cl | 易燃 （有毒） | 5.72,5.109, 5.111 | 5 (26) |
| 93 | 氯苯 chlorobenzene | 一氯化苯 | C6H5Cl | 易燃 | 5.9,5.109, 5.111,5.140 | 5 |
| 94 | 黑氯丁橡胶可剥漆 black neoprene stri- ppable paints |  |  |  | 5.6,5.12, 5.76 |  |
| 95 | 溴己烷 bromohexane | 己基溴 | CH3(CH2)5Br |  | 5.14,5.72, 5.104 |  |
| 96 | 1-溴丙烷 1-bromopropane | 正丙基溴 | CH3CH2CH2Br |  | 5.10,5.72, 5.111 |  |
| 97 | 溴戊烷 bromopentane | 正戊基溴 | CH3(CH2)4Br |  | 5.22,5.72 |  |
| 98 | 1-溴-3-甲基丁烷 1-bromo-3-methylbutane | 溴代异戊烷 异戊基溴 | (CH3)2CHCH2CH2Br | 易燃 | 5.10,5.72 | 5 |
| 99 | 碳酸二乙酯 diethyl carbonate | 碳酸乙酯 | (C2H5)2CO3 |  | 5.22 |  |
| 100 | 碳酸二丙酯 dipropyl carbonate | 碳酸丙酯 | (C2H5CH2O)2CO |  |  |  |
| 101 | 醇酸烘漆 alkyd baking paints |  |  |  | 5.6,5.12, 5.76 |  |
| 102 | 醇酸绝缘漆 alkyd insulating varnishes |  |  |  |  |  |
| 103 | 醇酸清漆 alkyd varnishes |  |  |  |  |  |
| 104 | 醇酸漆包线漆 alkyd wire enamels |  |  |  |  |  |
| 105 | 樟脑油 camphor oil | 樟木油 香樟油 樟脑原油 |  |  | 5.22 |  |
| 106 | 糠醛 furaldehyde | 呋喃甲醛 | C4H3O·CHO | 易燃 （有毒） | 5.72,5.94, 5.97,5.108, 5.111 | 5 (26) |

A4 第4类 易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品 
A4.1 易燃固体

表A8

| 序号 | 品 名 | 别 名 | 分子式（或结构式） | 主（次） 危险性类别 | 危险特性 | 标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,4-二硝基间苯二酚（含水≥15%） 2,4-dinitroresorcinol |  | (NO2)2C6H2(OH)2 | 易燃固体 （有毒） | 5.7,5.15, 5.47,5.57, 5.97,5.99, 5.109 | 6 (26) |
| 2 | 2,4-二硝基苯甲醚 2,4-dinitroanisole | 2,4-二硝基茴香醚 | CH3OC6H3(NO2)2 |  | 5.2,5.12, 5.10 |  |
| 3 | 2,4-二硝基苯酚(含水≥15%) 2,4-dinitrophenol |  | (NO2)2C6H3OH |  | 5.2,5.12, 5.47,5.97, 5.109 |  |
| 4 | 二硝基萘 dinitronaphthalene |  | C10H6(NO2)2 | 易燃固体 | 5.2,5.13, 5.94,5.109 | 6 |
| 5 | 2,4-二硝基萘酚钠 2,4-dinitrophenol sodium salt | 马汀氏黄 色淀黄 | (NO2)2C6H3ONa·H2O | 易燃固体 （有毒） | 5.13,5.57, 5.72,5.109 | 6 (26) |
| 6 | N,N-二亚硝基五亚甲基四胺(含钝感剂) N，N-dinitrosopentam- ethylenetetramine | H发泡剂 发泡剂BN 发泡剂DPT | (CH2)5(NO)2N4 | 易燃固体 | 5.2,5.22, 5.29 | 6 |
| 7 | 1,4-丁炔二醇 1,4-butynediol | 2-丁炔-1,4-二醇 电镀发光剂 | HOCH2CCCH2OH |  | 5.2,5.13, 5.32,5.57, 5.94,5.109, 5.112 |  |
| 8 | 三聚甲醛 sym-trioxane | 三聚蚁醛 对称三噁烷 对称三氯六环 | (CH2O)3 |  | 5.6,5.22, 5.82,5.94 |  |
| 9 | 五硫化二磷 phosphorus pentasul- fide | 五硫化磷 | P2S5或(P2S5)2 | 易燃固体 （有毒） | 5.2,5.14, 5.57,5.86, 5.97,5.111, 5.112 | 6 (26) |
| 10 | 1-甲基萘 1-methylnaphthalene | α-甲基萘 | CH3C10H7 | 易燃固体 | 5.22 | 6 |
| 11 | 四聚乙醛 m-acetal dehyde |  | (C2H4O)4 |  | 5.1,5.6, 5.22,5.94 |  |
| 12 | 4-亚硝基苯酚 4-nitrosophenol | 对亚硝基酚 | NOC6H4OH | 易燃固体 （有毒） | 5.2,5.13, 5.33,5.37, 5.109 | 6 (26) |
| 13 | 红磷 red phosphorus | 赤磷 | P4 | 易燃固体 | 5.7,5.22, 5.44,5.57, 5.76 | 6 |
| 14 | 咔唑 carbazole | 9-氮杂芴 亚氨基二亚苯 | (C6H4)2NH |  | 5.22,5.96, 5.111 |  |
| 15 | 苊 acenaphthene | 萘乙环 | C10H6(CH2)2 |  | 5.22,5.71, 5.94 |  |
| 16 | 多聚甲醛 paraformaldehyde | 聚合甲醛 聚蚁醛 | (CH2O)n(n=8~100) | 易燃固体 | 5.22,5.111 | 6 |
| 17 | 金属钛粉（含水＞25%） titanium powder | 钛粉 海绵钛粉 | Ti |  | 5.22,5.23, 5.141 |  |
| 18 | 金属锆粉（含水＞25%） zirconium powder | 锆粉 | Zr | 易燃固体 （有毒） | 5.22,5.110 | 6 (26) |
| 19 | 重氮氨基苯 1,3-diazo aminobenzene | 三氮二苯 苯氨基重氮苯 | C6H5NNNHC6H5 |  | 5.7,5.13, 5.95,5.110 |  |
| 20 | 莰烯 camphene | 樟脑萜 2,2-二甲基-3-甲叉降菠烷 | C10H16 | 易燃固体 | 5.22,5.110, 5.111 | 6 |
| 21 | 2-莰酮 camphor | 樟脑 树脑 | C10H16O |  | 5.22,5.102, 5.110,5.111 |  |
| 22 | 铝粉（油蜡封装的） aluminium powder | 铝银粉 | Al |  | 5.1,5.2, 5.32,5.37 |  |
| 23 | 2,2'-偶氮二异丁腈 2,2'-azobisisobutyr- onitrile | 发泡剂N | NCC(CH3)2NNC(CH3)2CN | 易燃固体 （有毒） | 5.9,5.57, 5.71,5.110 | 6 (26) |
| 24 | 硝化纤维素（含氮量12.6%以下，含增塑物质≥18%） nitrocellulose | 硝化棉 | C12H17(ONO2)3O7~ C12H14(ONO2)6O7 | 易燃固体 | 5.7,5.12, 5.45,5.58, 5.76 | 6 |
| 25 | 1-硝基萘 1-nitronaphthalene |  | C10H7NO2 | 易燃固体 （有毒） | 5.72,5.97, 5.109 | 6 (26) |
| 26 | 2-硝基萘 2-nitronaphthalene |  | C10H7NO2 |  |  |  |
| 27 | 萘 naphthalene | 煤焦油脑 | C10H8 | 易燃固体 | 5.22,5.96, 5.110,5.111 | 6 |
| 28 | 硫磺 sulfur | 硫磺块 硫磺粉 | S |  | 5.22,5.111 |  |
| 29 | 金属镁（片状、带状或条状） magnesium powder | 镁 | Mg | 易燃固体 (遇湿易燃) | 5.1,5.12, 5.23,5.32 | 6 (24) |

A4.2 自燃物品

表A9

| 序号 | 品 名 | 别 名 | 分子式（或结构式） | 主（次） 危险性类别 | 危险特性 | 标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二乙基锌 zinc diethyl |  | Zn(C2H5)2 | 自燃 | 5.8,5.24, 5.67 | 7 |
| 2 | 三乙基铝 aluminuim triethyl |  | (C2H5)3Al |  | 5.16,5.23, 5.51,5.64, 5.67,5.96 |  |
| 3 | 三甲基铝 aluminium trimethyl | 甲基铝 | (CH3)3Al |  | 5.51,5.67, 5.122 |  |
| 4 | 三异丁基铝 aluminium triisobutyl |  | [(CH3)2CHCH2]3Al |  | 5.15,5.23, 5.51,5.64, 5.67,5.96 |  |
| 5 | 4-亚硝基-N,N-二乙基苯胺 4-nitroso-N,N-dieth- yl aniline | 对亚硝基二乙基苯胺 N,N-二乙基-4-亚硝基苯胺 | NOC6H4N(C2H5)2 | 自燃 （有毒） | 5.13,5.67, 5.97,5.109 | 7 (26) |
| 6 | 4-亚硝基-N,N-二甲基苯胺 4-nitroso-N,N-dimet- hylaniline | 对亚硝基二甲基苯胺 N,N-二甲基对亚硝基苯胺 | NOC6H4N(CH3)2 |  | 5.12,5.67, 5.110 |  |
| 7 | 连二亚硫酸钠 sodium dithionite hy- drosulfite | 保险粉 低亚硫酸钠 | Na2S2O4·2H2O | 自燃 (遇湿易燃) | 5.7,5.23, 5.67,5.72, 5.111 | 7 (24) |
| 8 | 铪粉（干燥的） hafnium powder |  | Hf | 自燃 （有毒） | 5.2,5.13, 5.67,5.110 | 7 (26) |
| 9 | 黄磷 phosphorus |  | P4 |  | 5.7,5.57, 5.67,5.105, 5.112 |  |
| 10 | 硫化钠（无水或含结晶水＜30%） sodium sulfide | 臭碱 硫化碱 | Na2S | 自燃 （腐蚀性） | 5.13,5.57, 5.67,72, 5.78,5.99, 5.111 | 7 (27) |

A4.3 遇湿易燃物品

表A10

| 序号 | 品 名 | 别 名 | 分子式（或结构式） | 主（次） 危险性类别 | 危险特性 | 标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氯硅烷 trichlorosilane | 硅仿 硅氯仿 | SiHCl3 | 遇湿易燃 | 5.10,5.72, 5.84,5.79 | 8 |
| 2 | 甲醇钠 sodium methylata | 甲氧基钠 | CH3ONa | 遇湿易燃 （腐蚀性） | 5.24,5.72, 5.99,5.109, 5.112 | 8 (27) |
| 3 | 四氢化铝锂 lithium aluminium te- trahydride | 四氢化锂铝 | LiAlH4 | 遇湿易燃 | 5.2,5.13, 5.24,5.29, 5.126 | 8 |
| 4 | 金属钠 sodium | 钠 | Na |  | 5.23,5.32, 5.44,5.96, 5.128 |  |
| 5 | 金属钾 potassium | 钾 | K |  | 5.23,5.29, 5.32,5.43, 5.96 |  |
| 6 | 金属钙 calcium | 钙 | Ca |  | 5.9,5.23, 5.32,5.96 |  |
| 7 | 金属铯 cesium |  | Cs |  | 5.23,5.32, 5.96 |  |
| 8 | 金属铷 rubidium |  | Rb |  |  |  |
| 9 | 金属锂 lithium | 锂 | Li |  | 5.8,5.23, 5.29,5.96 |  |
| 10 | 金属锶 strontium | 锶 | Sr |  | 5.23,5.32, 5.96 |  |
| 11 | 钠汞齐 sodium amalgam |  | NaxHgy |  | 5.13,5.24, 5.29,5.71 |  |
| 12 | 氢化钙 calcium hydride |  | CaH2 |  | 5.9,5.24, 5.29 |  |
| 13 | 氢化锂 lithium hydride |  | LiH |  | 5.8,5.24, 5.29,5.96 |  |
| 14 | 钾钠合金 sodium potassium alloys | 钠钾合金 | NaK | 遇湿易燃 | 5.7,5.23, 5.32,5.43, 5.129 | 8 |
| 15 | 氨基化钠 sodium amide |  | NaNH2 |  | 5.9,5.23, 5.71,5.84, 5.99 |  |
| 16 | 氨基化锂 lithium amide | 氨基锂 氨化锂 | LiNH2 |  | 5.8,5.23, 5.29,5.86, 5.99 |  |
| 17 | 锌粉 zinc powder | 亚铅粉 | Zn |  | 5.2,5.7, 5.23,5.32, 5.37,5.43, 5.55 |  |
| 18 | 铝粉（未封装的） aluminium powder | 银粉 铝银粉 | Al |  | 5.2,5.11, 5.32,5.37, 5.97 |  |
| 19 | 氰氨化钙 (含碳化钙＞0.1%） calcium cyanamide | 石灰氮 | CaCN2 |  | 5.23,5.32, 5.110 |  |
| 20 | 硼氢化钠 sodium borohydride | 氢硼化钠 | NaBH4 |  | 5.8,5.24, 5.29,5.112 |  |
| 21 | 硼氢化钾 potassium borohydride | 氢硼化钾 | KBH4 |  |  |  |
| 22 | 碳化钙 calcium carbide | 电石 | CaC2 |  | 5.11,5.23, 5.30,5.55, 5.57 |  |
| 23 | 碳化铝 aluminium carbide |  | Al4C3 |  | 5.24,5.29, 5.112 |  |
| 24 | 镁粉 magnesium powder | 金属镁 | Mg |  | 5.1,5.12, 5.23,5.32 |  |
| 25 | 磷化钙 calcium phosphide | 二磷化三钙 | Ca3P2 |  | 5.36,5.88, 5.97,5.130 |  |
| 26 | 磷化铝 aluminium phosphide |  | AlP | 遇湿易燃 （有毒） | 5.24,5.88, 5.97,5.105 | 8 (26) |
| 27 | 磷化锌 zinc phosphide |  | Zn3P2 |  | 5.9,5.88, 5.97,5.105, 5.111 |  |

A5 第5类 氧化剂和有机过氧化物
A5.1 氧化剂

表A11

| 序号 | 品 名 | 别 名 | 分子式（或结构式） | 主（次） 危险性类别 | 危险特性 | 标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化铬（无水的） chromium trioxide | 铬酸酐 | CrO3 | 氧化性 （腐蚀性） | 5.70,5.99, 5.110,5.115 | 9 (27) |
| 2 | 五氧化二碘 iodine pentoxide | 碘酐 | I2O5 | 氧化性 | 5.41,5.92, 5.110,5.115 | 9 |
| 3 | 次氯酸钙 （含有效氯10%～39%） bleaching powder | 漂粉精 | 主要成分为Ca(OCl)2 | 氧化性 （腐蚀性） | 5.15,5.23, 5.32,5.47, 5.49,5.99, 5.111,5.116 | 9 (27) |
| 4 | 亚硝酸钠 sodium nitrite |  | NaNO2 | 氧化性 | 5.57,5.70, 5.115 | 9 |
| 5 | 亚硝酸钡 barium nitrite |  | Ba(NO2)2 |  |  |  |
| 6 | 亚硝酸钾 potassium nitrite |  | KNO2 |  |  |  |
| 7 | 亚氯酸钠 sodium chlorite |  | NaClO2 |  | 5.33,5.45, 5.47,5.70, 5.115 |  |
| 8 | 过氧化钠 sodium peroxide | 双氧化钠 二氧化钠 | Na2O2 | 氧化性 （腐蚀性） | 5.23,5.70, 5.95,5.112, 5.115 | 9 (27) |
| 9 | 过氧化钡 barium peroxide | 二氧化钡 | BaO2或BaO2·8H2O | 氧化性 （有毒） | 5.19,5.70, 5.94,5.110, 5.115 | 9 (26) |
| 10 | 过氧化钙 calcium peroxide | 二氧化钙 | CaO2 | 氧化性 | 5.19,5.70, 5.95,5.112, 5.115 | 9 |
| 11 | 过氧化钾 potassium peroxide |  | K2O2 | 氧化性 （腐蚀性） | 5.23,5.42, 5.55,5.78, 5.95,5.112, 5.115 | 9 (27) |
| 12 | 过氧化铅 lead peroxide | 二氧化铅 | PbO2 | 氧化性 （有毒） | 5.19,5.26, 5.70,5.72, 5.110,5.115 | 9 (26) |
| 13 | 过氧化锌 zinc peroxide | 二氧化锌 | ZnO2 | 氧化性 | 5.26,5.47, 5.70,5.115 | 9 |
| 14 | 过氧化锶 strontium peroxide | 二氧化锶 | SrO2 或SrO2.8H2O |  | 5.70,5.115 |  |
| 15 | 过氧化镁 magnesium peroxide | 二氧化镁 | MgO2 |  | 5.17,5.26, 5.70,5.115 |  |
| 16 | 过氧化氢溶液 (8%≤含过氧化氢≤40%) hydrogen peroxide solution | 双氧水 | H2O2 |  | 5.11,5.115 |  |
| 17 | 过氧化氢溶液 (40%＜含过氧化氢≤60%) hydrogen peroxide solution |  |  | 氧化性 （腐蚀性） | 5.11,5.53, 5.57,5.99, 5.115,5.144 | 9 (27) |
| 18 | 过氧化氢溶液（含过氧化氢＞60%,特许的） hydrogen peroxide solution |  |  |  |  |  |
| 19 | 过硫酸钠 sodium persulfate | 高硫酸钠 过二硫酸钠 | Na2S2O8 | 氧化性 | 5.25,5.70, 5.94,5.115 | 9 |
| 20 | 过硫酸钾 potassium persulfate | 高硫酸钾 过二硫酸钾 | K2S2O8 |  |  |  |
| 21 | 过硫酸铵 ammonium persulfate | 硫酸铵 过二硫酸铵 | (NH4)2S2O8 |  | 5.25,5.70, 5.94,5.115 |  |
| 22 | 过硼酸钠 sodium perborate | 高硼酸钠 | NaBO3·H2O2·3H2O或 NaBO3·4H2O |  | 5.25,5.115 |  |
| 23 | 仲高碘酸钠 sodium p-periodate | 仲过碘酸钠 一缩原高碘酸钠 | ①Na5IO6 ②Na3H2IO6 |  | 5.27,5.70, 5.115 |  |
| 24 | 重铬酸钠 sodium dichromate | 红矾钠 | Na2Cr2O7·2H2O | 氧化性 （有毒） （腐蚀性） | 5.19,5.70, 5.99,5.110, 5.115 | 9 (26) (27) |
| 25 | 重铬酸钾 potassium dichromate | 红矾钾 | K2Cr2O7 | 氧化性 | 5.19,5.57, 5.70,5.99, 5.110,5.115 | 9 |
| 26 | 重铬酸钡 barium dichromate |  | BaCr2O7·2H2O | 氧化性 （有毒） | 5.19,5.70, 5.99,5.110, 5.115 | 9 (26) |
| 27 | 重铬酸铜 cupric dichromate |  | CuCr2O7·2H2O | 氧化性 |  | 9 |
| 28 | 重铬酸铯 cesium dichromate |  | Cs2Cr2O7 |  | 5.19,5.70, 5.99,5.110, 5.113,5.115 |  |
| 29 | 重铬酸铵 ammonium dichromate | 红矾铵 | (NH4)2Cr2O7 |  | 5.17,5.29, 5.57,5.70, 5.99,5.110, 5.115 |  |
| 30 | 重铬酸银 silver dichromate |  | Ag2Cr2O7 |  | 5.19,5.70, 5.99,5.110, 5.115 |  |
| 31 | 高铼酸钾 potassium perrhenate |  | KReO4 |  | 5.31,5.70, 5.115 |  |
| 32 | 高铼酸铵 ammonium perrhenate |  | NH4ReO4 |  | 5.70,5.115 |  |
| 33 | 高氯酸 （含量50%～72%） perchloric acid | 过氯酸 | HClO4·2H2O | 氧化性 （腐蚀性） | 5.11,5.57, 5.70,5.95, 5.98,5.112, 5.115 | 9 (27) |
| 34 | 高氯酸钠 sodium perchlorate | 过氯酸钠 | NaClO4 | 氧化性 | 5.33,5.47, 5.57,5.70, 5.110,5.112 | 9 |
| 35 | 高氯酸钡 barium perchlorate | 过氯酸钡 | Ba(ClO4)2·3H2O |  | 5.47,5.70, 5.97,5.115 |  |
| 36 | 高氯酸铅 lead perchlorate | 过氯酸铅 | Pb(ClO4)2·3H2O | 氧化性 （有毒） | 5.16,5.33, 5.70,5.110, 5.112,5.115 | 9 (26) |
| 37 | 高氯酸钾 potassium perchlorate | 过氯酸钾 | KClO4 | 氧化性 | 5.47,5.70, 5.94,5.110, 5.112,5.115 | 9 |
| 38 | 高氯酸钙 calcium perchlorate |  | Ca(ClO4)2 |  | 5.17,5.70, 5.112 |  |
| 39 | 高氯酸锂 lithium perchlorate | 过氯酸锂 | LiClO4 |  | 5.47,5.70, 5.94,5.112 |  |
| 40 | 高氯酸铵 ammonium perchlorate | 过氯酸铵 | NH4ClO4 |  | 5.32,5.47, 5.57,5.70, 5.71,5.112 |  |
| 41 | 高氯酸镁 magnesium perchlorate | 过氯酸镁 | Mg(ClO4)2 |  | 5.47,5.70, 5.110,5.112 |  |
| 42 | 高碘酸 periodic acid | 过碘酸 仲高碘酸 | HIO4·2H2O |  | 5.17,5.70, 5.71,5.94, 5.110 |  |
| 43 | 高碘酸钠 sodium periodate | (偏)高碘酸钠 | ①NaIO4； ②NaIO4·3H2O |  | 5.70,5.94, 5.110,5.115 |  |
| 44 | 高碘酸钾 potassium periodate | (偏)高碘酸钾 | KIO4 |  | 5.16,5.70, 5.94,5.110, 5.115 |  |
| 45 | 高锰酸钠 sodium permanganate | 过锰酸钠 | NaMnO4·3H2O |  | 5.56,5.70, 5.110,5.112 5.115 |  |
| 46 | 高锰酸钾 potassium permanganate | 过锰酸钾 灰锰酸氧 | KMnO4 |  | 5.16,5.33, 5.45,5.50, 5.54,5.55, 5.56,5.78, 5.115 |  |
| 47 | 高锰酸钙 calcium permanganate | 过锰酸钙 | Ca(MnO4)2·5H2O |  | 5.70,5.112, 5.115 |  |
| 48 | 高锰酸锌 zinc permanganate |  | Zn(MnO4)2·6H2O |  |  |  |
| 49 | 硝酸汞 mercuric nitrate | 硝酸高汞 | Hg(NO3)2 | 氧化性 （有毒） | 5.70,5.71, 5.97,5.110, 5.112 | 9 (26) |
| 50 | 硝酸钯 palladium nitrate | 硝酸亚钯 | Pd(NO3)2 | 氧化性 | 5.70,5.112, 5.115 | 9 |
| 51 | 硝酸钐 samarium nitrate |  | Sm(NO3)3·6H2O |  | 5.70,5.115 |  |
| 52 | 硝酸钡 barium nitrate |  | Ba(NO3)2 | 氧化性 （有毒） | 5.70,5.110, 5.112,5.115 | 9 (26) |
| 53 | 硝酸钠 sodium nitrate | 智利硝 | NaNO3 | 氧化性 | 5.16,5.53, 5.55,5.112, 5.115 | 9 |
| 54 | 硝酸钙 calcium nitrate | 钙硝石 | Ca(NO3)2·4H2O |  | 5.16,5.70, 5.112,5.115 |  |
| 55 | 硝酸钾 potassium nitrate | 火硝 | KNO3 |  | 5.16,5.53, 5.55,5.114, 5.115 |  |
| 56 | 硝酸胍 guanidine nitrate | 硝酸亚氨脲 | H2NC(NH)NH2·HNO3 |  | 5.24,5.55, 5.57,5.115 |  |
| 57 | 硝酸钴 cobaltous nitrate | 硝酸亚钴 | Co(NO3)2·6H2O |  | 5.70,5.112, 5.115 |  |
| 58 | 硝酸铅 lead nitrate |  | Pb(NO3)2 |  | 5.16,5.70, 5.110,5.112 5.115 |  |
| 59 | 硝酸铁 ferric nitrate | 硝酸高铁 | Fe(NO3)3·9H2O |  | 5.16,5.70, 5.112,5.115 |  |
| 60 | 硝酸铝 aluminium nitrate |  | Al(NO3)3·9H2O |  | 5.16,5.70 |  |
| 61 | 硝酸铯 cesium nitrate |  | CsNO3 |  | 5.70 |  |
| 62 | 硝酸铬 chromic nitrate |  | ①Cr(NO3)3·7.5H2O ②Cr(NO3)3·9H2O |  | 5.70,5.99, 5.110,5.112 |  |
| 63 | 硝酸铜 cupric nitrate |  | ①Cu(NO3)2·3H2O ②Cu(NO3)2·6H2O | 氧化性 | 5.16,5.70, 5.99,5.110, 5.112 | 9 |
| 64 | 硝酸铵(含可燃物≤0.2%) ammonium nitrate | 硝铵 | NH4NO3 |  | 5.13,5.70, 5.112 |  |
| 65 | 硝酸钕 neodymium nitrate |  | Nd(NO3)3·6H2O |  | 5.70,5.110 |  |
| 66 | 硝酸锂 lithium nitrate |  | LiNO3 |  | 5.70 |  |
| 67 | 硝酸锆 zirconium nitrate |  | Zr(NO3)4·5H2O |  | 5.70,5.112 |  |
| 68 | 硝酸锌 zinc nitrate |  | ①Zn(NO3)2·3H2O ②Zn(NO3)2·6H2O |  |  |  |
| 69 | 硝酸锆酰 zirconium oxynitrate | 硝酸氧锆 | ZrO(NO3)2·2H2O |  |  |  |
| 70 | 硝酸镧 lanthanum nitrate |  | La(NO3)3·6H2O |  |  |  |
| 71 | 硝酸锰 manganous nitrate |  | Mn(NO3)2·4H2O |  |  |  |
| 72 | 硝酸镍 nickel nitrate | 硝酸亚镍 | Ni(NO3)2·6H2O |  | 5.16,5.70, 5.112 |  |
| 73 | 硝酸镁 magnesium nitrate |  | ①Mg(NO3)2·2H2O ②Mg(NO3)2·6H2O |  |  |  |
| 74 | 硝酸锶 strontium nitrate |  | Sr(NO3)2 |  |  |  |
| 75 | 硝酸镉 cadmium nitrate |  | ①Cd(NO3)2 ②Cd(NO3)2·4H2O |  |  |  |
| 76 | 硝酸镝 dysprosium nitrate |  | Dy(NO3)3·5H2O |  | 5.70,5.72 |  |
| 77 | 硝酸镨 praseodymium nitrate |  | Pr(NO3)3 |  | 5.70 |  |
| 78 | 硝酸铊 thallium nitrate | 硝酸亚铊 | TiNO3 |  | 5.70,5.97, 5.110 |  |
| 79 | 硝酸铋 bismuth nitrate |  | Bi(NO3)3·5H2O |  | 5.70,5.97, 5.112 |  |
| 80 | 氯酸钠 sodium chlorate |  | NaClO3 | 氧化性 （有毒） | 5.16,5.33, 5.70,5.110, 5.112,5.115 | 9 (26) |
| 81 | 氯酸钡 barium chlorate |  | Ba(ClO3)2·H2O |  | 5.16,5.33, 5.47,5.70, 5.110 |  |
| 82 | 氯酸钾 potassium chlorate |  | KClO3 | 氧化性 | 5.16,5.33, 5.45,5.47, 5.57,5.70 | 9 |
| 83 | 氯酸铵 ammonium chlorate |  | NH4ClO3 |  | 5.13,5.33, 5.57,5.70 |  |
| 84 | 氯酸锶 strontium chlorate |  | Sr(CiO3)2 |  | 5.33,5.70 |  |
| 85 | 碘酸 iodic acid |  | HIO3 |  | 5.17,5.70, 5.95,5.99, 5.110 |  |
| 86 | 碘酸氢钾 potassium biiodate | 碘酸钾合一碘酸 重碘酸钾 | KIO3·HIO3 |  | 5.40,5.70, 5.99 |  |
| 87 | 碘酸钠 sodium iodate |  | NaIO3 |  | 5.17,5.70, 5.99 |  |
| 88 | 碘酸钡 barium iodate |  | Ba(IO3)2 | 氧化性 （有毒） | 5.17,5.70, 5.110 | 9 (26) |
| 89 | 碘酸钙 calcium iodate |  | Ca(IO3)2 | 氧化性 | 5.17,5.70 | 9 |
| 90 | 碘酸钾 potassium iodate |  | KIO3 |  | 5.16,5.70, 5.99,5.110 |  |
| 91 | 碘酸铅 lead iodate |  | Pb(IO3)2 |  | 5.17,5.70, 5.110 |  |
| 92 | 碘酸铵 ammonium iodate |  | NH4IO3 |  | 5.17,5.70 |  |
| 93 | 碘酸银 silver iodate |  | AgIO3 |  | 5.70 |  |
| 94 | 碘酸锌 zinc iodate |  | Zn(IO3)2 |  |  |  |
| 95 | 碘酸锂 lithium iodate |  | LiIO3 | 氧化性 | 5.70,5.99, 5.110,5.112 | 9 |
| 96 | 碘酸镉 cadmium iodate |  | Cd(IO3)2 |  | 5.70,5.110 |  |
| 97 | 溴酸钠 sodium bromate |  | NaBrO3 |  | 5.16,5.33, 5.45,5.47, 5.70 |  |
| 98 | 溴酸钡 barium bromate |  | Ba(BrO3)2·H2O | 氧化性 （有毒） | 5.16,5.70, 5.110 | 9 (26) |
| 99 | 溴酸钾 potassium bromate |  | KBrO3 |  | 5.16,5.33, 5.45,5.47, 5.70,5.110 |  |
| 100 | 溴酸银 silver bromate |  | AgBrO3 | 氧化性 | 5.16,5.70 | 9 |
| 101 | 溴酸锌 zinc bromate |  | Zn(BrO3)2·6H2O |  | 5.33,5.45, 5.47,5.70, 5.112 |  |
| 102 | 溴酸镁 magnesium bromate |  | Mg(BrO3)2·6H2O |  | 5.70,5.72 |  |

A5.2 有机过氧化物

表A12

| 序号 | 品 名 | 别 名 | 分子式（或结构式） | 主（次） 危险性类别 | 危险特性 | 标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过乙酸（含量≤43%，含水≥5%，含乙酸≥35%，含过氧化氢≤6%，含稳定剂） peroxyacetic acid | 过醋酸 过氧乙酸 | CH3COOOH | 氧化性 | 5.13,5.42, 5.47,5.94, 5.99,5.104 | 10 |
| 2 | 过甲酸 performic acid | 过蚁酸 | HCOOOH |  | 5.42,5.46, 5.47,5.99, 5.104 |  |
| 3 | 过氧化二异丙苯（工业纯，含量＞42%，带有惰性固体的） dicumyl peroxide | 过氧化二枯基 硫化剂DCP | [(CH3)3CC6H5]2O2 |  | 5.13,5.18, 5.33,5.57 |  |
| 4 | 过氧化二苯甲酰 benzoyl peroxide | 过氧化苯甲酰 | (C6H5CO)2O2 | 氧化性 | 5.13,5.33, 5.57,5.115 | 10 |
| 5 | 过氧化十二酰（工业纯） dodecanoyl peroxide | 过氧化月桂酰 引发剂B | (C11H23CO)2O2 |  | 5.4,5.15, 5.57 |  |
| 6 | 过氧化甲乙酮 methyl ethyl ketone peroxide | 过氧化丁酮液 催化剂M | C4H8O2 |  | 5.4,5.15, 5.57 |  |
| 7 | 过氧化苯甲酸叔丁酯 tert-butyl perbenzoate | 过苯甲酸特丁酯 过氧化叔丁基苯甲酸酯 | C6H5COOOC(CH3)3 |  | 5.4,5.13, 5.42,5.55, 5.57 |  |
| 8 | 过氧化环己酮 cyclohexanone peroxide |  | C12H22O5 |  | 5.4,5.13, 5.18,5.47, 5.55,5.57, 5.94 |  |
| 9 | 过氧化叔丁醇 tert-butyl hydroperoxide | 过氧化特丁醇 过氧化氢叔丁醇 | (CH3)3COOH |  | 5.4,5.15, 5.42,5.55, 5.57 |  |
| 10 | 过氧化羟基异丙苯 cumene hydroperoxide | 过氧化羟基茴香素 枯基过氧化氢 | C6H5C(CH3)2OOH |  |  |  |

A6 第6类 有毒品

表A13

| 序号 | 品 名 | 别 名 | 分子式（或结构式） | 主（次） 危险性类别 | 危险特性 | 标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化铅 lead oxide | 黄丹 密陀僧 | PbO | 有毒 | 5.97,5.107 | 11 |
| 2 | 乙二酸 ethanedioic acid | 草酸 蓚酸 | (COOH)2·2H2O |  | 5.95,5.97, 5.107 | 11 |
| 3 | 乙二酸二乙酯 diethyl ethanedioate | 草酸乙酯 草酸二乙酯 | (COOC2H5)2 |  | 5.8,5.72, 5.110 |  |
| 4 | 乙二酸二丁酯 dibutyl oxalate | 草酸二丁酯 草酸丁酯 | (COOC4H9)2 |  | 5.8,5.14, 5.110 |  |
| 5 | 乙二酸二甲酯 dimethyl oxalate | 草酸甲酯 草酸二甲酯 | (COOCH3)2 |  | 5.8,5.94, 5.108 |  |
| 6 | N-乙基苯胺 N-ethylaniline | 乙苯胺 | C2H5NHC6H5 | 有毒 | 5.8,5.35, 5.78,5.108, 5.111 | 11 |
| 7 | 2-乙基苯胺 2-ethylaniline | 邻氨基乙苯 邻乙基苯胺 | C6H4NH2C2H5 |  | 5.71,5.108, 5.111 |  |
| 8 | 4-乙氧基苯胺 4-phenetidine | 对氨基苯乙醚 对乙氧基苯胺 | C6H4OC2H5NH2 |  | 5.71,5.97, 5.108 |  |
| 9 | 乙酰甲胺磷 acephate | 高灭灵 杀虫灵 O，S-二甲基-N-乙酰基硫代磷酰胺 | C4H10NO3SP |  | 5.97,5.108, 5.111 |  |
| 10 | N,N-二乙基邻甲苯胺 N,N-diethyl-o-toluidine | 2-(二乙胺基)甲苯 | CH3C6H4N(C2H5)2 |  | 5.8,5.108 |  |
| 11 | N,N-二乙基间甲苯胺 N,N-diethyl-m-toluidine | 3-(二乙胺基)甲苯 | CH3C6H4N(C2H5)2 |  | 5.8,5.71, 5.97,5.104, 5.108 |  |
| 12 | N,N-二乙基苯胺 N,N-diethylaniline | 二乙氨基苯 | (C2H5)2NC6H5 |  | 5.8,5.97, 5.108 |  |
| 13 | 二甲苯酚 xylenol | 二甲酚 | (CH3)2C6H3OH | 有毒 （腐蚀性） | 5.99,5.104, 5.108 | 11 (27) |
| 14 | 2,3-二甲基苯胺 2,3-xylidine | 1-氨基-2,3-二甲基苯 | (CH3)2C6H3NH2 | 有毒 | 5.8,5.72, 5.97,5.108, 5.111 | 11 |
| 15 | 2,4-二甲基苯胺 2,4-xylidine | 1-氨基-2,4-二甲基苯 | (CH3)2C6H3NH2 |  |  |  |
| 16 | 2,5-二甲基苯胺 2,5-xylidine | 1-氨基-2,5-二甲基苯 | (CH3)2C6H3NH2 |  |  |  |
| 17 | 2,6-二甲基苯胺 2,6-xylidine | 1-氨基-2,6-二甲基苯 | (CH3)2C6H3NH2 |  |  |  |
| 18 | 3,4-二甲基苯胺 3,4-xylidine | 1-氨基-3,4-二甲基苯 | (CH3)2C6H3NH2 |  |  |  |
| 19 | N,N-二甲基苯胺 N,N-dimethylaniline |  | (CH3)2NC6H5 | 有毒 | 5.8,5.72, 5.97,5.108, 5.111 | 11 |
| 20 | 3,3′-二甲基联苯胺 3,3′-dimethylbenzidine | 邻联甲苯胺 | [C6H3(CH3)NH2]2 |  | 5.8,5.17, 5.108 |  |
| 21 | 2,4-二异氰酸甲苯酯 2,4-tolylene diisocyanate | 甲苯-2,4-二异氰酸酯 | CH3C6H3(NCO)2 |  |  |  |
| 22 | 2,6-二异氰酸甲苯酯 2,6-tolylenediisocyanate | 甲苯-2,6-二异氰酸酯 | CH3C6H3(NCO)2 |  | 5.72,5.95, 5.108 |  |
| 23 | 1,1-二苯肼 1,1-diphenylhydrazine | 1，1-二苯基联胺 | [C6H5]2NNH2 |  | 5.8,5.16, 5.104,5.108 |  |
| 24 | 1,2-二苯肼 1,2-diphenylhydrazine | 对称二苯胺 | C6H5NHNHC6H5 |  | 5.8,5.72, 5.104,5.108 |  |
| 25 | 二氧化硒 selenium dioxide | 亚硒酐 | SeO2 | 剧毒 | 5.77,5.94, 5.105 | 12 |
| 26 | 2,4-二氨基甲苯 2,4-toluenediamine | 甲苯-2,4-二胺 | CH3C6H3(NH2)2 | 有毒 | 5.71,5.108 | 11 |
| 27 | 2,5-二氨基甲苯 2,5-toluenediamine | 甲苯-2,5-二胺 | CH3C6H3(NH2)2 |  |  |  |
| 28 | 2,6-二氨基甲苯 2,6-toluenediamine | 甲苯-2,6-二胺 | CH3C6H3(NH2)2 |  |  |  |
| 29 | 2,4-二硝基二苯胺 2,4-dinitrodiphenylamine |  | (NO2)2C6H3NHC6H5 |  | 5.8,5.71, 5.108 |  |
| 30 | 3,4-二硝基二苯胺 3,4-dinitrodiphenylamine |  | (NO2)2C6H3NHC6H5 |  |  |  |
| 31 | 2,4-二硝基甲苯 2,4-dinitrotoluene |  | C6H3CH3(NO2)2 | 有毒 （易燃） | 5.2,5.12, 5.76,5.110, 5.111 | 11 (22) |
| 32 | 4,6-二硝基邻甲苯酚 4,6-dinitro-o-cresol | 4,6-二硝基邻甲酚 | (NO2)2C6H2(CH3)OH | 有毒 | 5.13,5.97, 5.99,5.10 | 11 |
| 33 | 1,2-二硝基苯 1,2-dinitrobenzene | 邻二硝基苯 | C6H4(NO2)2 | 有毒 （易燃） | 5.2,5.13, 5.94,5.97, 5.110 | 11 (22) |
| 34 | 1,3-二硝基苯 1,3-dinitrobenzene | 间二硝基苯 | C6H4(NO2)2 |  |  |  |
| 35 | 1,4-二硝基苯 1,4- dinitrobenzene | 对二硝基苯 | C6H4(NO2)2 |  |  |  |
| 36 | 2,4-二硝基苯胺 2,4-dinitroaniline |  | (NO2)2C6H3NH2 | 有毒 | 5.8,5.71, 5.108 | 11 |
| 37 | 2,6-二硝基苯胺 2,6-dinitroaniline |  | (NO2)2C6H3NH2 |  |  |  |
| 38 | 3,5-二硝基苯胺 3,5-dinitroaniline |  | (NO2)2C6H3NH2 |  |  |  |
| 39 | 2,4-二硝基氟化苯 2,4-dinitrofluorobenzene |  | C6H3F(NO2)2 |  | 5.72,5.108 |  |
| 40 | 2,4-二硝基萘酚 2,4-dinitro-1-naphthol |  | (NO2)2C10H5OH |  | 5.15,5.57, 5.108 |  |
| 41 | 1,3-二氯丙酮 1,3-dichloroacetone |  | CH2ClCOClCH2 |  | 5.8,5.71, 5.101,5.104,5.108 |  |
| 42 | 2,4-二氯甲苯 2,4-dichlorotoluene |  | CH3C6H3Cl2 |  | 5.72,5.108 |  |
| 43 | 2,5-二氯甲苯 2,5-dichlorotoluene |  | CH3C6H3Cl2 |  |  |  |
| 44 | 3,4-二氯甲苯 3,4-dichlorotoluene |  | CH3C6H3Cl2 |  |  |  |
| 45 | 二氯甲烷 dichloromethane | 亚甲基氯 甲撑氯 | CH2Cl2 |  | 5.77,5.102, 5.104 |  |
| 46 | 二氯乙酸乙酯 ethyl dichloroacetate | 二氯醋酸乙酯 | Cl2CHCO2CH2CH3 |  | 5.16,5.72, 5.108 |  |
| 47 | 二氯乙酸甲酯 methyl dichloroacetate | 二氯醋酸甲酯 | Cl2CHCO2CH3 | 有毒 | 5.71,5.104, 5.108,5.121 | 11 |
| 48 | 1,2-二氯苯 1,2-dichlorobenzene | 邻二氯苯 | C6H4Cl2 |  | 5.8,5.72, 5.104,5.108,5.131 |  |
| 49 | 1,4-二氯苯 1,4-dichlorobenzene | 对二氯苯 | C6H4Cl2 |  | 5.22,5.72, 5.97,5.110, 5.131 |  |
| 50 | 1,3-二氯苯 1,3-dichlorobenzene | 间二氯苯 | C6H4Cl2 |  | 5.8,5.72, 5.95,5.108, 5.131 |  |
| 51 | 2,3-二氯苯胺 2,3-dichloroaniline |  | Cl2C6H3NH2 |  | 5.72,5.97, 5.108 |  |
| 52 | 2,4-二氯苯胺 2,4-dichloroaniline |  | Cl2C6H3NH2 |  |  |  |
| 53 | 2,5-二氯苯胺 2,5-dichloroaniline | 对二氯苯胺 | Cl2C6H3NH2 |  |  |  |
| 54 | 2,6-二氯苯胺 2,6-dichloroaniline |  | Cl2C6H3NH2 |  |  |  |
| 55 | 3,4-二氯苯胺 3,4-dichloroaniline |  | Cl2C6H3NH2 |  |  |  |
| 56 | 3,5-二氯苯胺 3,5-dichloroaniline |  | Cl2C6H3NH2 |  |  |  |
| 57 | 2,3-二氯硝基苯 2,3-dichloronitrobenzene |  | Cl2C6H3NO2 |  | 5.8,5.72, 5.97,5.108 |  |
| 58 | 2,4-二氯硝基苯 2,4-dichloronitrobenzene |  | Cl2C6H3NO2 |  |  |  |
| 59 | 2,5-二氯硝基苯 2,5-dichloronitrobenzene |  | Cl2C6H3NO2 |  |  |  |
| 60 | 3,4-二氯硝基苯 3,4-dichloronitrobenzene |  | Cl2C6H3NO2 |  |  |  |
| 61 | 二氯化苄 benzal chloride | 苄叉二氯 二氯甲基苯 | C6H5CHCl2 | （腐蚀性） | 5.99,5.104, 5.101,5.108 | 11 (27) |
| 62 | 2,2-二氯二乙醚 2,2-dichlorodiethyl ether | 对称二氯二乙醚 | ClCH2CH2OCH2CH2Cl | 有毒 | 5.8,5.34, 5.72,5.84, 5.97,5.104, 5.108 | 11 |
| 63 | 1,2-二溴乙烷 1,2-dibromoethane | 乙撑二溴 | CH2BrCH2Br |  | 5.71,5.95, 5.97,5.109 |  |
| 64 | 二溴磷（含量＞50%） dibrom | O,O-二甲基- O -（1,2-二溴-2,2-二氯乙基）磷酸酯 | (CH3O)2P(O)OC(Br)HC (Br)Cl2 |  | 5.97,5.108, 5.111 |  |
| 65 | 二碘甲烷 diiodomethane |  | CH2I2 |  | 5.71,5.102, 5.104,5.110 |  |
| 66 | 三苯膦 triphenyl phosphine |  | (C6H5)3P |  | 5.8,5.71, 5.108 |  |
| 67 | 三氟乙酰苯胺 trifluoroacetanilid |  | C6H5NHCOCF3 |  | 5.108 |  |
| 68 | 三氧化二砷 arsenic trioxide | 砒霜 亚砷酸酐 白砒 | As2O3 | 剧毒 | 5.74,5.97, 5.105 | 12 |
| 69 | 1,1,1-三氯乙烷 1,1,1-trichloroethane | 甲基氯仿 α-三氯乙烷 | CH3CCl3 | 有毒 | 5.97,5.102, 5.109 | 11 |
| 70 | 1,1,2-三氯乙烷 1,1,2-trichloroethane | β-三氯乙烷 | C2H2CHCl2 |  |  |  |
| 71 | 三氯乙烯 trichloroethylene |  | CHClCCl2 |  | 5.110,5.111 |  |
| 72 | 三氯乙醛 (无水的,抑制了的) trichloroacetaldehyde | 氯醛 | CCl3CHO | 有毒 （腐蚀性） | 5.48,5.73, 5.97,5.99, 5.104 | 11 (27) |
| 73 | 三氯化砷 arsenic trichloride | 氯化砷 | AsCl3 | 剧毒 | 5.78,5.84, 5.97,5.98, 5.104,5.105 | 12 |
| 74 | 1,2,3-三氯丙烷 1,2,3-trichloropropane |  | CH2ClCHClCH2Cl | 有毒 | 5.8,5.71, 5.76,5.97, 5.104 | 11 |
| 75 | α,α,α-三氯甲苯 α,α,α-benzotri- chloride | 三氯甲苯 三氯苄 苯氯仿 | C6H5CCl3 |  | 5.84,5.94, 5.97,5.108, 5.111 |  |
| 76 | 三氯甲烷 chloroform | 氯仿 | CHCl3 |  | 5.77,5.92, 5.102,5.110,5.111 |  |
| 77 | 1,2,3-三氯苯 1,2,3-trichlorobenzene |  | C6H3Cl3 |  | 5.108,5.111 |  |
| 78 | 1,2,4-三氯苯 1,2,4-trichlorobenzene |  | C6H3Cl3 |  |  |  |
| 79 | 1,3,5-三氯苯 1,3,5-trichlorobenzene |  | C6H3Cl3 |  |  |  |
| 80 | 2,4,5-三氯苯胺 2,4,5-trichloroaniline | 1-氨基- 2,4,5-三氯苯 | Cl3C6H2NH2 |  |  |  |
| 81 | 2,4,6-三氯苯胺 2,4,6-trichloroaniline | 1-氨基-2,4, 6-三氯苯 | Cl3C6H2NH2 |  | 5.108,5.111 |  |
| 82 | 三溴乙烯 tribromoethylene |  | Br2CCHBr |  | 5.108 |  |
| 83 | 三溴甲烷 tribromomethane | 溴仿 | CHBr3 |  | 5.72,5.92, 5.101,5.102, 5.110,5.111 |  |
| 84 | 三碘化砷 arsenic triiodide | 碘化亚砷 | AsI3 | 剧毒 | 5.61,5.77, 5.84,5.92, 5.105 | 12 |
| 85 | 三聚氰酸三烯丙酯 triallyl cyanurate |  | (CH2CHCH2OC)3N3 | 有毒 | 5.72,5.79, 5.108 | 11 |
| 86 | 己二腈 adipic dinitrile | 1,4-二氰基丁烷 氰化四亚甲基 | NC(CH2)4CN |  | 5.8,5.72, 5.109 |  |
| 87 | 己腈 hexanenitrile | 氰化正戊烷 戊基氰 | CH3(CH2)4CN | 有毒 （易燃） | 5.72,5.78, 5.89,5.108 | 11 (21) |
| 88 | 马拉硫磷 Malathion | 马拉松 四○四九 | (CH3O)2P(S)SCH(CH2CO2C2H5)COOC2H5 | 有毒 | 5.97,5.108 | 11 |
| 89 | 五氧化二砷 arsenic pentoxide | 砷酸酐 | As2O5 | 剧毒 | 5.77,5.105 | 12 |
| 90 | 五氧化二锑 antimony pentoxide |  | Sb2O5 | 有毒 | 5.16,5.40, 5.94,5.97, 5.107 | 11 |
| 91 | 五氯乙烷 pentachloroethane |  | CHCl2CCl3 |  | 5.72,5.108 |  |
| 92 | 六氯乙烷 hexachloroethane | 六氯化碳 全氯乙烷 | CCl3CCl3 |  | 5.8,5.12, 5.97,5.111 |  |
| 93 | 六氯-1,3-丁二烯 hexachloro-1,3-butaiene | 全氯1,3-丁二烯 | Cl2CCClCClCCl2 |  | 5.104,5.110 |  |
| 94 | 六氯苯 hexachlorobenzene | 六氯代苯 | C6Cl6 |  | 5.72,5.97, 5.108 |  |
| 95 | 丙二腈 cyanoacetonitrile | 二氰甲烷 氰化亚甲基 缩苹果腈 | CH2(CN)2 | 剧毒 | 5.72,5.108 | 12 |
| 96 | 丙烯酰胺 acrylamide |  | CH2CHCONH2 | 有毒 | 5.73,5.97, 5.108 | 11 |
| 97 | 丙酮氰醇 acetone cyanohydrine | 氰丙醇 2-羟基异丁腈 | (CH3)2C(OH)CN | 有毒 （易燃） | 5.16,5.109 | 11 (21) |
| 98 | 戊二腈 glutaronitrile | 1,3-二氰基丙烷 | NC(CH2)3CN | 有毒 | 5.7,5.108 | 11 |
| 99 | 戊腈 pentanenitrile | 氰化丁烷 丁基氰 | CH3(CH2)3CN | 有毒 （易燃） | 5.72,5.78, 5.89,5.109 | 11 (21) |
| 100 | 2-甲苯酚 2-cresol | 邻甲苯酚 | C6H4OHCH3 | 有毒 （腐蚀性） | 5.72,5.73, 5.99,5.104, 5.108 | 11 (27) |
| 101 | 3-甲苯酚 3-cresol | 间甲酚 | C6H4OHCH3 |  |  |  |
| 102 | 4-甲苯酚 4-cresol | 对甲酚 | CH3C6H4OH |  | 5.72,5.73, 5.99,5.108 |  |
| 103 | （混合）甲酚 cresol(mixed) |  | C6H4(OH)CH3 |  | 5.71,5.73, 5.99,5.103, 5.108,5.111 |  |
| 104 | 甲拌磷 phorate | 赛美特 西梅脱 3911 O, O -二乙基-S-（乙硫基甲基）二硫代磷酸酯 | (C2H5O)2PSSCH2·SC2H5 | 剧毒 | 5.71,5.97, 5.106,5.111 | 12 |
| 105 | 甲胺磷 Methamidophos | 多灭灵 脱麦隆 O,S-二甲基硫代磷酰胺 | C2H8NO2PS |  |  |  |
| 106 | 2-甲氧基苯胺 2-anisidine | 邻氨基苯甲醚 邻茴香胺 邻甲氧基苯胺 | CH3OC6H4NH2 | 有毒 | 5.72,5.108 | 11 |
| 107 | 3-甲氧基苯胺 3-anisidine | 间甲氧基苯胺 间氨基苯甲醚 间茴香胺 | NH2C6H4OCH3 |  |  |  |
| 108 | 4-甲氧基苯胺 4-anisidine | 对甲氧基苯胺 对氨基苯甲醚 对茴香胺 | NH2C6H4OCH3 |  |  |  |
| 109 | 4-甲氧基二苯胺-4-氯化重氮苯 4-methoxydianiline-4-diazobenzene chloride | 凡拉明蓝盐B 安安蓝B色盐 | C13H12N3OCl |  | 5.14,5.16, 5.92,5.95, 5.110 |  |
| 110 | 甲基三乙氧基硅烷 methyltriethoxysilane | 三乙氧基甲基硅烷 | CH3Si(OC2H5)3 | 有毒 （易燃） | 5.8,5.72, 5.104,5.108 | 11 (21) |
| 111 | 甲基对硫磷 methyl parathion | O, O -二甲基- O -（对硝基苯基）硫代磷酸酯 | (CH3O)2P(S)OC6H4NO2 | 剧毒 | 5.97,5.106, 5.111 | 12 |
| 112 | N-甲基苯胺 N-methylaniline |  | C6H5NHCH3 | 有毒 | 5.72,5.97, 5.109 | 11 |
| 113 | 2-甲基苯胺 2-toluidine | 邻甲苯胺 邻氨基甲苯 2-氨基甲苯 | C6H4(CH3)NH2 |  | 5.35,5.72, 5.97,5.108 |  |
| 114 | 3-甲基苯胺 3-toluidine | 间甲苯胺 间氨基甲苯 3-氨基甲苯 | CH3C6H4NH2 |  | 5.8,5.72, 5.97,5.108 |  |
| 115 | 4-甲基苯胺 4-toluidine | 对甲苯胺 对氨基甲苯 4-氨基甲苯 | CH3C6H4NH2 |  | 5.8,5.72, 5.97,5.108 |  |
| 116 | 四乙基铅 lead tetraethyl |  | Pb(C2H5)4 | 剧毒 | 5.8,5.72, 5.97,5.106 | 12 |
| 117 | 四氧化三铅 lead tetroxide | 红丹 铅丹 | Pb3O4 | 有毒 | 5.72,5.108, 5.116 | 11 |
| 118 | 1,1,2,2-四氯乙烷 1,1,2,2-tetrachloro- ethane |  | CHCl2CHCl2 |  | 5.61,5.72, 5.97,5.110, 5.111,5.121 |  |
| 119 | 四氯乙烯 tetrachloroethylene | 全氯乙烯 | C2Cl4 |  | 5.72,5.94, 5.111 |  |
| 120 | 四氯化碳 carbon tetrachloride | 四氯甲烷 | CCl4 |  | 5.72,5.97, 5.102,5.107, 5.111 |  |
| 121 | 1,2,3,4-四氯苯 1,2,3,4-tetrachlorobenzene |  | C6H2Cl4 |  | 5.72,5.108 |  |
| 122 | 1,2,3,5-四氯苯 1,2,3,5-tetrachlorobenzene |  | C6H2Cl4 |  |  |  |
| 123 | 1,2,4,5-四氯苯 1,2,4,5-tetrachlorobenzene |  | C6H2Cl4 |  | 5.8,5.72, 5.108 |  |
| 124 | 2,3,4,6-四氯苯酚 2,3,4,6-tetrachlorophenol |  | C6HCl4OH |  | 5.72,5.99, 5.108,5.111 |  |
| 125 | 代森铵 dithane stainless | 乙烯双二硫代氨基甲酸铵 阿巴姆 | C4H14N4S4 |  | 5.97,5.108 |  |
| 126 | 代森锌 dithane Z-18 | 乙烯双二硫代氨基甲酸锌 | C4H6N2S4Zn |  | 5.71,5.78, 5.97,5.108 |  |
| 127 | 乐果 rogor | O, O -二甲基-S-（N-甲氨基甲酰甲基）二硫代磷酸酯 | (CH3O)2P(S)SOH2C(O)NHCH3 |  | 5.97,5.108 |  |
| 128 | 对苯醌 quinone | 1,4-环己二烯二酮 | C6H4O2 | 有毒 | 5.71,5.94, 5.108,5.111 | 11 |
| 129 | 对硝基苄基吡啶 p-nitrobenzylpyridine | 4-硝基苯甲基吡啶 | NCHCHC(CH2C6H4NO2)CHCH |  | 5.16,5.108 |  |
| 130 | 对硝基苯甲酰肼 p-nitrobenzoylhydrazine |  | C6H4(NO2)CONHNH2 |  | 5.16,5.72, 5.108 |  |
| 131 | 对硝基苯甲酰氯 p-nitrobenzoyl chloride | 氯化对硝基苯甲酰 | NO2C6H4COCl |  | 5.71,5.84, 5.104,5.108, 5.112 |  |
| 132 | 对硫氰酸苯胺 p-thiocyanatoaniline | 硫氰酸对氨基苯酯 | NCSC6H4NH2 |  | 5.78,5.108 |  |
| 133 | 对溴基溴化苯乙酮 p-bromophenacyl bromide |  | BrC6H4COCH2Br |  | 5.72,5.99, 5.101,5.108 |  |
| 134 | 亚砷酸钠 sodium arsenite | 亚砒酸钠 偏亚砷酸钠 | NaAsO2 | 剧毒 | 5.8,5.77, 5.80,5.105 | 12 |
| 135 | N-亚硝基二苯胺 N-nitrosodiphenylamine | 二苯亚硝胺 | (C6H5)2NNO | 有毒 | 5.8,5.71, 5.108 | 11 |
| 136 | 亚碲酸钠 sodium tellurite |  | Na2TeO3 |  | 5.107 |  |
| 137 | 杀虫脒 chlordimeform | 氯苯脒 杀螨脒 5701 N′-(2-甲基-4-氯苯基)-N,N-二甲基甲脒 | Cl(CH3)C6H3NCHN(CH3)2 |  | 5.38,5.71, 5.97,5.108 |  |
| 138 | 杀虫脒盐酸盐 chlordimeform hydrochloride |  | C10H14Cl2N2 |  |  |  |
| 139 | 杀鼠灵 warfarin | 华法灵 3-（丙酮基代苄基）-4-羟基香豆素 | C19H16O4 | 剧毒 | 5.71,5.97, 5.108 | 12 |
| 140 | 杀螟松 sumithion | 杀螟硫磷 速灭虫 O, O -二甲基- O -（3-甲基-4-硝基苯基）硫代磷酸酯 | (CH3O)2P(S)OC6H3(CH3)NO2 | 有毒 | 5.97,5.108, 5.111 | 11 |
| 141 | 异硫氰酸苯酯 phenyl isothiocyanate | 苯基芥子油 | C6H5NCS |  | 5.72,5.79, 5.104,5.108 |  |
| 142 | 异硫氰酸烯丙酯(抑制了的) allyl isothiocyanate | 人造芥子油 | CH2CHCH2NCS |  | 5.8,5.72, 5.79,5.95, 5.97,5.101, 5.108,5.111 |  |
| 143 | 异硫氰酸-1-萘酯 1-naphthyl isothiocyanate |  | C10H7NCS |  | 5.108 |  |
| 144 | 异氰酸苯酯 phenyl isocyanate | 苯基异氰酸酯 | C6H5NCO |  | 5.101,5.104, 5.108 |  |
| 145 | 异稻瘟净 kitazine P | O, O -二异丙基-S-苄基硫代磷酸酯 克打净 P | C13H21O3PS |  | 5.38,5.78, 5.97,5.108, 5.111 |  |
| 146 | 克瘟散 hinosan | 西双散 O -乙基-S，S-二苯基二硫代磷酸酯 | C14H15O2PS2 |  | 5.38,5.78, 5.97,5.108 |  |
| 147 | 苄胺 benzylamine | 氨基甲苯 | CH3·C6H4·NH2 |  | 5.71,5.104, 5.108 |  |
| 148 | 2-苄基吡啶 2-benzylpyridine | 2-苯甲基吡啶 | C6H5CH2C5H4N |  | 5.8,5.72, 5.108 |  |
| 149 | 4-苄基吡啶 4-benzylpyridine | 4-苯甲基吡啶 γ-苄基吡啶 | C6H5CH2C5HN |  | 5.72,5.108 |  |
| 150 | 苄硫醇 benzyl mercaptan | α-甲苯硫醇 | C6H5CH2SH |  | 5.8,5.71, 5.78,5.108, 5.111 |  |
| 151 | 呋喃丹(含量>10%) furadan | 克百威 虫螨威 O-2,3-二氢化-2,2-甲基苯并呋喃基-N-甲基氨基甲酸酯 | C12H15NO3 | 剧毒 | 5.38,5.72, 5.78,5.104, 5.106 | 12 |
| 152 | 2-吡咯酮 2-pyrrolidone |  | HNCH2CH2CH2CO | 剧毒 | 5.8,5.71, 5.106 | 12 |
| 153 | 狄氏剂 dieldrin | 氧桥氯甲桥萘 化合物497 | C12H8Cl6O |  | 5.38,5.72, 5.97,5.108 |  |
| 154 | 间苯三酚 phloroglucinol | 1,3,5-三羟基苯 均苯三酚 | C6H3(OH)3·2H2O | 有毒 | 5.71,5.72, 5.97,5.108 | 11 |
| 155 | 苯乙腈 benzyl cyanide | 氰化苄 苄基氰 | C6H5CH2CN |  | 5.72,5.97, 5.108 |  |
| 156 | 1,2-苯二酚 pyrocatechol | 邻苯二酚 焦儿萘酚 | C6H4(OH)2 |  | 5.39,5.72, 5.95,5.97, 5.108 |  |
| 157 | 1,4-苯二酚 hydroquinone | 对苯二酚 氢醌 几奴尼 | C6H4(OH)2 |  |  |  |
| 158 | 1,3-苯二酚 resorcin | 间苯二酚 间位二羟基苯 雷琐辛 | C6H4(OH)2 |  |  |  |
| 159 | 1,4-苯二胺 1,4-phenylenediamine | 对苯二胺 毛皮元D 乌尔丝D 1,4-二氨基苯 | C6H4(NH2)2 |  | 5.8,5.94, 5.108 |  |
| 160 | 苯甲腈 benzonitrile | 氰化苯 苯基氰 苄 腈 氰基苯 | C6H5CN |  | 5.72,5.97, 5.108 |  |
| 161 | 苯肼 phenylhydrazine | 肼基苯 | C6H5NHNH2 |  | 5.8,5.72, 5.97,5.104, 5.108,5.143 |  |
| 162 | 苯胺 aniline | 氨基苯 | C6H5NH2 |  | 5.8,5.14, 5.97,5.110, 5.111 |  |
| 163 | N-苯基-2-萘胺 N-phenyl-2-naphthy- lamine | 防老剂D | C10H7NHC6H5 |  | 5.8,5.72, 5.108 |  |
| 164 | 苯酚 phenol | 酚 | C6H5OH | 有毒 （腐蚀性） | 5.22,5.96, 5.99,5.110, 5.111,5.112 | 11 (27) |
| 165 | 苯硫酚 thiophenol | 苯硫醇 巯基苯 硫代苯酚 | C6H5SH | （有毒） （易燃） （腐蚀性） | 5.71,5.78, 5.97,5.99, 5.103,5.109, 5.111 | 11 (21) (27) |
| 166 | 4-叔丁基苯酚 4-tert-butylphenol | 对叔丁基苯酚 | (CH3)3CC6H4OH | 有毒 | 5.71,5.94, 5.108,5.111 | 11 |
| 167 | 毒杀芬（含量＞10%） toxaphene | 八氯莰烯 | C10H10Cl8（近似） |  | 5.38,5.97, 5.108 |  |
| 168 | 氟乙酰胺 fluoroacetamide | 敌蚜胺 | CH2FCONH2 | 剧毒 | 5.71,5.78, 5.97,5.106 | 12 |
| 169 | 氟乙酸 fluoroacetic acid | 氟醋酸 | CH2FCOOH | 有毒 （腐蚀性） | 5.72,5.73, 5.99,5.104, 5.108 | 11 (27) |
| 170 | 氟化钠 sodium fluoride |  | NaF | 有毒 | 5.78,5.94, 5.97,5.104, 5.110 | 11 |
| 171 | 氟化铅 lead fluoride | 二氟化铅 | PbF2 |  | 5.107 |  |
| 172 | 氟化铝 aluminium fluoride | 三氟化铝 | AlF3(无水物)，还有多种水合物：合0.5H2O；H2O; 3H2O；3.5H2O；9H2O |  | 5.107,5.121 |  |
| 173 | 氟化铯 cesium fluoride |  | CsF |  | 5.78,5.94, 5.97,5.107, 5.112 |  |
| 174 | 氟化锌 zinc fluoride |  | ZnF2 ZnF2·4H2O |  | 5.107 |  |
| 175 | 氟钽酸钾 potassium fluotantalate | 钽氟酸钾 七氟化钽钾 | K2TaF7 |  | 5.17,5.110 |  |
| 176 | 氟硼酸锌 zinc fluoborate |  | Zn(BF4)2·6H2O |  | 5.94,5.110, 5.112 |  |
| 177 | 砷酸钠 sodium arsenate | 原砷酸钠 砷酸三钠 | Na3HAsO4·12H2O | 剧毒 | 5.72,5.105 | 12 |
| 178 | 铍 beryllium powder |  | Be |  | 5.13,5.32, 5.105 |  |
| 179 | 铊 thallium | 金属铊 | Tl |  | 5.97,5.105 |  |
| 180 | 盐酸-N-乙基苯胺 ethylaniline hydro- chioride | N-乙基苯胺盐酸 | C6H5NHC2H5·HCl | 有毒 | 5.16,5.108 | 11 |
| 181 | 敌百虫 dipterex | O, O -二甲基-（2，2，2-三氯-1-羟基乙基）磷酸酯 | C4H8Cl3O3P |  | 5.97,5.108, 5.111 |  |
| 182 | 敌草隆 diuron | N-(3,4-二氯苯基)-N’,N’-二甲基脲 | Cl2C6H3NHC(O)N(CH3)2 |  | 5.31,5.38, 5.97,5.108 |  |
| 183 | 敌鼠 diphacinone | 2-(二苯基乙酰基)-1,3-茚满二酮 | C23H16O3 | 剧毒 | 5.97,5.108 | 12 |
| 184 | 敌敌畏 DDVP | O, O -二甲基- O – (2,2-二氯乙烯基)磷酸酯 | (CH3O)2PO·OCHCCl2 | 有毒 | 5.97,5.108, 5.111 | 11 |
| 185 | 4-氨基-N,N-二甲基苯胺 4-amino-N,N-dimeth- ylaniline | N,N-二甲基对苯二胺 | C6H4NH2N(CH3)2 |  | 5.72,5.94, 5.97,5.108 |  |
| 186 | 4-氨基吡啶 4-aminopyridine | 对氨基吡啶 | C5H4NNH2 |  | 5.72,5.108 |  |
| 187 | 2-氨基苯酚 2-aminophenol | 邻氨基苯酚 | C6H4NH2OH |  | 5.72,5.94, 5.99,5.109 |  |
| 188 | 4-氨基苯酚 4-aminophenol | 对氨基苯酚 对羟基苯胺 | NH2C6H4OH |  |  |  |
| 189 | 3-氨基苯酚 3-aminophenol | 间氨基苯酚 间羟基苯胺 | C6H4NH2OH |  | 5.72,5.73, 5.94,5.108 |  |
| 190 | 4-氨基苯胂酸 arsanilic acid | 对氨基苯胂酸 | C6H4NH2AsO(OH)2 |  | 5.72,5.79, 5.108 |  |
| 191 | 1-萘基硫脲 1-naphthylthiourea | 安妥 | C10H7NHCSNH2 | 剧毒 | 5.71,5.97, 5.106 | 12 |
| 192 | 1-萘胺 1-naphthylamine | α-萘胺 1-氨基萘 | C10H7NH4 | 有毒 | 5.14,5.74, 5.110,5.111 | 11 |
| 193 | 倍硫磷 fenthion | 百治屠 蕃硫磷 | (CH3O)2P(S)OC6H3(CH3) (SCH3) |  | 5.16,5.97, 5.108 |  |
| 194 | 烟碱 nicotine | 尼古丁 | C10H14N2 |  | 5.10,5.72, 5.97,5.108, 5.111 |  |
| 195 | 硒化镉 cadmium selenide |  | CdSe | 剧毒 | 5.13,5.81, 5.105 | 12 |
| 196 | 粗酚 phenol crude | 杂酚 煤焦酚 |  | 有毒 （腐蚀性） | 5.71,5.99, 5.108,5.111 | 11 (27) |
| 197 | 硫环磷 phosfolan | 棉安磷 2-（二乙氧基磷酰亚氨基）-1，3-二硫戊环 | C7H14NO3PS2 | 剧毒 | 5.97,5.106, 5.111 | 12 |
| 198 | 1,1′-联萘 1,1′-dinaphthalene |  | C10H7C10H7 | 有毒 | 5.72,5.108 | 11 |
| 199 | 联大茴香胺 dianisidine | 邻甲氧基联苯胺 | [NH2(OCH3)C6H3]2 |  | 5.10,5.94, 5.108 |  |
| 200 | 2-硝基乙苯 2-nitroethylbenzene | 邻硝基乙苯 | C6H4NO2C2H5 |  | 5.72,5.108 |  |
| 201 | 3-硝基-1,2-二甲苯 3-nitro-1,2-dimethyl -lbenzene | 1，2-二甲基-3-硝基苯 3-硝基邻二甲苯 | NO2C6H3(CH3)2 |  | 5.108 |  |
| 202 | 硝基三氯甲烷 nitrotrichloromethane | 氯化苦 三氯硝基甲烷 | CCl3NO2 | 剧毒 | 5.71,5.79, 5.83,5.95, 5.97,5.101, 5.103,5.106, 5.111 | 12 |
| 203 | 2-硝基甲苯 2-nitrotoluene | 邻硝基甲苯 | CH3C6H4NO2 | 有毒 | 5.72,5.97, 5.108 | 11 |
| 204 | 3-硝基甲苯 3-nitrotoluene | 间硝基甲苯 | CH3C6H4NO2 |  | 5.72,5.97, 5.108 |  |
| 205 | 4-硝基甲苯 4-nitrotoluene | 对硝基甲苯 | CH3C6H4NO2 |  | 5.33,5.97, 5.108 |  |
| 206 | 2-硝基苯乙醚 2-nitrophenetole | 邻硝基苯乙醚 邻乙氧基硝基苯 | NO2C6H4OC2H5 |  | 5.72,5.97, 5.104,5.108 |  |
| 207 | 4-硝基苯乙醚 4-nitrophenetole | 对硝基苯乙醚 | NO2C6H4OC2H5 |  | 5.72,5.94, 5.104,5.108 |  |
| 208 | 2-硝基苯甲醚 2-nitroanisole | 邻硝基苯甲醚 邻硝基茴香醚 邻甲氧基硝基苯 | CH3OC6H4NO2 |  | 5.72,5.97, 5.108 |  |
| 209 | 3-硝基苯甲醚 3-nitroanisole | 间硝基苯甲醚 间硝基茴香醚 间甲氧基硝基苯 | CH3OC6H4NO2 |  |  |  |
| 210 | 4-硝基苯甲醚 4-nitroanisole | 对硝基苯甲醚 | CH3OC6H4NO2 |  |  |  |
| 211 | 硝基苯 nitrobenzene | 密斑油 | C6H5NO2 |  | 5.14,5.35, 5.97,5.110, 5.111 |  |
| 212 | 4-硝基苯肼 4-nitrophenyldrazine | 对硝基苯肼 | NO2C6H4NHNH2 |  | 5.8,5.72, 5.108 |  |
| 213 | 2-硝基苯酚 2-nitrophenol | 邻硝基苯酚 | NO2C6H4OH |  | 5.72,5.73, 5.97,5.99, 5.108 |  |
| 214 | 3-硝基苯酚 3-nitrophenol | 间硝基苯酚 | NO2C6H4OH |  | 5.72,5.73, 5.97,5.108 |  |
| 215 | 4-硝基苯酚 4-nitrophenol | 对硝基苯酚 | NO2C6H4OH |  | 5.72,5.73, 5.108 |  |
| 216 | 2-硝基苯胺 2-nitroaniline | 邻硝基苯胺 1-氨基-2-硝基苯 | C6H4(NO2)NH2 | 有毒 | 5.72,5.97, 5.108 | 11 |
| 217 | 3-硝基苯胺 3-nitroaniline | 间硝基苯胺 1-氨基-3-硝基苯 | C6H4(NO2)NH2 |  | 5.8,5.72, 5.97,5.108 |  |
| 218 | 4-硝基苯胺 4-nitroaniline | 对硝基苯胺 1-氨基-4-硝基苯 | C6H4(NO2)NH2 |  | 5.72,5.97, 5.108 |  |
| 219 | 1-硝基-2-萘胺 1-nitro-2-naphthyl- amine | 2-氨基-1-硝基萘 | NO2C10H6NH2 |  | 5.72,5.108 |  |
| 220 | 2-硝基碘苯 2-iodonitrobenzene | 邻硝基碘苯 邻碘硝基苯 2-碘硝基苯 | IC6H4NO2 |  |  |  |
| 221 | 3-碘硝基苯 3-iodonitrobenzene | 间硝基碘苯 间碘硝基苯 3-碘硝基苯 | IC6H4NO2 |  |  |  |
| 222 | 4-硝基溴苄 4-nitrobenzyl bromide | 对硝基溴苄 对硝基溴甲烷 对硝基苄基溴 | NO2C6H4CH2Br |  | 5.101,5.108 |  |
| 223 | 硝酸亚汞 mercurous nitrate |  | Hg2(NO3)2·2H2O | 有毒 （氧化性） | 5.70,5.71, 5.112,5.115 | 11 (25) |
| 224 | 2-羟基苯甲醛 2-hydroxybenzaldehyde | 邻羟基苯甲醛 水杨醛 | C6H4(OH)CHO | 有毒 | 5.8,5.72, 5.108,5.111 | 11 |
| 225 | 硫钡合剂 barium polysulfide | 硫钡粉 多硫化钡 | BaS·Sx |  | 5.72,5.95, 5.109 |  |
| 226 | 硫氰酸苄 benzyl thiocyanate | 硫氰化苄 硫氰酸苄酯 | C6H5CH2CNS |  | 5.8,5.14, 5.76,5.110, 5.111 |  |
| 227 | 硫氰酸汞 mercuric thiocyanate |  | Hg(SCN)2 |  | 5.72,5.78, 5.97,5.110 |  |
| 228 | 硫酸二乙酯 diethyl sulfate | 硫酸乙酯 | (C2H5)2SO4 |  | 5.14,5.72, 5.97,5.104, 5.110,5.121 |  |
| 229 | 硫酸二甲酯 dimethyl sulfate | 硫酸甲酯 | (CH3)2SO4 | 剧毒 （腐蚀性） | 5.14,5.27, 5.95,5.97, 5.98,5.106, 5.120 | 12 (27) |
| 230 | 硫酸亚铊 thalloum sulfate |  | Tl2SO4 | 剧毒 | 5.78,5.97, 5.105 | 12 |
| 231 | 喹啉 quinoline | 苯骈吡啶 氮（杂）萘 | CHCHCHCHCCNCHCHCH | 有毒 | 5.72,5.108, 5.111,5.112 | 11 |
| 232 | 锑粉 antimony powder |  | Sb |  | 5.13,5.72, 5.78,5.97, 5.110 |  |
| 233 | 氰乙酸 cyanoacetic acid | 氰基醋酸 | CNCH2COOH |  | 5.72,5.108, 5.112 |  |
| 234 | 氰化亚铜 cuprous cyanide |  | CuCN | 剧毒 | 5.68,5.80, 5.97,5.105 | 12 |
| 235 | 氰化亚铜（三）钠 sodium cuprous cyanide | 紫铜矾 紫铜盐 | NaCu(CN)2 |  | 5.16,5.80, 5.97,5.105 |  |
| 236 | 氰化汞 mercuric cyanide | 二氰化汞 氰化高汞 | Hg(CN)2 |  | 5.68,5.80, 5.87,5.97, 5.105,5.132 |  |
| 237 | 氰化钠 sodium cyanide | 山奈钠 山奈 | NaCN |  | 5.62,5.68, 5.80,5.87, 5.97,5.99, 5.105,5.112 |  |
| 238 | 氰化钡 barium cyanide |  | Ba(CN)2 |  | 5.68,5.80, 5.97,5.105 |  |
| 239 | 氰化钙 calcium cyanide |  | Ca(CN)2 |  | 5.68,5.80, 5.87,5.97, 5.105,5.112 |  |
| 240 | 氰化钾 potassium cyanide | 山奈钾 山埃钾 | KCN |  | 5.62,5.68, 5.80,5.97, 5.105 |  |
| 241 | 氰化银 silver cyanide |  | AgCN |  | 5.68,5.80, 5.97,5.105 |  |
| 242 | 氰化锌 zinc cyanide |  | Zn(CN)2 |  |  |  |
| 243 | 氰酸钠 sodium cyanate |  | NaOCN | 有毒 | 5.16,5.80, 5.110,5.115 | 11 |
| 244 | 2-氯乙醇 2-chloroethanol | 乙撑氯醇 | CH2ClCH2OH | 有毒 （易燃） | 5.22,5.77, 5.84,5.97, 5.110,5.111 | 11 (21) |
| 245 | 氯乙醛 chloroacetaldehyde | 一氯乙醛 | C2H3OCl | 有毒 （腐蚀性） | 5.97,5.99, 5.108,5.111 | 11 (27) |
| 246 | 氯乙酸乙酯 ethyl chloroacetate | 氯醋酸乙酯 | CH2ClCOOC2H5 | 有毒 | 5.8,5.14, 5.71,5.84, 5.95,5.110 | 11 |
| 247 | 1-氯-2，4-二硝基苯 2,4-dinitrochlorobenzene | 2,4-二硝基氯化苯 | (NO2)2C6H3Cl |  | 5.13,5.99, 5.110 |  |
| 248 | 4-氯三氟甲苯 4-chlorobenzotrifluoride | 对氯三氟甲苯 | ClC6H4CF3 |  | 5.8,5.72, 5.109 |  |
| 249 | 氯化乙基汞 mercuric ethylchloride | 西力生 （原粉） | C2H5HgCl | 剧毒 | 5.71,5.92, 5.106 | 12 |
| 250 | 氯化汞 mercuric chloride | 氯化高汞 二氯化汞 | HgCl2 | 剧毒 （腐蚀性） | 5.61,5.97, 5.99,5.105 | 12 (27) |
| 251 | 氯化苄 benzyl chloride | 氯化甲苯 苄基氯 | C6H5CH2Cl | 有毒 | 5.8,5.47, 5.84,5.94, 5.97,5.104, 5.108 | 11 |
| 252 | 氯化钡 barium chloride | 盐化钡 | BaCl2·2H2O |  | 5.97,5.107 |  |
| 253 | 氯化亚铊 thallium chloride | 一氯化铊 | TlCl | 剧毒 | 5.78,5.97, 5.105,5.133 | 12 |
| 254 | 氯化硒 selenium monochloride | 二氯化二硒 | Se2Cl2 | 剧毒 （腐蚀性） | 5.27,5.72, 5.105,5.134 | 12 (27) |
| 255 | 2-氯-2-甲基丁烷 2-chloro-2-methylbu-tane | 氯代叔戊烷 | CH3CH2CCl(CH3)CH3 | 有毒 | 5.14,5.71, 5.78,5.97, 5.102,5.110 | 11 |
| 256 | 氯甲酸异丁酯 isobutyl chloroformate |  | (CH3)2CHCH2COOCl | 有毒 （易燃） | 5.72,5.84, 5.94,5.109 | 11 (21) |
| 257 | 2-氯苯胺 2-chloroaniline | 邻氯苯胺 邻氨基氯苯 | C6H4ClNH2 | 有毒 | 5.72,5.97, 5.108,5.111 | 11 |
| 258 | 3-氯苯胺 3-chloroaniline | 间氯苯胺 间氨基氯苯 | C6H4ClNH2 |  | 5.72,5.97, 5.108 |  |
| 259 | 4-氯苯胺 4-chloroaniline | 对氯苯胺 对氨基氯苯 | C6H4ClNH2 |  |  |  |
| 260 | 2-氯苯酚 2-chlorophenol | 邻氯苯酚 2-氯-1-羟基苯 2-羟基氯苯 邻羟基氯苯 | C6H4ClOH |  | 5.72,5.73, 5.97,5.108, 5.111 |  |
| 261 | 3-氯苯酚 3-chlorophenol | 间氯苯酚 3-氯-1-羟基苯 3-羟基苯 间羟基氯苯 | C6H4ClOH |  | 5.8,5.72, 5.73,5.97, 5.108,5.111 |  |
| 262 | 3-氯-1,2-环氧丙烷 chloro-1,2-epoxypropane | 环氧氯丙烷 | CH2ClCH－CH2O | 有毒 （易燃） | 5.22,5.33, 5.34,5.45, 5.97,5.111 | 11 (21) |
| 263 | 2-氯硝基苯 2-chloronitrobenzene | 邻氯硝基苯 | ClC6H4NO2 | 有毒 | 5.72,5.97, 5.108 | 11 |
| 264 | 3-氯硝基苯 3-chloronitrobenzene | 间氯硝基苯 | ClC6H4NO2 |  |  |  |
| 265 | 4-氯硝基苯 4-chloronitrobenzene | 对氯硝基苯 | NO2C6H4Cl |  | 5.72,5.101, 5.108,5.111 |  |
| 266 | 2-氯-4-硝基苯胺 2-chloro-4-nitroaniline | 邻氯对硝基苯胺 | NO2C6H3(Cl)NH2 |  | 5.8,5.72, 5.78,5.108 |  |
| 267 | 富民隆 fumiron | 磺胺苯汞 磺胺汞 富民农 | CH3C6H4SO2N(C6H5)HgC6H5 |  | 5.97,5.108 |  |
| 268 | 碘乙烷 ethyl iodide | 乙基碘 | C2H5I |  | 5.8,5.72, 5.84,5.102, 5.109 |  |
| 269 | 碘化汞 mercuric iodide | 碘化高汞 二碘化汞 | HgI2 |  | 5.72,5.97, 5.107 |  |
| 270 | 碘化亚铊 thallium iodide | 一碘化铊 | TlI | 剧毒 | 5.78,5.97, 5.105 | 12 |
| 271 | 碘甲烷 methyl iodide | 甲基碘 | CH3I | 有毒 | 5.71,5.97, 5.110 | 11 |
| 272 | 溴乙烷 bromoethane | 乙基溴 | CH3CH2Br | 有毒 （易燃） | 5.8,5.13, 5.72,5.84, 5.109 | 11 (21) |
| 273 | 溴乙酸乙酯 ethyl bromoacetate | 溴醋酸乙酯 | CH2BrCOOC2H5 | 有毒 | 5.22,5.71, 5.78,5.84, 5.95,5.97, 5.101,5.110 | 11 |
| 274 | 溴乙酸甲酯 methyl bromoacetate | 溴醋酸甲酯 | BrCH2COOCH3 |  | 5.71,5.95, 5.97,5.108 |  |
| 275 | 溴化亚汞 mercurous bromide | 一溴化汞 | HgBr或 Hg2Br2 |  | 5.107 |  |
| 276 | 溴化亚铊 thallium bromide | 一溴化铊 | TlBr | 剧毒 | 5.97,5.105 | 12 |
| 277 | 溴化苄 benzyl bromide | 溴甲基苯 苄基溴 | C6H5CH2Br | 有毒 | 5.72,5.94, 5.101,5.108 | 11 |
| 278 | 溴代苯乙酮 phenacyl bromide |  | C6H5COCH2Br |  | 5.72,5.101, 5.108 |  |
| 279 | 3-溴丙腈 3-bromopropionitrile | β-溴丙腈 溴乙基氰 | BrCH2CH2CN |  | 5.72,5.108 |  |
| 280 | 溴丙酮 bromoacetone |  | CH2BrCOCH3 | 有毒 （易燃） | 5.71,5.101, 5.109 | 11 (21) |
| 281 | α-溴丙酸 α-bromopropionic acid | 2-溴丙酸 | CH3CHBrCOOH | 有毒 | 5.14,5.99, 5.110 | 11 |
| 282 | 2-溴甲苯 2-bromotoluene | 邻溴甲苯 邻甲基溴苯 2-甲基溴苯 | CH3C6H4Br |  | 5.72,5.109 |  |
| 283 | 3-溴甲苯 3-bromotoluene | 间溴甲苯 间甲基溴苯 3-甲基溴苯 | CH3C6H4Br | 有毒 | 5.72,5.109 | 11 |
| 284 | 4-溴甲苯 4-bromotoluene | 对溴甲苯 对甲基溴苯 | CH3C6H4Br |  |  |  |
| 285 | 1-溴-2,3-环氧丙烷 1-bromo-2,3-epoxypropane | 环氧溴丙烷 | CH2BrCH－CH2O | 有毒 （易燃） | 5.8,5.72, 5.97,5.109 | 11 (21) |
| 286 | 4-溴苯甲醚 4-bromoanisole | 对溴苯甲醚 对溴茴香醚 | CH3OC6H4Br | 有毒 | 5.72,5.108 | 11 |
| 287 | 4-溴苯肼 4-bromophenylhydrazine | 对溴苯肼 | BrC6H4NHNH4 |  |  |  |
| 288 | 2-溴苯胺 2-bromoaniline | 邻溴苯胺 邻氨基溴化苯 | BrC6H4NH2 |  | 5.72,5.78, 5.108 |  |
| 289 | 3-溴苯胺 3-bromoaniline | 间溴苯胺 间氨基溴化苯 | BrC6H4NH2 |  | 5.72,5.108 |  |
| 290 | 4-溴苯胺 4-bromoaniline | 对氨基溴化苯 对溴苯胺 | BrC6H4NH2 |  |  |  |
| 291 | 2-溴酚 2-bromophenol | 邻溴酚 | Br(C6H4)OH |  |  |  |
| 292 | 福美双 TMTD | 秋兰姆 | C6H12N2S4 |  | 5.97,5.108 |  |
| 293 | 碲 tellurium |  | Te |  | 5.14,5.97, 5.110 |  |
| 294 | 碳酸钡 barium carbonate |  | BaCO3 |  | 5.107 |  |
| 295 | 2,4-滴(含量>75%) 2,4-D | 2,4-二氯苯氧乙酸 | Cl2C6H3-O-CH2COOH |  | 5.97,5.108 |  |
| 296 | 滴滴涕 DDT | 二氯二苯三氯乙烷 二二三原粉 2，2-双(对氯苯基)-1,1,1-三氯乙烷 | (ClC6H4)2HCCCl3 |  | 5.38,5.71, 5.97,5.110 |  |
| 297 | 赛力散 phenyl mercuric acetate | 乙酸苯汞 醋酸苯汞 龙汞 | C6H5HgOCOCH3 | 剧毒 | 5.97,5.106 | 12 |
| 298 | 稻宁 calcium methanearsonate | 甲基胂酸钙 | CH3AsO3Ca·H2O | 有毒 | 5.97,5.107 | 11 |
| 299 | 稻脚青 zinc methanearsonate | 甲基胂酸锌 | CH3AsO3Zn·H2O |  |  |  |
| 300 | 稻瘟净 EBP | 克打净 O，O-二乙基-S-苄基硫代磷酸酯 | C11H17O3PS |  | 5.16,5.38, 5.78,5.97, 5.108,5.111 |  |
| 301 | 羰基镍 nickel carbonyl | 四羰基镍 四碳酰镍 | Ni(CO)4 | 剧毒 （易燃） | 5.22,5.72, 5.78,5.97, 5.105,5.127 | 12 (21) |
| 302 | 磷胺 phosphamidon | 大灭虫 O，O-二甲基-O-（2’-氯-2-二乙胺甲酰基-1-甲基乙烯基）磷酸酯 | C10H19ClNO5P | 剧毒 | 5.97,5.106, 5.11 | 12 |
| 303 | 磷酸乙基汞 ethylmercuric phosphate | 谷乐生 乌斯普龙 汞制剂2号 | (C2H5Hg)3PO4 (C2H5Hg)2HPO4 C2H5HgH2PO4的混合物 |  | 5.97,5.106 |  |
| 304 | 磷酸三甲苯酯 tricresyl phosphate | 磷酸三甲酚酯 增塑剂TCP | PO(OC6H4CH3)3 | 有毒 | 5.8,5.14, 5.72,5.97, 5.108 | 11 |

A7 第7类 放射性物品

表A14

| 序号 | 品 名 | 别 名 | 分子式（或结构式） | 主（次） 危险性类别 | 危险特性 | 标志1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸钍（固体的） thrium nitrate |  | Th(NO3)4·4H2O | 放射性 | 5.14,5.16, 5.52,5.118 | 13或14 或15 |
| 2 | 夜光粉 radioactive luminous powder |  |  | 放射性 | 5.14,5.118 |  |

注：1)根据实测包件表面最高辐射水平及运价指数来选择标志。

A8 第8类 腐蚀品
A8.1 酸性腐蚀品

表A15

| 序号 | 品 名 | 别 名 | 分子式（或结构式） | 主（次） 危险性类别 | 危险特性 | 标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氯化碘 iodine monochloride | 氯化碘 | ICl | 腐蚀性 | 5.15,5.46, 5.72,5.84, 5.91,5.99, 5.104,5.116 | 16 |
| 2 | 乙酸（含量大于80%） acetic acid | 醋酸 冰醋酸 | CH3COOH | 腐蚀性 （易燃） | 5.22,5.94, 5.98,5.104, 5.109 | 16 (21) |
| 3 | 乙酸（10%＜含量＜80%） acetic acid | 醋酸溶液 | CH3COOH | 腐蚀性 | 5.99,5.104 | 16 |
| 4 | 乙酸酐 acetic anhydride | 醋酸酐 | (CH3CO)2O | 腐蚀性 （易燃） | 5.22,5.99 | 16 (21) |
| 5 | 二乙基二氯硅烷 diethyldichlorosilane | 二氯二乙基硅烷 | (C2H5)2SiCl2 |  | 5.10,5.72, 5.73,5.84, 5.94,5.111 |  |
| 6 | 二氯乙酸 dichloroacetic acid | 二氯醋酸 | CHCl2COOH | 腐蚀性 | 5.71,5.84, 5.94,5.100 | 16 |
| 7 | 二苯二氯硅烷 diphenyldichlorosilane |  | (C6H5)2SiCl2 | 腐蚀性 （有毒） | 5.9,5.71, 5.78,5.84, 5.94,5.100, 5.104 | 16 (26) |
| 8 | 二氯化硫 sulfur dichloride |  | SCl2 | 腐蚀性 | 5.84,5.99, 5.103,5.107,5.111 | 16 |
| 9 | 二氯代丁烯醛酸 dichloromalealdehyde acid | 粘氯酸 糠氢酸 | HOOCCClCClCHO |  | 5.14,5.99, 5.104,5.111 |  |
| 10 | 丁二酰氯 mucoculoric acid | 琥珀酰氯 氯化丁二酰 | ClOCCH2CH2COCl |  | 5.84,5.97, 5.100 |  |
| 11 | 丁酸酐 butyric anhydride | 丁酐 | (CH3CH2CH2CO)2O |  | 5.8,5.14, 5.100,5.104 |  |
| 12 | 三氟乙酸 trifluoroacetic acid | 三氟醋酸 | CF3COOH | 腐蚀性 （有毒） | 5.72,5.95, 5.97,5.98, 5.107 | 16 (26) |
| 13 | 三氟乙酸酐 trifluoroacetic anh- ydride | 三氟醋酸酐 | (CF3CO)2O |  | 5.72,5.95, 5.97,5.98, 5.101,5.104 |  |
| 14 | 三氟化硼乙酸络盐 boron trifluoride ac- etic acid complex | 乙酸三氟化硼 | BF3·2CH3COOH | 腐蚀性 | 5.16,5.17, 5.71,5.87, 5.100 | 16 |
| 15 | 三氯乙酸 trichloroacetic acid | 三氯醋酸 | CCl3COOH |  | 5.71,5.94, 5.99,5.104, 5.110 |  |
| 16 | 三氯化钛 titanium trichloride |  | TiCl3 |  | 5.8,5.46, 5.84,5.91, 5.94,5.99, 5.112,5.117 |  |
| 17 | 三氯化铝(无水) aluminium trichloride anhydrous |  | AlCl3 |  | 5.52,5.85, 5.95,5.99 |  |
| 18 | 三氯化锑 antimony trichloride | 氯化亚锑 | SbCl3 |  | 5.46,5.84, 5.91,5.94, 5.97,5.98, 5.101,5.107, 5.112 |  |
| 19 | 三氯化碘 iodine trichloride |  | ICl3 |  | 5.46,5.81, 5.85,5.91, 5.99,5.101, 5.111,5.112 |  |
| 20 | 三氯化磷 phosphorus trichloride | 氯化磷 | PCl3 | 腐蚀性 （有毒） | 5.33,5.84, 5.98,5.104, 5.110 | 16 (26) |
| 21 | 三碘化锑 antimony triiodide |  | SbI3 |  | 5.46,5.72, 5.91,5.99, 5.105 |  |
| 22 | 三溴化锑 antimony tribromide | 溴化锑 | SbBr3 | 腐蚀性 | 5.46,5.84, 5.91,5.99, 5.107,5.112 | 16 |
| 23 | 三溴化硼 boron tribromide | 溴化硼 | BBr3 |  | 5.71,5.85, 5.94,5.97, 5.99,5.111 |  |
| 24 | 三溴化磷 phosphorus tribromide |  | PBr3 | 腐蚀性 （有毒） | 5.85,5.99, 5.110,5.111 | 16 (26) |
| 25 | 己酰氯 hexanoyl chloride | 氯化己酰 | CH3(CH2)4COCl | 腐蚀性 | 5.100 | 16 |
| 26 | 五氧化二磷 phosphorus pentoxide | 磷酸酐 | P2O5 | 腐蚀性 （有毒） | 5.52,5.84, 5.98,5.110, 5.112,5.117 | 16 (26) |
| 27 | 五氯化钼 molybdenum pentachloride | 氯化钼 | MoCl5 | 腐蚀性 | 5.46,5.71, 5.91,5.99 | 16 |
| 28 | 五氯化锑 antimony pentachloride |  | SbCl5 |  | 5.84,5.94, 5.98,5.110, 5.111 |  |
| 29 | 五氯化磷 phosphorus pentachloride |  | PCl5 | 腐蚀性 （有毒） | 5.52,5.73, 5.74,5.85, 5.94,5.98, 5.104,5.110 | 16 (26) |
| 30 | 五溴化磷 phosphorus pentabromide |  | PBr5 |  | 5.84,5.95, 5.97,5.99, 5.110 |  |
| 31 | 甲基丙烯酸(抑制了的) methacrylic acid | 异丁烯酸 | (CH3)(CH2)CCOOH | 腐蚀性 （易燃） | 5.14,5.48, 5.71,5.94, 5.100,5.104 | 16 (21) |
| 32 | 甲基苯基二氯硅烷 methylphenyldichloro-silane |  | CH3(C6H5)SiCl2 |  | 5.8,5.71, 5.84,5.94, 5.99,5.109, 5.111 |  |
| 33 | 甲基磺酰氯 methane sulfonyl chloride |  | CH3SO2Cl | 腐蚀性 （有毒） | 5.89,5.100 | 16 (26) |
| 34 | 甲酸 formic acid | 蚁酸 | HCOOH |  | 5.6,5.14, 5.50,5.94, 5.98,5.104, 5.109 |  |
| 35 | 丙烯酸(抑制了的) acrylic acid |  | C2H3COOH | 腐蚀性 （易燃） | 5.12,5.48, 5.71,5.99, 5.111 | 16 (21) |
| 36 | 丙酸(含丙酸80%以上) propionic acid |  | CH3CH2COOH |  | 5.8,5.14, 5.94,5.100, 5.104 |  |
| 37 | 丙酸酐 propionic anhydride |  | (CH3CH2CO)2O | 腐蚀性 （有毒） | 5.84,5.97, 5.99,5.108, 5.111 | 16 (26) |
| 38 | 四氯化钛 titanium tetrachloride | 氯化钛 | TiCl4 | 腐蚀性 | 5.71,5.84, 5.99,5.110 | 16 |
| 39 | 四氯化硅 silicon tetrachloride | 四氯化矽 | SiCl4 |  | 5.71,5.84, 5.99,5.104, 5.112 |  |
| 40 | 四氯化锡(无水) tin tetrachloride | 氯化锡 | SnCl4 |  | 5.46,5.84, 5.91,5.94, 5.99,5.107 |  |
| 41 | 四氯化锆 zirconium tetrachloride | 氯化锆 | ZrCl4 |  | 5.46,5.71, 5.84,5.91, 5.99,5.112 |  |
| 42 | 四氯化碲 tellurium tetrachloride | 氯化碲 | TeCl4 | 腐蚀性 （有毒） | 5.23,5.46, 5.91,5.99, 5.110,5.112,5.137 | 16 (26) |
| 43 | 四氯化锗 germanium tetrachloride | 氯化锗 | GeCl4 | 腐蚀性 | 5.84,5.94, 5.99 | 16 |
| 44 | 四碘化锡 stannic iodide | 碘化高锡 | SnI4 |  | 5.46,5.84, 5.91,5.99 |  |
| 45 | 发烟硝酸 (含量在86%～97.5%) nitric acid fuming |  | HNO3 | 腐蚀性 （氧化性） | 5.42，5.46，5.52，5.91，5.98，5.115 | 16 (25) |
| 46 | 发烟硫酸 sulfuric acid fuming |  | H2SO4·SO3 | 腐蚀性 | 5.28,5.46, 5.53,5.91, 5.94,5.98, 5.111,5.112,5.115 | 16 (25) |
| 47 | 亚硝基硫酸 nitrosyl sulfuric acid | 亚硝酰硫酸 | ONOSO3H |  | 5.89,5.99 |  |
| 48 | 亚硫酸 sulfurous acid |  | H2SO3 | 腐蚀性 | 5.46,5.71, 5.73,5.91, 5.94,5.99 | 16 |
| 49 | 亚硫酸氢铵 ammonium hydrogen sulfite | 酸式亚硫酸铵 | NH4HSO3 |  | 5.71,5.94, 5.99,5.110, 5.112 |  |
| 50 | 亚磷酸 phosphorous acid |  | H3PO3 |  | 5.46,5.71, 5.94,5.99, 5.112 |  |
| 51 | 多聚磷酸(含P2O5 84%) polyphosphoric acid | 四磷酸 | H6P4O13(近似) |  | 5.46,5.99, 5.112 |  |
| 52 | 次磷酸 hypophosphorous acid | 卑磷酸 | H3PO2 |  | 5.8,5.46, 5.77,5.99, 5.110,5.117 |  |
| 53 | 苯乙酰氯 phenylacetyl chloride | 氯化苯乙酰 | C6H5CH2COCl |  | 5.84,5.94, 5.100,5.110 |  |
| 54 | 苯甲酰氯 benzoyl chloride | 氯化苯甲酰 | C6H5COCl |  | 5.8,5.84, 5.100,5.104 |  |
| 55 | 苯磺酰氯 benzene sulfonyl chloride | 氯化苯磺酰 | C6H5SO2Cl | 腐蚀性 （有毒） | 5.95,5.97, 5.100,5.104 | 16 (26) |
| 56 | 氟硅酸 fluorosilicic acid | 硅氟酸 | H2SiF6 |  | 5.71,5.99, 5.107 |  |
| 57 | 氟磺酸 fluosulfonic acid |  | HSO3F | 腐蚀性 | 5.46,5.84, 5.96,5.98, 5.104 | 16 |
| 58 | 氟硼酸 fluoroboric acid |  | HBF4 | 腐蚀性 （有毒） | 5.16,5.46, 5.94,5.99, 5.110 | 16 (26) |
| 59 | 氢氟酸 hydrofluoric acid |  | HF |  | 5.13,5.46, 5.77,5.97, 5.99,5.104, 5.105,5.113 |  |
| 60 | 氢溴酸 hydrobromic acid |  | HBr | 腐蚀性 （有毒） | 5.46,5.71, 5.73,5.91, 5.94,5.97, 5.99,5.104, 5.110,5.117 | 16 (26) |
| 61 | 氢碘酸 hydroiodic acid |  | HI |  | 5.46,5.71, 5.73,5.91, 5.94,5.99, 5.104,5.110,5.117 |  |
| 62 | 盐酸 hydrochloric acid | 氢氯酸 | HCl | 腐蚀性 | 5.29,5.46, 5.91,5.94, 5.99,5.110, 5.111 | 16 |
| 63 | 邻苯二甲酸酐 phthalic anhydride | 苯二甲酸酐 | C6H4(CO)2O |  | 5.8,5.95, 5.108,5.112 |  |
| 64 | 氧氯化铬 chromyl chloride | 铬酰氯 氯化铬酰 二氯二氧化铬 | CrO2Cl2 | 腐蚀性 （有毒） | 5.52,5.84, 5.97,5.98, 5.110,5.115 | 16 (26) |
| 65 | 氧氯化磷 phosphorus oxychloride | 氯化磷酰 磷酰氯 三氯氧化磷 | POCl3 |  | 5.85,5.94, 5.99,5.110 |  |
| 66 | 氧氯化硒 selenium oxychloride | 二氯氧化硒 氯化亚硒酰 | SeOCl2 |  | 5.72,5.89, 5.97,5.99, 5.108 |  |
| 67 | 硒酸 selenic acid |  | H2SeO4 |  | 5.16,5.97, 5.99,5.105, 5.112 |  |
| 68 | 偏磷酸 metaphosphoric acid | 冰磷酸 二缩原磷酸 | HPO3 | 腐蚀性 | 5.46,5.99, 5.107,5.112 | 16 |
| 69 | 硝酸 nitric acid | 硝镪水 | HNO3 | 腐蚀性 （氧化性） | 5.46,5.52, 5.91,5.98, 5.115 | 16 (25) |
| 70 | 巯基乙酸 thioglycolic acid | 硫代乙醇酸 氢硫基乙酸 | HSCH2COOH | 腐蚀性 （有毒） | 5.99,5.108 | 16 (26) |
| 71 | 硫代磷酰氯 thiophosphoryl chloride | 硫代氯化磷酰 三氯化硫磷 | PSCl3 |  | 5.72,5.84, 5.97,5.110, 5.111 |  |
| 72 | 硫酸 sulfuric acid |  | H2SO4 | 腐蚀性 | 5.28,5.46, 5.52,5.91, 5.98,5.110, 5.112,5.115 | 16 |
| 73 | 氯乙酰氯 chloroacetyl chloride | 氯化氯乙酰 | CH2ClCOCl |  | 5.71,5.84, 5.98,5.101, 5.104 |  |
| 74 | 氯乙酸 chloroacetic acid | 氯醋酸 | CH2ClCOOH |  | 5.71,5.94, 5.99,5.108, 5.112 |  |
| 75 | 氯化亚砜 thionyl chloride | 亚硫酰氯 二氯亚砜 二氯氧硫 | SOCl2 |  | 5.84,5.96, 5.98,5.107, 5.111,5.113 |  |
| 76 | 氯化硫 sulfur chloride | 一氯化硫 二氯化二硫 | S2Cl2 | 腐蚀性 （有毒） | 5.8,5.14, 5.71,5.84, 5.98,5.108, 5.111,5.113 | 16 (26) |
| 77 | 氯磺酸 chlorosulfonic acid |  | ClSO3H | 腐蚀性 | 5.23,5.46, 5.52,5.72, 5.97,5.98, 5.104,5.110, 5.113 | 16 |
| 78 | 碘乙酰 acety1 iodide | 乙酰碘 | CH3COI |  | 5.84,5.93, 5.95,5.103, 5.108 |  |
| 79 | 碘乙酸 iodoacetic acid | 碘醋酸 | CH2ICOOH |  | 5.98,5.100 |  |
| 80 | 溴 bromine | 溴素 | Br2 | 腐蚀性 （有毒） | 5.37,5.41, 5.46,5.52, 5.94,5.98, 5.105,5.111, 5.115 | 16 (26) |
| 81 | 溴乙酰溴 bromoacetyl bromide | 溴化溴乙酰 | BrCH2COBr | 腐蚀性 | 5.84,5.93, 5.95,5.100, 5.101,5.104 | 16 |
| 82 | 溴乙酸 bromoacetic acid | 溴醋酸 | CH2BrCOOH |  | 5.94,5.97, 5.100,5.112 |  |
| 83 | 磺酰氯 sulfuryl chloride | 硫酰氯 氯化硫酰 氧氯化硫 | SO2Cl2 | 腐蚀性 （有毒） | 5.84,5.96, 5.98,5.107, 5.111 | 16 (26) |
| 84 | 磷酸 phosphoric acid | 正磷酸 一缩原磷酸 | H3PO4 | 腐蚀性 | 5.46,5.99, 5.112 | 16 |

A8.2 碱性腐蚀品

表A16

| 序号 | 品 名 | 别 名 | 分子式（或结构式） | 主（次） 危险性类别 | 危险特性 | 标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-乙基己胺 2-ethylhexylamine |  | CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2NH2 | 腐蚀性 （易燃） | 5.22,5.97, 5.99 | 16 (21) |
| 2 | 乙醇钠 sodium ethylate | 乙氧基钠 | C2H5ONa | 腐蚀性 | 5.27,5.71, 5.100,5.121 | 16 |
| 3 | 二乙醇胺 diethanolamine | 2，2′-二羟基二乙胺 双羟乙基胺 | (HOCH2CH2)2NH |  | 5.100 |  |
| 4 | 二异丙醇胺 diisopropanolamine | 2，2′-二羟基二丙胺 | [CH3CH(OH)CH2]2NH |  | 5.100 |  |
| 5 | 二环己胺 dicyclohexylamine |  | (C6H11)2NH |  | 5.94,5.100 |  |
| 6 | 三乙四胺 triethylene tetramine | 三乙撑四胺 | H2NCH2(CH2NHCH2)2CH2NH2 |  | 5.14,5.72, 5.94,5.97, 5.99,5.111 5.112 |  |
| 7 | 1,6-己二胺 1,6-diaminohexane | 1,6-二氨基己烷 六次甲基二胺 己撑二胺 | H2N(CH2)6NH2 |  | 5.94,5.97, 5.100,5.104, 5.111 |  |
| 8 | 1,2-丙二胺 1,2-diaminopropane |  | CH3CH(NH2)CH2NH2 | 腐蚀性 （易燃） | 5.12,5.72, 5.94,5.96, 5.99,5.111 | 16 (21) |
| 9 | 水合肼(含肼≤64％) hydrazine hydrate | 水合联氨 | H2NNH2·H2O | 腐蚀性 | 5.7,5.97, 5.99,5.104, 5.117 | 16 |
| 10 | 四乙基氢氧化铵 tetraethylammonium hydroxide | 氢氧化四乙基铵 | (C2H5)4NOH | 腐蚀性 | 5.17,5.99, 5.107 | 16 |
| 11 | 四甲基氢氧化铵 tetramethylammonium hydroxide | 氢氧化四甲基铵 | (CH3)4NOH |  | 5.17,5.99, 5.107 |  |
| 12 | 氢氧化钠 sodiun hydroxide | 烧碱 苛性钠 | NaOH |  | 5.30,5.96, 5.98,5.121 |  |
| 13 | 氢氧化钾 potassium hydroxide | 苛性钾 | KOH |  | 5.30,5.96, 5.98,5.112, 5.121 |  |
| 14 | 氢氧化锂 lithium hydroxide |  | LiOH |  | 5.30,5.94, 5.98 |  |
| 15 | 2-氨基乙醇 2-aminoethyl alcohol | 乙醇胺 2-羟基乙胺 | NH2CH2CH2OH |  | 5.14,5.30, 5.112 |  |
| 16 | 硫化钡 barium sulfide |  | BaS | 腐蚀性 （有毒） | 5.88,5.99, 5.110,5.111 | 16 (26) |
| 17 | 硫化钾(含结晶水≥25%) potassium sulfide |  | K2S |  | 5.1,5.67, 5.76,5.82, 5.94,5.99 |  |

A8.3 其他腐蚀品

表A17

| 序号 | 品 名 | 别 名 | 分子式（或结构式） | 主（次） 危险性类别 | 危险特性 | 标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-甲苯硫酚 2-thiocresol | 邻甲苯硫酚 2-巯基甲苯 | CH3C6H4SH | 腐蚀性 | 5.99,5.108 | 16 |
| 2 | 4-甲苯硫酚 4-thiocresol | 对甲苯硫酚 4-巯基甲苯 | CH3C6H4SH |  |  |  |
| 3 | 甲醛溶液 formaldehyde | 福尔马林溶液 | HCHO | 腐蚀性 （有毒） | 5.6,5.22, 5.48,5.94, 5.99,5.103, 5.111,5.117 | 16 (26) |
| 4 | 次氯酸钠溶液（含有效氯75%） sodium hypochlorite solution | 漂白水 | NaOCl | 腐蚀性 | 5.71,5.78, 5.92,5.111, 5.116 | 16 |
| 5 | 苯酚钠 sodium phenolate | 苯氧基钠 | NaOC6H5 | 腐蚀性 （有毒） | 5.71,5.78, 5.100,5.110, 5.112 | 16 (26) |
| 6 | 氟化铬 chromic fluoride | 三氟化铬 | CrF3 CrF3·4H2O CrF3·9H2O |  | 5.72,5.95, 5.97,5.107, 5.121 |  |
| 7 | 蒽 anthracene |  | C6H4(CH)2C6H4 |  | 5.100,5.104,5.110 |  |

附录B 
常用危险化学品标志
（补充件）

| B1 主标志 |  |
| --- | --- |
| 底色：橙红色 | 底色：正红色 |
| 图形：正在爆炸的炸弹（黑色） | 图形：火焰（黑色或白色） |
| 文字：黑色 | 文字：黑色或白色 |
| 标志1 爆炸品标志 | 标志2 易燃气体标志 |
| 底色：绿色 | 底色：白色 |
| 图形：气瓶（黑色或白色） | 图形：骷髅头和交叉骨形（黑色） |
| 文字：黑色或白色 | 文字：黑色 |
| 标志3 不燃气体标志 | 标志4 有毒气体标志 |
| 底色：红色 | 底色：红白相间的垂直宽条（红7、白6） |
| 图形：火焰（黑色或白色） | 图形：火焰（黑色） |
| 文字：黑色或白色 | 文字：黑色 |
| 标志5 易燃液体标志 | 标志6 易燃固体标志 |
| 底色：上半部白色 | 底色：蓝色，下半部红色 |
| 图形：火焰（黑色或白色） | 图形：火焰（黑色） |
| 文字：黑色或白色 | 文字：黑色 |
| 标志7 自燃物品标志 | 标志8 遇湿易燃物品标志 |
| 底色：柠檬黄色 | 底色：柠檬黄色 |
| 图形：从圆圈中冒出的火焰（黑色） | 图形：从圆圈中冒出的火焰（黑色） |
| 文字：黑色 | 文字：黑色 |
| 标志9 氧化剂标志 | 标志10 有机过氧化物标志 |
| 底色：白色 | 底色：白色 |
| 图形：骷髅头和交叉骨形（黑色） | 图形：骷髅头和交叉骨形（黑色） |
| 文字：黑色 | 文字：黑色 |
| 标志11 有毒品标志 | 标志12 剧毒品标志 |
| 底色：白色 | 底色：上半部黄色 |
| 图形：上半部三叶形（黑色）下半部白色 | 图形：上半部三叶形（黑色） |
| 下半部两条垂直的红色宽条 | 下半部一条垂直的红色宽条 |
| 文字：黑色 | 文字：黑色 |
| 标志13 一级放射性物品标志 | 标志14 二级放射性物品标志 |
| 底色：上半部黄色 | 底色：上半部白色 |
| 下半部白色 | 下半部黑色 |
| 图形：上半部三叶形（黑色） | 图形：上半部两个试管中液体分别向 |
| 下半部三条垂直的红色宽条 | 金属板和手上滴落（黑色） |
| 文字：黑色 | 文字：（下半部）白色 |
| 标志15 三级放射性物品标志 | 标志16 腐蚀品标志 |
| B2 副标志 |  |
| 底色：橙红色 | 底色：红色 |
| 图形：正在爆炸的炸弹（黑色） | 图形：火焰（黑色） |
| 文字：黑色 | 文字：黑色或白色 |
| 标志17 爆炸品标志 | 标志18 易燃气体标志 |
| 底色：绿色 | 底色：白色 |
| 图形：气瓶（黑色或白色） | 图形：骷髅头和交叉骨形（黑色） |
| 文字：黑色 | 文字：黑色 |
| 标志19 不燃气体标志 | 标志20 有毒气体标志 |
| 底色：红色 | 底色：红白相间的垂直宽条（红7、白6） |
| 图形：火焰（黑色） | 图形：火焰（黑色） |
| 文字：黑色 | 文字：黑色 |
| 标志21 易燃液体标志 | 标志22 易燃固体标志 |
| 底色：上半部白色，下半部红色 | 底色：蓝色 |
| 图形：火焰（黑色） | 图形：火焰（黑色） |
| 文字：黑色或白色 | 文字：黑色 |
| 标志23 自燃物品标志 | 标志24 遇湿易燃物品标志 |
| 底色：柠檬黄色 | 底色：白色 |
| 图形：从圆圈中冒出的火焰（黑色） | 图形：骷髅头和交叉骨形（黑色） |
| 文字：黑色 | 文字：黑色 |
| 标志25 氧化剂标志 | 标志26 有毒品标志 |
| 底色：上半部白色，下半部黑色 |  |
| 图形：上半部两个试管中液体分别向金属板和手上滴落（黑色） |  |
| 文字：（下半部）白色 |  |
| 标志27 腐蚀品标志 |  |

附加说明： 
本标准由中华人民共和国劳动人事部提出。 
本标准由中华人民共和国化学工业部标准化研究所归口。 
本标准由化学工业部标准研究所负责起草