台州船舶交通管理系统安全监督管理规则

（修订征求意见稿）

第一章  总　则

第一条  为加强船舶安全管理，保障船舶交通安全，维护水域交通秩序，提高船舶营运效率，防止船舶污染水域，根据《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国船舶交通管理系统安全监督管理规则》及其他有关法律、法规和规章，制定本规则。

第二条  本规则适用于台州船舶交通管理系统（以下简称VTS区域）内航行、停泊、作业的船舶、设施（以下统称船舶）及其所有人、经营人、代理人和其他有关单位及个人。

第三条  中华人民共和国台州海事局是依据本规则实施监督管理的主管机关（以下简称主管机关）。

台州海事局船舶交通管理中心（以下简称VTS中心）依据本规则具体实施船舶交通管理。

第二章  船舶报告

第四条  下列船舶在VTS区域内航行、停泊和作业时，应按本章有关规定向VTS中心报告：

（一）外国籍船舶；

（二）客船；

（三）危险品船舶；

（四）拖带船队等操纵能力受到限制的船舶；

（五）300总吨及以上的中国籍船舶。

300总吨以下的其它中国籍船舶，如配备有甚高频无线电话（以下简称VHF），可自愿参加本规则规定的船舶报告制度。

- 船舶通过VTS区域报告线时，应向VTS中心报告。报告内容为：船名、国籍、船位、吃水、航行动态以及VTS中心要求的其他事项，载有危险货物的船舶还应报告所载危险货物种类、数量；拖带船组还应报告拖带物名称、拖带长度。

符合“一次性船位报告”要求的船舶在航经首个VTS报告线或在VTS区域内离泊时仅需向VTS中心报告一次船位。已进行一次性船位报告的船舶，不免除VTS区域内VHF频道守听和通过大桥等特殊水域时按规定报告的义务。

在船舶交通组织服务管理平台中报告动态，正常显示船载自动识别系统（AIS）信号并按公布时间通过VTS报告线的，视为已向VTS中心报告相应动态。

拟通过桥梁的船舶需在过桥前15分钟增加报告船舶载重吨、实际最大吃水和水面以上最大高度。

第六条  船舶在VTS区域内抛、起锚或靠、离泊应提前15分钟通过VHF向VTS中心报告船名、锚位或泊位、船舶动态；抛、起锚或靠、离泊完成后，应立即通过VHF向VTS中心报告船名、锚位或泊位、船舶动态；船舶动态发生变化的，应及时向VTS中心报告。

第七条  在VTS区域内从事水上过驳作业，应在指定的区域进行。卸驳船应提前24小时向VTS中心书面报备。受载船应在靠妥卸驳船后立即向VTS中心报告本船及卸驳船的船名、过驳货物名称，以及作业开始和预计结束的时间。过驳结束后还应向VTS中心报告结束时间、吃水以及航行计划。

第八条 船舶在VTS区域内实施下列活动，除应遵守有关规定外，还应向VTS中心报告：

（一）拆检主机、舵机、锚机、锅炉以及其他影响船舶操纵性能的设备；

（二）试车、试航、吊放救生艇；

（三）锚地并靠或过驳；

（四）拖航船舶或船组解系缆；

（五）其他可能影响水上交通安全的作业。

第九条 船舶在VTS区域内发现下列情形之一的，应立即向VTS中心报告：

（一）船舶在VTS区域内发生交通事故、污染事故或其他紧急情况；

（二）助航标志或者导航设施位移、损坏、灭失；

（三）有妨碍水上交通安全的沉没物、漂浮物、搁浅物或者其他碍航物；

（四）其他妨碍水上交通安全的异常情况。

第十条  配备船舶自动识别系统（AIS）的船舶，应输入正确的船舶信息并及时更新，AIS设备应处于正常工作状态。

第十一条  在VTS区域内进行水上、水下施工的船舶，进入或驶离作业水域时应向VTS中心报告施工船舶的名称、进入和撤离时间，以及抛锚定点位置等信息，并服从VTS中心监督管理。

第十二条  引航员引航时，应向VTS中心报告引航员姓名或代号，登离轮时间、地点，引航开始、结束的时间、地点等。

引航员拒绝、暂停或停止引航作业时，应及时向VTS中心说明原因，并报告拟对被引船舶当时的安全作出的安排。

第三章  船舶交通管理

第十三条  船舶在VTS区域内航行、停泊、作业时，应服从VTS中心监督管理。

第十四条  VTS中心发现船舶走锚时，有权指令走锚船和附近船舶采取一切有效措施排除险情。

第十五条  船舶应使用安全航速航行，通过水上水下施工、沉船沉物打捞等作业水域时，应慢速航行，并保持安全距离。

第十六条  船舶需穿越航道航行时，应与他船保持足够的安全距离穿越，且不得妨碍航道内船舶的正常航行，不得抢越他船船艏。

第十七条  遇恶劣气象海况、水上交通事故、污染事故、重大水上活动及其他突发事件时，经主管机关同意，VTS中心可以实施交通管制措施。

第十八条  VTS中心发现人员落水、船舶失控、起火、爆炸等重大事故或险情时，有权组织、指挥附近的船舶进行救助，船舶在不严重危及自身安全的情况下，必须听从VTS中心指挥，积极参与救助。

第十九条 有下列情形之一，对水上交通安全有较大影响的，VTS中心根据具体情况采取停航、限制航行、限速或者划定交通管制区等相应交通管制措施并发布航行安全信息：

（一）天气、海况恶劣；

（二）发生影响航行安全的险情或者事故；

（三）进行军事训练、演习或者其他相关活动；

（四）开展大型水上水下活动；

（五）特定海域通航密度接近饱和；

（六）其他对水上交通安全有较大影响的情形。

第四章  船舶交通服务

第二十条 各VTS中心根据其现有船舶管理和服务能力及时掌握船舶交通流动态趋势，并为船舶提供相应服务。
    第二十一条 VTS中心应当及时向船舶、水上设施播发气象预警信息和其他有关安全的紧急广播信息。

第二十二条 应船舶请求，VTS中心可向其提供他船动态、助航标志、水文气象、航行警（通）告等安全信息服务。

第二十三条 为维护船舶在VTS区域内航行秩序，VTS中心可向船舶提供信息或发布建议、警告和指示。

第二十四条 VTS中心认为必要的时候或应船舶或其所有人、经营人、代理人的请求，可为其传递打捞或清除污染等信息和协调救助行动。

第五章  通信与值守

第二十五条  船舶在VTS区域内航行、停泊和作业时，应在VTS中心甚高频无线电话工作频道保持正常守听，注意收听VTS中心播发的航行安全信息，及时回答VTS中心的询问。

海门管理服务区甚高频无线电话工作频道为VHF10，大麦屿管理服务区甚高频无线电话工作频道为VHF73。

第二十六条  在VTS区域内任何船舶及相关单位和人员均应遵守公共通信秩序，不得使用VTS中心工作频道进行与航行安全无关的通话。

第二十七条  VTS中心工作语言为汉语普通话和英语。

第六章  附  则

第二十八条  对违反本规则规定的，主管机关将依据有关法律、法规和规章给予行政处罚。

第二十九条  本规则的实施，在任何情况下都不免除船长对本船安全应负的责任，也不妨碍引航员和船长之间的职责关系。

第三十条  本规则下列用语的含义：

（一）“VTS系统”是指为保障船舶交通安全，提高交通效率，保护水域环境，由主管机关设置的对船舶交通实施管理并提供服务的系统。

（二）“报告线”是指主管机关划定的，船舶通过时向VTS中心报告的界线，具体如下：

1、L1报告线：28°43′00″N /121°39′36″E与28°33′00″N /121°39′36″E两点间的连线。

2、Y1报告线：黄门山（136）与草屿灯桩两点间的连线。

3、N1报告线：草屿灯桩（27°59'41″N /121°14'12″E）和横址山灯桩（28°O1'3″N/121°08'37″ E）及小乌星屿灯桩（28°O1'13″N/121°04'19″E）与岸线（28°O1 '13″N/120°59'11″E）四点之间的连线。

（三）“VTS区域”是指由主管机关划定并公布的，VTS系统可以实施有效监管的水域，包括：

1、海门管理服务区：海门港及海门港进港航道水域、点灯水域。

海门港及海门港进港航道水域为L1报告线以西、椒江大桥以东及岸线围成的水域。

点灯水域为以下各点连线水域：

（1）凉帽屿灯桩

（2）28°41′06″N/121°47′18″E

（3）28°41′06″N/121°39′36″E

（4）28°37′08″N/121°39′36″E

（5）28°37′08″N/121°47′18″E

2、大麦屿管理服务区

为下述各点连线及岸线围成的水域：

（1）草捆屿灯桩

（2）小乌岛西侧

（3）28°06′15″N/121°05′30″E

（4）28°01′00″N/121°06′00″E

（5）28°01′00″N/121°14′36″E

（6）黄门山（136）

第三十一条  本规则由中华人民共和国浙江海事局负责解释。

第三十二条  本规则有效期自2025年2月XX日至2030年2月XX日，原《台州船舶交通管理系统安全监督管理规则》（浙海法规〔2014〕1号）同时废止。