宁波舟山港核心港区深水航路船舶定线制

1. 参考海图、坐标系

中国人民解放军海军司令部航海保证部出版海图图号：13510、13518、13521、13391、13519、13381、13359；

中华人民共和国海事局出版的海图图号：53001、52174、52141、52137、53342、53132。

本定线制各坐标点采用2000国家大地坐标系（航海用途等同WGS-84世界大地坐标系）。

2. 定线制的范围

由分道通航制、双向航路、深水航道、警戒区和沿岸通航带组成。本定线制中通航分道的走向按主交通流的方向确定：主交通流向在045°～135°之间的称为东行；主交通流向在225°～315°之间的称为西行；主交通流向在315°～045°之间的称为北上；主交通流向在135°～225°之间的称为南下。

2.1 分道通航制

分道通航制由分隔线（带）、边界线、通航分道组成。

1）第1分道通航制（虾峙门东口第O号警戒区西边界线至下篮山灯桩东南2海里处）

（1）分隔线

第1分道通航制的分隔线为以下两点连线：

29º44´48.8″N,122º19´08.3″E;

29º47´10.8″N,122º15´59.9″E。

（2）边界线

第1分道通航制北边界线为以下两点连线：

29º44´59.7″N,122º19´12.5″E；

29º47´23.0″N,122º16´03.7″E。

第1分道通航制南边界线为以下两点连线：

29º44´36.6″N,122º19´03.6″E；

29º46´59.1″N,122º15´56.2″E。

（3）通航分道

西行船舶通航分道为分隔线与分道通航制北边界线之间的水域，宽度为0.19海里，通航分道中心线长度为3.62海里，主交通流向为310 º。

东行船舶通航分道为分隔线与分道通航制南边界线之间的水域，宽度为0.19海里，通航分道中心线长度为3.62海里，主交通流向为130 º。

2）第2分道通航制（第1号警戒区西边界线至洋小猫岛第2号警戒区东边界线）

（1）分隔带

第2分道通航制的分隔带由以下四点连线构成，分隔带宽0.11海里：

29º51´54.3″N,122º11´34.0″E；

29º51´57.2″N,122º11´40.6″E；

29º54´22.5″N,122º10´17.9″E；

29º54´19.2″N,122º10´11.4″E。

（2）边界线

第2分道通航制东边界线为以下两点连线：

29º52´04.9″N,122º11´57.9″E；

29º54´30.0″N,122º10´35.8″E。

第2分道通航制西边界线为以下两点连线：

29º51´46.7″N,122º11´16.8″E；

29º54´12.0″N,122º09´53.0″E。

（3）通航分道

北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域，宽度为0.29海里，通航分道中心线长度为2.70海里，主交通流向为333º。

南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域，宽度为0.29海里，通航分道中心线长度为2.70海里，主交通流向为153º。

3）第3分道通航制（第2号警戒区西边界线至凉帽山）

（1）分隔带

第3分道通航制的分隔带由以下四点连线构成，分隔带宽0.11海里：

29º55´26.0″N,122º07´12.0″E；

29º55´19.0″N,122º07´12.0″E；

29º55´19.0″N,122º01´33.5″E；

29º55´26.0″N,122º01´36.5″E。

（2）边界线

第3分道通航制北边界线为以下两点连线：

29º55´42.0″N,122º07´12.0″E；

29º55´42.0″N,122º01´49.0″E。

第3分道通航制南边界线为以下两点连线：

29º55´03.0″N,122º07´12.0″E；

29º55´03.0″N,122º01´21.5″E。

（3）通航分道

西行船舶通航分道为分隔线与分道通航制北边界线之间的水域，宽度为0.27海里，通航分道中心线长度为4.70海里，主交通流向为270 º。

东行船舶通航分道为分隔线与分道通航制南边界线之间的水域，宽度为0.27海里，通航分道中心线长度为4.95海里，主交通流向为090º。

4）第4分道通航制（凉帽山至第3号警戒区东边界线）

（1）分隔带

第4分道通航制的分隔带由以下四点连线构成，分隔带宽0.11海里：

29º55´26.0″N,122º01´36.5″E；

29º55´19.0″N,122º01´33.5″E；

29º55´59.5″N,122º00´49.5″E；

29º56´05.0″N,122º00´54.5″E。

（2）边界线

第4分道通航制东边界线为以下两点连线：

29º55´42.0″N,122º01´49.0″E；

29º56´18.5″N,122º01´07.0″E。

第4分道通航制西边界线为以下两点连线：

29º55´03.0″N,122º01´21.5″E；

29º55´46.0″N,122º00´37.0″E。

（3）通航分道

北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域，宽度为0.27海里，通航分道中心线长度为0.86海里，主交通流向为316º。

南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域，宽度为0.27海里，通航分道中心线长度为0.96海里，主交通流向为136º。

5）第5分道通航制（第3号警戒区西边界线至第4号警戒区）

（1）分隔带

第5分道通航制的分隔带由以下四点连线构成，分隔带宽0.11海里：

29º56´51.6″N,122º00´04.8″E；

29º56´46.4″N,122º00´00.1″E；

29º57´38.1″N,121º59´03.6″E；

29º57´42.2″N,121º59´09.5″E。

（2）边界线

第5分道通航制东边界线为以下两点连线：

29º57´05.0″N,122º00´17.0″E；

29º57´52.4″N,121º59´24.3″E。

第5分道通航制西边界线为以下两点连线：

29º56´33.0″N,121º59´48.0″E；

29º57´27.9″N,121º58´48.8″E。

（3）通航分道

北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域，宽度为0.27海里，通航分道中心线长度为1.12海里，主交通流向为316º。

南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域，宽度为0.27海里，通航分道中心线长度为1.12海里，主交通流向为136º。

6）第6分道通航制（鹅礁北至金塘大桥主通航孔南）

（1）分隔带

第6分道通航制分隔带由以下三点连线构成，分隔带宽从0.06海里线性过渡到0海里：

29º59´47.5″N,121º48´24.5″E；

29º59´47.5″N,121º48´28.3″E；

30º02´25.8″N,121º48´19.5″E。

（2）边界线

第6分道通航制东边界线为以下两点连线：

29º59´47.5″N,121º48´42.0″E；

30º02´26.4″N,121º48´32.2″E。

第6分道通航制西边界线为以下两点连线：

29º59´47.5″N,121º48´11.0″E；

30º02´25.2″N,121º48´06.8″E。

（3）通航分道

北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域，宽度从0.20海里线性过渡到0.18海里，通航分道中心线长度为2.60海里，主交通流向为358º。

南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域，宽度从0.18海里线性过渡到0.20海里，通航分道中心线长度为2.63海里，主交通流向为178º。

7）第7分道通航制（金塘大桥主通航孔南至金塘大桥主通航孔北）

（1）分隔线

第7分道通航制的分隔线为以下两点连线：

30º02´25.8″N,121º48´19.5″E；

30º05´09.2″N,121º48´13.5″E。

（2）边界线

第7分道通航制东边界线为以下四点连线：

30º02´26.4″N,121º48´32.2″E；

30º03´09.5″N,121º48´29.2″E；

30º04´09.7″N,121º48´27.0″E；

30º05´10.0″N,121º48´26.0″E。

第7分道通航制西边界线为以下四点连线：

30º02´25.2″N,121º48´06.8″E；

30º03´08.6″N,121º48´06.6″E；

30º04´08.7″N,121º48´04.4″E；

30º05´08.7″N,121º48´01.0″E。

（3）通航分道

北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域，宽度为0.15海里，通航分道中心线长度为2.70海里，主交通流向为358º。

南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域，宽度为0.15海里，通航分道中心线长度为2.70海里，主交通流向为178º。

8）第8分道通航制（金塘大桥主通航孔北至本定线制北端）

（1）分隔线

第8分道通航制的分隔线为以下两点连线：

30º05´09.2″N,121º48´13.5″E；

30º05´36.8″N,121º48´12.4″E。

（2）边界线

第8分道通航制东边界线为以下两点连线：

30º05´10.0″N,121º48´26.0″E；

30º05´37.0″N,121º48´25.0″E。

第8分道通航制西边界线为以下两点连线：

30º05´08.7″N,121º48´01.0″E；

30º05´36.4″N,121º47´59.8″E。

（3）通航分道

北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域，宽度为0.15海里，通航分道中心线长度为0.46海里，主交通流向为358º。

南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域，宽度为0.15海里，通航分道中心线长度为0.46海里，主交通流向为178º。

9）第9分道通航制（第4号警戒区西北至钓礁西）

（1）分隔带

第9分道通航制的分隔带由以下四点连线构成，分隔带宽0.11海里：

29º59´33.7″N,121º57´48.3″E；

29º59´31.2″N,121º57´41.7″E；

30º02´15.0″N,121º56´18.0″E；

30º02´18.4″N,121º56´24.6″E。

（2）边界线

第9分道通航制东边界线为以下两点连线：

29º59´40.5″N,121º58´06.1″E；

30º02´24.5″N,121º56´42.0″E。

第9分道通航制西边界线为以下两点连线：

29º59´24.5″N,121º57´24.0″E；

30º02´09.0″N,121º56´00.5″E。

（3）通航分道

北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域，宽度为0.27海里，通航分道中心线长度为3.0海里，主交通流向为336º。

南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域，宽度为0.27海里，通航分道中心线长度为3.0海里，主交通流向为156º。

10）第10分道通航制（钓礁西至西堠门大桥通航孔南）

（1）分隔带

第10分道通航制分隔带由以下三点连线构成，分隔带宽从0.11海里线性过渡到0海里：

30º02´15.0″N,121º56´18.0″E；

30º02´18.4″N,121º56´24.6″E；

30º03´22.7″N,121º55´28.0″E。

（2）边界线

第10分道通航制东边界线为以下两点连线：

30º02´24.5″N,121º56´42.0″E；

30º03´30.5″N,121º55´37.0″E。

第10分道通航制西边界线为以下两点连线：

30º02´09.0″N,121º56´00.5″E；

30º03´15.0″N,121º55´19.0″E。

（3）通航分道

北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域，宽度从0.27海里线性过渡到0.17海里，通航分道中心线长度为1.40海里，主交通流向为321º。

南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域，宽度为0.27海里线性过渡到0.17海里，通航分道中心线长度为1.32海里，主交通流向为149º。

11）第11分道通航制（西堠门大桥南至西堠门大桥北）

（1）分隔线

第11分道通航制的分隔线为以下两点连线：

30º03´22.7″N,121º55´28.0″E；

30º04´10.8″N,121º54´40.0″E。

（2）边界线

第11分道通航制东边界线为以下两点连线：

30º03´30.5″N,121º55´37.0″E；

30º04´21.0″N,121º54´49.0″E。

第11分道通航制西边界线为以下两点连线：

30º03´15.0″N,121º55´19.0″E；

30º04´00.5″N,121º54´31.0″E。

（3）通航分道

北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域，宽度为0.17海里，通航分道中心线长度为1.10海里，主交通流向为320°。

南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域，宽度为0.17海里，通航分道中心线长度为1.10海里，主交通流向为140°。

12）第12分道通航制（西堠门大桥北至金东嘴灯桩）

（1）分隔线

第12分道通航制的分隔线为以下两点连线：

30º04´10.8″N,121º54´40.0″E；

30º05´06.0″N,121º53´59.0″E。

（2）边界线

第12分道通航制东边界线为以下两点连线：

30º04´21.0″N,121º54´49.0″E；

30º05´17.5″N,121º54´13.0″E。

第12分道通航制西边界线为以下两点连线：

30º04´00.5″N,121º54´31.0″E；

30º04´54.5″N,121º53´45.0″E。

（3）通航分道

北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域，宽度从0.17海里线性过渡到0.27海里，通航分道中心线长度为1.07海里，主交通流向为326º。

南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域，宽度从0.27海里线性过渡至0.17海里，通航分道中心线长度为1.05海里，主交通流向为146º。

13）第13分道通航制（外礁灯桩东至横山岛向东2000m处）

（1）分隔线

第13分道通航制的分隔线为以下两点连线：

29º41´55.9″N,122º17´34.2″E；

29º42´54.0″N,122º15´23.0″E。

（2）边界线

第13分道通航制北边界线为以下两点连线：

29º42´11.0″N,122º17´42.0″E；

29º43´08.0″N,122º15´32.0″E。

第13分道通航制南边界线为以下两点连线：

29º41´40.0″N,122º17´26.0″E；

29º42´40.0″N,122º15´14.0″E。

（3）通航分道

西行船舶通航分道为分隔线与分道通航制北边界线之间的水域，宽度为0.27海里，通航分道中心线长度为2.15海里，主交通流向为297 º。

东行船舶通航分道为分隔线与分道通航制南边界线之间的水域，宽度为0.27海里，通航分道中心线长度为2.15海里，主交通流向为117 º。

14）第14分道通航制（横山岛向东2000m处至条帚门狭口东边界）

（1）分隔线

第14分道通航制的分隔线为以下两点连线：

29º42´54.0″N,122º15´23.0″E；

29º43´32.8″N,122º13´56.7″E。

（2）边界线

第14分道通航制北边界线为以下两点连线：

29º43´08.0″N,122º15´32.0″E；

29º43´41.3″N,122º14´01.2″E。

第14分道通航制南边界线为以下两点连线：

29º42´40.0″N,122º15´14.0″E；

29º43´24.0″N,122º13´52.0″E。

（3）通航分道

西行船舶通航分道为分隔线与分道通航制北边界线之间的水域，宽度由0.27海里线性过渡至0.16海里，通航分道中心线长度为1.42海里，主交通流向为295 º。

东行船舶通航分道为分隔线与分道通航制南边界线之间的水域，宽度由0.16海里线性过渡至0.27海里，通航分道中心线长度为1.42海里，主交通流向为120 º。

15）第15分道通航制（金钵盂岛南侧至狭口马足山向西2000m处）

（1）分隔线

第15分道通航制的分隔线由以下两点连线构成：

29º44´19.0″N,122º12´13.0″E；

29º45´02.4″N,122º10´42.0″E。

（2）边界线

第15分道通航制北边界线为以下两点连线：

29º44´30.0″N,122º12´19.0″E；

29º45´12.0″N,122º10´52.0″E。

第15分道通航制南边界线为以下两点连线：

29º44´08.0″N,122º12´07.0″E；

29º44´52.0″N,122º10´31.0″E。

（3）通航分道

西行船舶通航分道为分隔线与分道通航制北边界线之间的水域，宽度为0.21海里，通航分道中心线长度为1.50海里，主交通流向为298 º。

东行船舶通航分道为分隔线与分道通航制南边界线之间的水域，宽度为0.21海里，通航分道中心线长度为1.50海里，主交通流向为118 º。

16）第16分道通航制（条帚门狭口西边界侧至六横岛六横岬北侧）

（1）分隔线

第16分道通航制的分隔线由以下两点连线构成：

29º45´02.4″N,122º10´42.0″E；

29º47´53.2″N,122º08´27.0″E。

（2）边界线

第16分道通航制东边界线为以下两点连线：

29º45´12.0″N,122º10´52.0″E；

29º48´00.4″N,122º08´39.0″E。

第16分道通航制西边界线为以下两点连线：

29º44´52.0″N,122º10´31.0″E；

29º47´46.0″N,122º08´15.0″E。

（3）通航分道

北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域，宽度为0.21海里，通航分道中心线长度为3.45海里，主交通流向为325 º。

南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域，宽度为0.21海里，通航分道中心线长度为3.45海里，主交通流向为145º。

17）第17分道通航制（第6号警戒区东边界至第7号警戒区西边界）

（1）分隔线

第17分道通航制的分隔线由以下两点连线构成：

29º48´24.2″N,122º06´41.1″E；

29º47´22.0″N,122º04´14.9″E。

（2）边界线

第17分道通航制北边界线为以下两点连线：

29º47´31.5″N,122º04´09.7″E；

29º48´33.5″N,122º06´35.9″E。

第17分道通航制南边界线为以下两点连线：

29º47´12.5″N,122º04´20.1″E；

29º48´14.5″N,122º06´46.5″E。

（3）通航分道

东行船舶通航分道为分隔线与分道通航制南边界线之间的水域，宽度为0.18海里，通航分道中心线长度为2.37海里，主交通流向为064º。

西行船舶通航分道为分隔线与分道通航制北边界线之间的水域，宽度为0.18海里，通航分道中心线长度为2.37海里，主交通流向为244º。

18）第18分道通航制（第7号警戒区东边界至第1号警戒区西边界）

（1）分隔线

第18分道通航制的分隔线由以下两点连线构成：

29º49´20.6″N,122º08´50.8″E；

29º50´26.0″N,122º10´51.7″E。

（2）边界线

第18分道通航制北边界线为以下两点连线：

29º49´29.7″N,122º08´43.6″E；

29º50´35.1″N,122º10´45.3″E。

第18分道通航制南边界线为以下两点连线：

29º49´11.7″N,122º08´57.8″E；

29º50´17.2″N,122º10´57.9″E。

（3）通航分道

东行船舶通航分道为分隔线与分道通航制南边界线之间的水域，宽度为0.18海里，通航分道中心线长度为2.06海里，主交通流向为058º。

西行船舶通航分道为分隔线与分道通航制北边界线之间的水域，宽度为0.18海里，通航分道中心线长度为2.06海里，主交通流向为238º。

2.2 双向航路

1）第1双向航路（下篮山灯桩东南向2海里处至第1号警戒区东边界线）

（1）边界线

第1双向航路北边界线为以下四点连线：

29º47´23.0″N,122º16´03.7″E；

29º48´41.5″N,122º14´20.5″E；

29º50´12.0″N,122º12´54.0″E；

29º50´45.0″N,122º12´41.0″E。

第1双向航路南边界线为以下四点连线：

29º46´59.1″N,122º15´56.2″E

29º48´24.0″N,122º14´04.6″E；

29º50´03.9″N,122º12´24.3″E；

29º50´27.5″N,122º11´59.0″E。

第1双向航路分东西两段。

东段从下篮山灯桩东南向2海里处至上溜网重岛，航道宽度为0.38海里，长为4.08海里。其中，下篮山灯桩东南向2海里处至下篮山航道走向310°（按西行方向），下篮山灯桩至上溜网重岛航道走向320 º。

西段从上溜网重岛至第1号警戒区东边界线，航道宽度为0.38～0.64海里，长度为0.58海里。主交通流向为333 º（按北上方向）。

2）第2双向航路（条帚门狭口段）

（1）边界线

第2双向航路北边界线为以下两点连线：

29º43´41.3″N,122º14´01.2″E；

29º44´30.0″N,122º12´19.0″E。

第2双向航路南边界线为以下三点连线：

29º43´24.0″N,122º13´52.0″E；

29º43´41.0″N,122º13´16.0″E（小黄礁灯桩）；

29º44´08.0″N,122º12´07.0″E。

航道宽度约为0.31海里，航程为1.68海里，航道走向297 º（按西行方向）。

2.3 深水航路

在虾峙门口外，由以下四点连线为轴线：

（1）29º41´15.9″N,122º31´21.5″E；

（2）29º41´33.3″N,122º30´15.6″E；

（3）29º43´52.7″N,122º21´26.7″E；

（4） 9º44´17.6″N,122º19´52.2″E ;

两侧宽度各为195m，通航底标高-22.1m（理论深度基准面），全长10.5海里的航槽。

2.4 警戒区

1）0号警戒区，为多通道的梯形，上底长度为1730m，下底长度为3400m，高度为1430m，上下底边的中点位于相邻航道的中心线上。0号警戒区由以下四点连线构成的水域：

29°45′14.8″N，122°19′18.4″E；

29°45′07.9″N，122°20′13.0″E；

29°43′24.0″N，122°19′30.0″E；

29°44′21.7″N，122°18′57.8″E。

2）1号警戒区为多点构成的不规则的几何图形，由以下九点连线构成的水域：

29°52′04.9″N，122°11′57.9″E；

29°50′45.0″N，122°12′41.0″E；

29°50′27.5″N，122°11′59.0″E；

29°50′27.0″N，122°11′28.0″E；

29°50′17.2″N，122°10′57.9″E；

29°50′35.1″N，122°10′45.3″E；

29°50′53.0″N，122°11′10.0″E；

29°51′19.0″N，122°11′22.0″E；

29°51′46.7″N，122°11′16.8″E。

3）2号警戒区为多点构成的不规则的几何图形，由以下六点连线构成的水域：

29°54′30.0″N，122°10′35.8″E；

29°55′42.0″N，122°09′54.0″E；

29°55′42.0″N，122°07′12.0″E；

29°55′03.0″N，122°07′12.0″E；

29°55′03.0″N，122°08′18.7″E；

29°54′12.0″N，122°09′53.0″E。

4）3号警戒区为长边为1.08海里、短边为0.65海里的长方形，由以下四点连线构成的水域：

29°55′46.0″N，122°00′37.0″E；

29°56′18.5″N，122°01′07.0″E；

29°57′05.0″N，122°00′17.0″E；

29°56′33.0″N，121°59′48.0″E。

5）4号警戒区为多点构成的不规则的几何图形，由以下10点连线构成的水域：

29°57′52.4″N，121°59′24.3″E；

29°59′40.5″N，121°58′06.1″E；

29°59′24.5″N，121°57′24.0″E；

29°58′54.5″N，121°57′28.2″E；

29°58′25.9″N，121°57′12.5″E；

29°58′08.7″N，121°56′47.8″E；

29°57′33.4″N，121°56′56.4″E；

29°57′43.0″N，121°57′32.2″E；

29°57′45.3″N，121°58′12.5″E；

29°57′27.9″N，121°58′48.8″E。

6）5号警戒区为多点构成的不规则的几何图形，由以下5点连线构成的水域：

29°42′00.5″N，122°18′53.0″E；

29°41′14.0″N，122°18′26.0″E；

29°41′40.0″N，122°17′26.0″E；

29°42′11.0″N，122°17′42.0″E；

29°42′13.0″N，122°18′24.0″E。

7）6号警戒区为由以下四点连线构成的两底边长分别为1.17海里，和0.35海里，腰长为0.81海里与0.88海里的梯形水域：

29°47′31.5″N，122°04′09.7″E；

29°47′12.5″N，122°04′20.1″E；

29°46′26.9″N，122°03′49.3″E；

29°47′29.9″N，122°03′13.7″E。

8）7号警戒区为多点构成的不规则的几何图形，由以下十点连线构成的水域：

29°48′00.4″N，122°08′39.0″E；

29°47′46.0″N，122°08′15.0″E；

29°48′10.0″N，122°07′52.0″E；

29°48′21.0″N，122°07′20.0″E

29°48′14.5″N，122°06′46.5″E；

29°48′33.5″N，122°06′35.9″E；

29°49′29.7″N，122°08′43.6″E；

29°49′11.7″N，122°08′57.8″E；

29°48′52.0″N，122°08′40.0″E；

29°48′26.0″N，122°08′32.0″E。

2.5 沿岸通航带

定线制通航分道两侧可航水域为沿岸通航带，供小型船舶航行。

3. 特别规定

1）在定线制水域航行的船舶应遵守定线制的规定。不使用船舶定线制水域的船舶应远离船舶定线制水域。

2）船舶在警戒区域内及驶入和驶出警戒区域应特别谨慎航行，并运用良好的船艺。

3）虾峙门航道下篮山灯桩前后500m航段禁止船舶追越，2万总吨及以上船舶应避免与他船交会。

4）条帚门航道横山灯桩附近狭口航段双向航路和佛渡水道各通航分道禁止船舶追越。

5）定线制水域船舶实行限速航行。高速客船顺流航速不得超过22节，逆流航行不得超过20节；其他船舶顺流航速不得超过16节，逆流不得超过14节。

6）警戒区、通航分道及其端部的附近水域禁止船舶锚泊、捕捞和养殖；在船舶定线制水域内从事水上水下作业，须按照相关规定经主管机关批准。

7）船舶在深水航路以及金塘大桥、西堠门大桥水域航行时还应遵守当地海事管理机构制定的与虾峙门口外深水航槽、大桥有关的通航安全管理规定。

8）对不遵守本定线制规定的船舶，由海事管理机构依据相关法律、法规进行处罚