嘉绍大桥通航安全管理规定

第一章  总  则

第一条 为维护嘉绍大桥（以下简称“大桥”）水域交通秩序，保障大桥和过往船舶、设施的安全，依据《中华人民共和国海上交通安全法》等法律、法规、规章，制定本规定。

第二条 凡在大桥相关水域内航行、停泊、作业的船舶和设施及其所有人、经营人、船长、船员以及大桥所有人、经营人、管理人，均应遵守本规定。

第三条 中华人民共和国杭州海事局（以下统称为“辖区海事管理机构”）具体负责大桥水域的通航安全监督管理。

第二章  航  行

第四条 大桥自北向南依次设置九个通航孔及其对应的桥区航道，分别为：

1号通航孔为北副通航孔，位于B49号桥墩与B50号桥墩之间;

2号通航孔为北副通航孔，位于B50号桥墩与B51号桥墩之间;

3号通航孔为边通航孔，位于Z2号桥墩与Z3号桥墩之间;

4号通航孔为主通航孔，位于Z3号桥墩与Z4号桥墩之间;

5号通航孔为主通航孔，位于Z4号桥墩与Z5号桥墩之间;

6号通航孔为主通航孔，位于Z5号桥墩与Z6号桥墩之间;

7号通航孔为主通航孔，位于Z6号桥墩与Z7号桥墩之间;

8号通航孔为主通航孔，位于Z7号桥墩与Z8号桥墩之间;

9号通航孔为边通航孔，位于Z8号桥墩与Z9号桥墩之间。

第五条 大桥通航孔的通航等级：主通航孔通航3000吨级以下船舶；边通航孔通航1000吨级以下船舶；北副通航孔通航500吨级以下船舶。

航经大桥的船舶应当及时搜集通航孔信息，在大桥桥涵标和助航标志的引导下航行。

第六条 大桥禁航水域禁止无关船舶进入。

第七条 船舶通过大桥，应当根据本船的吨位和当时水面以上的最大高度、吃水深度，按照桥区航道及通航孔的通航技术标准，保持足够的富余高度、富余水深，适时通过。

禁止超过大桥通航尺度的船舶通过大桥。

第八条 船舶进入大桥相关水域前，应当采取下列措施：

（一）船舶应当配备杭州湾水域的最新航海图书资料;

（二）对舵、锚、主辅机、航行设备、通信导航设备等重要设备进行再检查，确认处于良好的工作状态，落实相关安全措施，确保安全通过；

（三）向辖区海事管理机构报告船舶动态。

第九条 船舶通过大桥附近水域时，应当备车航行，加强了望，船长在驾驶台指挥，轮机长在机舱值班；应当提前与过往船舶取得联系，相互通报船舶动态，协调通过顺序。

第十条 船舶在桥区航道及其通航孔内航行时，应当保持谨慎驾驶，避免触碰大桥桥墩或防护装置。

第十一条 载运危险货物的船舶、大件运输船舶、拖带船组应当从主通航孔通过。

第十二条 船舶在桥区航道及其通航孔内航行时，禁止下列行为：

（一）追越、掉头或横越；

（二）逆向行驶；

（三）穿越非通航桥孔；

（四）载运危险货物的船舶、拖带船组夜间通过；

（五）妨碍其他船舶安全的行为。

第十三条 根据浙江省气象部门发布的信息，当杭州湾水面风力达到8级时，禁止船舶通过北副通航孔及边通航孔；当杭州湾水面风力达到9级时，禁止船舶通过大桥。

能见距离小于1500米时，禁止船长超过100米（含拖带长度，下同）的船舶以及载运一类危险品的船舶驶入大桥相关水域；能见距离小于1000米时，禁止所有船舶驶入大桥相关水域。

第十四条 船舶在大桥附近水域航行时，应当保持VHF16频道有效值守。

配备AIS的船舶应当正确使用，并保持其处于正常工作状态。

第三章  停泊、作业

第十五条 船舶在大桥附近水域进行靠、离泊作业，应当选择合适时机，并通过VHF16频道及时向过往船舶通报船舶动态，避免妨碍他船航行。

第十六条 船舶在大桥附近水域码头停靠，应当落实各项安全措施，防止发生险情，危及大桥安全。

第十七条 禁止船舶在大桥附近水域锚泊、试航、捕捞、采掘及其他有碍大桥安全的作业。

第十八条 未经辖区海事管理机构同意，任何单位、个人及船舶不得在大桥附近水域进行测量、打捞等作业及从事水上大型群众性活动或体育比赛。

第十九条 大桥所有人、经营人、管理人，对大桥通航孔的桥梁结构、防撞设施、助航标志等进行有碍通航安全的维修、作业，应当提前向辖区海事管理机构申请，经许可后方可进行。突击性或临时、零星施工作业，应当征得辖区海事管理机构同意后进行。

第四章  安全保障

第二十条 大桥所有人、经营人、管理人应当：

（一）建立完善大桥安全管理机制，落实大桥附近水域日常维护和安全管理责任；

（二）设置和维护大桥防撞、监控设施、助航标志等安全设施，确保其标识清晰、效能完好，并制订相关应急预案；

（三）对桥区水域水深、水文进行测量，并向辖区海事管理机构提供扫测的相关资料；

（四）当桥区水域水文情况发生变化时，要及时进行补充测量，并向辖区海事管理机构提交补充测量的相关资料；

（五）根据测量结果和航道变化情况，向辖区海事管理机构申请发布航行通告，及时变更通航孔。

第二十一条 航标等助航设施维护单位，应经常性组织巡查，一旦发现移位、损坏、灭失、异常等，应及时向辖区海事管理机构申请发布航行通（警）告并组织修复。

第二十二条 任何单位、船舶和个人发现大桥附近水域有碍大桥安全的异常情况，应立即向辖区海事管理机构报告。

第二十三条 在大桥附近水域发生水上交通事故或险情，应向辖区海事管理机构报告的同时,采取一切有效措施组织自救、互救，最大程度地避免或减轻可能对大桥造成的危害。

第五章  附  则

第二十四条 本规定中相关桥墩中心点坐标及通航孔数据：

B49桥墩 30°16′28.65″N，120°46′37.57″E；

B50桥墩 30°16′24.82″N，120°46′38.24″E；

B51桥墩 30°16′20.98″N，120°46′38.58″E；

Z2 桥墩 30°15′06.09″N，120°46′39.73″E；

Z3 桥墩 30°14′59.56″N，120°46′38.93″E；

Z4 桥墩 30°14′45.75″N，120°46′37.40″E；

Z5 桥墩 30°14′31.90″N，120°46′35.86″E；

Z6 桥墩 30°14′18.07″N，120°46′34.31″E；

Z7 桥墩 30°14′04.19″N，120°46′32.69″E；

Z8 桥墩 30°13′50.44″N，120°46′31.26″E；

Z9 桥墩 30°13′43.92″N，120°46′30.51″E；

1号、2号通航孔通航净空宽度66米，净空高度13.5米；4号、5号、6号、7号、8号通航孔通航净空宽度335米，净空高度32.5米；3号、9号通航孔通航净空宽度160米，净空高度25.5米。

第二十五条 本规定第五条规定的通航船舶不得超过下列尺度：

3000吨级代表船型尺度：船长106米，型宽17.6米，型深8.7米，满载吃水5.8米。

1000吨级代表船型尺度：船长90米，型宽15.4米，型深6.8米，满载吃水4.8米。

500吨级代表船型尺度：船长53米，型宽8.4米，满载吃水2.6米。

第二十六条 本规定下列用语的含义：

大件运输船：指运输单件货物重量5吨以上，或单件货物长度12米以上，或单件货物宽（高）度3米以上的船舶。

大桥相关水域：指大桥轴线两侧各３海里以内的水域。

大桥附近水域：指大桥轴线两侧各3000米以内的水域。

大桥禁航水域：指大桥轴线两侧各1000米以内的水域，不含符合通航条件的桥区航道及通航孔。

第二十七条 对违反本规定者，按国家有关法律、法规、规章予以处理。

第二十八条 本规定所称“以上”“以下”“以内”，均包含本数。

第二十九条 本规定自发布之日起施行。