台州船舶交通管理系统安全监督管理规则

(修订征求意见稿)

第一章  总　则

第一条  为加强船舶安全管理，保障船舶交通安全，维护水域交通秩序，提高船舶营运效率，防止船舶污染水域，根据《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国船舶交通管理系统安全监督管理规则》及其他有关法律、法规和规章，制定本规则。

第二条  本规则适用于台州船舶交通管理系统（以下简称VTS）管理区域（以下简称VTS管理区域）内航行、停泊、作业的船舶、设施（以下统称船舶）及其所有人、经营人、代理人和其他有关单位及个人。

第三条  中华人民共和国台州海事局是依据本规则实施监督管理的主管机关（以下简称主管机关）。

台州海事局船舶交通管理中心（以下简称VTS中心）依据本规则具体实施船舶交通管理。

第二章  船舶报告

第四条  下列船舶在VTS管理区域内航行、停泊和作业时，应按本章有关规定向VTS中心报告：

（一）外国籍船舶；

（二）客船；

（三）危险品船舶；

（四）拖带船队等操纵能力受到限制的船舶；

（五）300总吨及以上的中国籍船舶。

300总吨以下的其它中国籍船舶，如配备有甚高频无线电话（以下简称VHF），可自愿参加本规则规定的船舶报告制度。

第五条  船舶通过VTS管理区域报告线时，应向VTS中心报告。报告内容为：船名、国籍、船位、吃水、航行动态以及VTS中心要求的其他事项，载有危险货物的船舶还应报告所载危险货物种类、数量；拖带船组还应报告拖带物名称、拖带长度。

船舶正常显示船载自动识别系统（AIS）信号，并按船舶进出港交通组织信息公布的时间通过VTS报告线的，可视为已向船舶交通管理中心报告相应动态。

拟通过桥梁的船舶需在过桥前15分钟增加报告船舶载重吨、实际最大吃水和水面以上最大高度。

第六条  船舶在VTS管理区域内抛、起锚或靠、离泊应提前15分钟通过VHF向VTS中心报告船名、锚位或泊位、船舶动态；抛、起锚或靠、离泊完成后，应立即通过VHF向VTS中心报告船名、锚位或泊位、船舶动态；船舶动态发生变化的，应及时向VTS中心报告。

第七条  在VTS管理区域内从事水上过驳作业，应在指定的区域进行。卸驳船应提前24小时向VTS中心报告。受载船应在靠妥卸驳船后立即向VTS中心报告本船及卸驳船的船名、过驳货物名称，以及作业开始和预计结束的时间。过驳结束后还应向VTS中心报告结束时间、吃水以及航行计划。

第八条  在VTS管理区域内的船舶遇下列情况时，应立即通过VHF或其它有效手段向VTS中心报告：

（一）发生设备故障对航行安全有影响；

（二）发生或发现交通事故、污染事故、走锚、船员或旅客发生意外等紧急情况；

（三）发现助航标志异常、有碍航行安全的障碍物、漂浮物及其它妨碍航行安全的异常情况；

（四）为避免险情或事故需要采取紧急抛锚等措施；

（五）发生其他可能对航行安全造成影响的情况。

第九条  配备船舶自动识别系统（AIS）的船舶，应输入正确的船舶信息并及时更新，AIS设备应处于正常工作状态。

第十条  在VTS管理区域内试航、测速或吊放救生艇的船舶，应事先向VTS中心报告并服从VTS中心的监督管理。

第十一条  在VTS管理区域内进行水上、水下施工的船舶，进入或驶离作业水域时应向VTS中心报告施工船舶的名称、进入和撤离时间、以及抛锚定点位置等信息，并服从VTS中心监督管理。

第十二条  引航员引航时，应向VTS中心报告引航员姓名或代号，登离轮时间、地点，引航开始、结束的时间、地点等。

引航员拒绝、暂停或停止引航作业时，应及时向VTS中心说明原因，并报告拟对被引船舶当时的安全作出的安排。

第三章  船舶交通管理

第十三条  船舶在VTS管理区域航行、停泊、作业时，应服从VTS中心监督管理。

第十四条  VTS中心发现船舶走锚时，有权指令走锚船和附近船舶采取一切有效措施排除险情。

第十五条  船舶应使用安全航速航行，通过水上过驳、水上水下施工、沉船沉物打捞等作业水域时，应慢速航行，并保持安全距离。

第十六条  船舶需穿越航道航行时，应与他船保持足够的安全距离穿越。

第十七条  遇恶劣气象海况、水上交通事故、污染事故、重大水上活动及其他突发事件时，经主管机关同意，VTS中心可以实施交通管制措施。

第十八条  VTS中心发现人员落水、船舶失控、起火、爆炸等重大事故或险情时，有权组织、指挥附近的船舶进行救助，船舶在不严重危及自身安全的情况下，必须听从VTS中心指挥，积极参与救助。

第四章  船舶交通服务

第十九条  VTS中心在需要时播发VTS管理区域内的船舶动态、助航标志状况、水文气象、航行警（通）告和其他交通安全信息。

VTS中心应船舶请求，可提供上述信息。

第二十条  为保障船舶航行安全，VTS中心可向船舶提出建议、劝告或警告。

第五章  通信与值守

第二十一条  船舶在VTS管理区域内航行、停泊和作业时，应在VTS中心甚高频无线电话工作频道保持正常守听，注意收听VTS中心播发的航行安全信息，及时回答VTS中心的询问。

海门管理服务区甚高频无线电话工作频道为VHF10，大麦屿管理服务区甚高频无线电话工作频道为VHF73。

第二十二条  在VTS管理区域内任何船舶及相关单位和人员均应遵守公共通信秩序，不得使用VTS中心工作频道进行与航行安全无关的通话。

第二十三条  VTS中心工作语言为汉语普通话和英语。

第六章  附  则

第二十四条  对违反本规则规定的，主管机关将依据有关法律、法规和规章给予行政处罚。

第二十五条  本规则的实施，在任何情况下都不免除船长对本船安全应负的责任，也不妨碍引航员和船长之间的职责关系。

第二十六条  本规则下列用语的含义：

（一）“VTS系统”是指为保障船舶交通安全，提高交通效率，保护水域环境，由主管机关设置的对船舶交通实施管理并提供服务的系统。

（二）“报告线”是指主管机关划定的，船舶通过时向VTS中心报告的界线，具体如下：

1、L1报告线：28°43′00″N /121°39′36″E与28°33′00″N /121°39′36″E两点间的连线。

2、Y1报告线：黄门山（136）与草屿灯桩两点间的连线。

3、N1报告线：草屿灯桩(27°59'.68N /121°14'.20E)和横址山灯桩(28°O1'.05N/121°08'.62 E)及小乌星屿灯桩(28°O1'. 22N/121°04'.32E)与岸线(28°O1 '.22N/120°59'.18E)四点之间的连线。

（三）“VTS管理区域”是指由主管机关划定并公布的，VTS系统可以实施有效监管的水域，包括：

1、海门管理服务区：海门港及海门港进港航道水域、点灯水域、头门北水域。

海门港及海门港进港航道水域为L1报告线以西、椒江大桥以东及岸线围成的水域。

点灯水域为以下各点连线水域：

（1）凉帽屿灯桩

（2）28°41′06″N/121°47′18″E

（3）28°41′06″N/121°39′36″E

（4）28°37′08″N/121°39′36″E

（5）28°37′08″N/121°47′18″E

头门北水域为以下各点连线水域：

（1）28°43′58″N/121°46′02″E

（2）28°43′58″N/121°48′50″E

（3）28°42′35″N/121°48′10″E

（4）28°42′35″N/121°46′02″E

2、大麦屿管理服务区

为下述各点连线及岸线围成的水域：

（1）草捆屿灯桩

（2）小乌岛西侧

（3）28°06′15″N/121°05′30″E

（4）28°01′00″N/121°06′00″E

（5）28°01′00″N/121°14′36″E

（6）黄门山（136）

第二十七条  本规则由中华人民共和国浙江海事局负责解释。

第二十八条  本规则有效期自2023年XX月XX日至2028年XX月XX日,原《台州船舶交通管理系统安全监督管理规则》（浙海法规〔2014〕1号）同时废止。