浙江省海上搜救中心船舶交通流组织指挥系统项目（重招）

项目编号：DDZX2019-GK-009

公

开

招

标

文

件

招标单位：浙江省海上搜救中心办公室

招标代理单位：大地工程咨询有限公司

二○一九年六月

目   录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  评标办法及评分标准	17

第四章  招标内容与技术需求	21

第五章  浙江省政府采购合同主要条款指引（参考样稿）	67

第六章  投标文件格式附件	70

- 第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，大地工程咨询有限公司受浙江省海上搜救中心办公室委托现就浙江省海上搜救中心船舶交通流组织指挥系统进行公开招标采购，欢迎合格投标单位前来投标。

一、项目编号：DDZX2019-GK-009

二、采购内容及数量

| 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算价（元） | 简要的技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江省海上搜救中心船舶交通流组织指挥系统 | 项 | 1 | 3700000 | 详见第四章招标内容与技术需求（技术规格书） |

三、合格投标人的资质条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体的要求；

- 至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准）；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.谢绝联合体投标。

四、招标文件的发售：

1.发售时间：2019年06月18日至2019年06月25日。上午 9：00—11：00时 ；下午 14：00—17：00时（北京时间，余同）。

2.发售地点：杭州市杭海路238号森禾广场B座15楼。

3.售价：500元/本，售后不退。

五、购买招标文件时应提供以下资料：

1. 有效的营业执照复印件（加盖单位公章）；

2. 办理报名人的有效身份证件及法定代表人授权书原件；

3. 报名登记表（附件）。

提示：

（1）网上报名单位请将上述报名资料加盖公章扫描件（PDF）发送至邮箱1786216262@qq.com，并电话确认；

（2）采购机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件。

六、投标保证金：无。

七、投标截止时间和地点：

投标人应于2019年07月09日09时00分前半小时内将投标文件密封送交到浙江潮王大酒店5楼会议室（杭州市潮王路208号），逾期送达或未密封将予以拒收。

八、开标时间及地点：

本次招标将于2019年07月09日09时00分整在浙江潮王大酒店5楼会议室（杭州市潮王路208号）开标，投标人须派全权代表出席开标会议。

- 其他事项：

1.采购人、采购代理机构将于项目投标截止时间对提交投标响应文件的供应商进行信用信息查询，查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等，信用信息查询记录及相关证据与采购资料一并存档。

2.对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将作无效标处理。

3.质疑受理地点：大地工程咨询有限公司（杭州市杭海路238森禾广场B座15楼）；接收人：杨先生；联系电话：15158666131。

十、联系方式：

采 购 人：浙江省海上搜救中心办公室

地    址：杭州市叶青兜路1号海事大厦

联 系 人：宋兵

联系电话：0571-88372822

代理公司名称：大地工程咨询有限公司

地址：杭州市杭海路238号森禾广场B座15楼

联系人：代夫强     联系电话：18268028684

同级政府采购监管管理部门：浙江省财政厅采监处

监督投诉电话：0571-87057615

第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙江省海上搜救中心船舶交通流组织指挥系统项目（重招） |
| 2 | 项目编号：DDZX2019-GK-009 |
| 3 | 招标方式：公开招标 |
| 4 | 建设地点：甲方指定地点。 |
| 5 | 资金来源及比例：国有资金占比100%。 |
| 6 | 招标范围：见技术规格书。 |
| 7 | 工期：详见技术规格书要求。 |
| 8 | 质量保证期：详见技术规格书要求。 |
| 9 | 是否接受联合体投标：否。 |
| 10 | 踏勘现场：不组织。 |
| 11 | 投标预备会：不召开。 |
| 12 | 投标文件递交截止时间：2019年07月09日09时00分。 |
| 13 | 投标文件递交地点：浙江潮王大酒店5楼会议室（杭州市潮王路208号）。 |
| 14 | 开标时间、地点及流程： 开标顺序：按照投标文件送达的先后顺序进行开标（后到先开）。 开标程序：本项目分两阶段开标，具体如下： 第一阶段：资信商务及技术文件开标； 时间：2019-07-09 09:00:00 开标地点：浙江潮王大酒店5楼会议室（杭州市潮王路208号）。 第二阶段：报价文件开标； 时间：商务及技术文件评审结束后（以采购代理机构通知时间为准）； 地点：同第一阶段开标地点。 注：第一阶段评审过程中作无效标处理的，报价文件直接退还供应商。 供应商法定代表人或其授权委托人须随带开标委托代理书和本人有效身份证原件（居民身份证或护照或港澳台胞证）（复印件或扫描件无效）准时到场参加开标会议。 |
| 15 | 招标文件的澄清、补充、修改的时间： 澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，以电子文件/传真形式发给各投标单位，不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。 澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 5 天前，以上款相同的形式发布。 |
| 16 | 投标限价：人民币370万元，超出投标限价的供应商将作无效标处理。 |
| 17 | 投标报价范围：含税全包价，包括运维、人工、维修、货物的运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修、税费等一切费用（即交钥匙工程）。 |
| 18 | 评标办法：综合评分法、资格后审。 |
| 19 | 投标文件组成：投标文件由报价文件、资信及商务文件、技术文件正本各1份；副本各5份组成。提供电子文档一份（光盘/u盘）。 |
| 20 | 评标结果公示：评标结束后7个工作日内，中标公告公示于浙江政府采购网并发出中标通知书。 |
| 21 | 投标保证金：无。 |
| 22 | 投标保证金退还：中标通知书发出之日起5个工作日内，未中标的投标人自行到招标代理方退还投标保证金。中标人在合同签订之日起五个工作日内自行到招标代理方退还投标保证金。 |
| 23 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 24 | 履约保证金: 履约保证金金额为合同总价的5%； 形式：转账支票或转账支票或电汇或银行转账或银行保函； 提交时间：签订合同后10个工作日内； 退还时间：中标人按约定完成服务内容且本项目经验收合格，履约保证金无息退还。 |
| 25 | 投标文件有效期：90天 |
| 26 | 支持小微企业： 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件1的格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业资格确认意见书》（或者投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果）。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 27 | 是否允许采购进口产品：否。 投标产品若属于节能环保产品请提供相应依据。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（含核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（含核心产品）投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 28 | 解释：本招标文件的解释权属于浙江省海上搜救中心办公室（大地工程咨询有限公司）。 |

注：以上内容如有变化将书面通知。如通知其中某一内容发生变化，未提及的将不作变动。

- 一 、总  则

（一） 适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“招标代理方”系指组织本次招标的大地工程咨询有限公司。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3、“采购人”系指委托招标方采购本次项目的浙江省海上搜救中心办公室。

4、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

（三）投标委托

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第四部分附件3）。

（四）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2、招标代理服务费：参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知[计价格（2002）1980号]货物类计算，计费基数为中标价，由中标供应商在中标通知书发出同时支付给招标代理机构，供应商在报价时应充分考虑。

（五）特别说明：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标报价低的原则确定中标人；投标报价相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （六）质疑和投诉

1、投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑；投标人对采购人和采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人和采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，招标代理机构将不予受理。

3、质疑和投诉必须满足《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十五条的规定，即“供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围”。

- （七）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在投标截止时间五日前以书面形式向浙江省海上搜救中心办公室提出。浙江省海上搜救中心办公室将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 二、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、报价文件三部分组成。

1、资信及商务文件

A、资信文件：

（1）投标声明书 (格式见附件)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）提供有效的营业执照副本复印件；

（4）投标保证金缴款凭证复印件和（银行回单复印件或网上电汇凭证或本项目采购代理公司开具的保证金缴纳收据复印件，可在投标截止时间前单独提交）；

（5）提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明、缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

（6）提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。新成立不足一年的公司须出具情况说明。

（7）出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》（内容及格式由投标人根据项目情况自定）；

（8） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（9）提供供应商及其法定代表人近三年无行贿犯罪记录，以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询结果为准（提供网站截图证明）；

（10）招标公告中所要求的投标人的特定条件及需要说明的其他资质和说明。

B、商务文件：

（1）投标人的小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书或者投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果）（如有）；

（2）投标人的省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（3）《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；

（4）投标人情况介绍（业务范围、技术力量、经营规模等）；

（5）自2016年1月1日以来类似项目成功案例的业绩证明（投标人类似项目实施情况一览表、提供合同复印件，原件备查）；

（6）资信及商务响应表（格式见附件）；

（7）自主创新、节能环保等的资质证书或文件（如有）；

（8）投标单位认为需要的其他文件资料。

2、技术文件：

（1）综述：投标人简介，以及对本项目的理解和概述等。

（2）整体分析：阐述对招标文件技术规格书的理解，分析项目的建设目标、建设任务和要求。

（3）总体框架：进行系统总体框架的设计，画出总的设计方案示意图，并说明数据和系统部署方案。

（4）需求分析：阐述海事信息系统顶层设计、顶层设计确定的技术路线（海事信息化项目必须基于SOA体系、海事协同管理平台和综合服务框架和网络信任体系进行建设）的理解，及与本项目之间的关系。

（5）系统功能设计方案。投标人应根据自身理解，编制本部分的设计方案。主要包括流程设计、功能设计、数据架构设计、服务设计方案，并说明可能的风险及应对措施等内容。

（6）系统技术设计方案：投标人根据自身理解和业务功能要求，编制系统技术设计方案。

（7）系统部署方案：投标人根据本工程的建设范围、建设内容，在现有海事信息系统技术架构下，提出部署方案，并确保系统运行的性能。

（8）项目实施方案：对本项目的组织结构和分工界面进行描述，给出项目总体进度计划，并从进度管理、质量管理、风险管理等方面说明项目保障体系，对系统测试、项目验收和成果交付方案进行阐述。

（9）技术服务与培训：对技术支持体系和售后服务体系进行说明，进行必要的服务承诺，给出具体的培训计划和培训方案。

（10）其它与补充说明：如有未尽事宜或对本技术规格书的技术要求有不同理解可补充说明。

注：投标单位请结合评分要点编制投标响应文件。

3、报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、开标一览表必须由相应代表人签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报；

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括服务费、人工费、专用工具、保险、税金、培训、质保等一切税金和费用。

- （四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1、投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、保证金形式：电汇/银行汇票/支票。

3、中标通知书发出之日起5个工作日内，未中标的投标人自行到招标代理方退还投标保证金。中标人在合同签订之日起五个工作日内自行到招标代理方退还投标保证金。招标代理方以电汇或转账等方式退还投标保证金。（保证金不计息）

投标保证金不予退还的：

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

履约保证金不予退还的：

（1）拒绝履行合同义务的；

（2）产品质量验收或测试不合格的。

（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按报价文件、资信及商务文件、技术文件正本、副本规定的份数分别编制并按A4纸规格单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。投标文件电子文档密封在报价文件封套内。（报价文件（正本、副本）、资信及商务文件（正本、副本）、技术文件（正本、副本）分别密封包装）。

投标人提交的报价文件应单独密封，否则开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。

活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件按无效标处理。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，如有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装

投标人应按资信及商务文件、技术文件、报价文件分别密封封装。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信及商务文件、技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未按规定密封或标记的投标文件；

2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3、仅以非纸制文本形式的投标文件；

4、投标方未能提供合格的资格文件；

5、与招标文件有重大偏离的投标文件；

6、标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

7、投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订或活页装订、正副本标书数量不足的、未有效授权或法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

8、未按规定办理购买招标文件登记手续、未交纳保证金的；

9、投标报价超出预算价的；

10、不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（九）废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

- （十）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- 三、开标

- （一）开标准备

采购组织机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其全权代表应参加开标会并签到。

- （二）开标程序：

1、开标会由采购组织机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣读递交投标文件的投标人名单，开标纪律，应当回避的情形，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

4、投标人或其当场推荐的代表（若有公证人员公证的则由委托的公证机构）检查投标文件密封的完整性并签名确认；

5、工作人员先拆封商务及资信文件和技术文件，后拆封报价文件，打开各投标人提交的商务及资信文件和技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，送评标地点评审，其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封；

6、评标委员会按招标文件要求对各投标人的商务、资信和技术进行评审，评审结束后，主持人宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，同时公布商务和技术评审符合采购需求的投标人名单，并公布其商务和技术得分情况；

7、主持人拆封通过商务和技术评审的投标人报价文件，宣读《开标一览表》中的投标价格，同时当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、常人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认，投标人全权代表未到场签名确认或者拒绝签名确认的，不影响评标过程和结果；

8、唱标结束后，工作人员将报价文件及开标记录送至评标地点，由评标委员会对投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实；

9、评审结束后，由主持人公布中标候选人名单，及采购人最终确认中标供应商名单的时间和公告方式等；

- 四、评标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购代理机构按《中华人民共和国政府采购法》相关要求，在专家库中随机抽取，成员由5人（含）以上奇数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

- （二）评标程序

1、现场工作人员核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2、主持人介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3、主持人通报报名参加本项目采购的供应商名单，宣读最终提交采购响应文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、主持人根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评标委员会尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；将按规定可由采购组织机构编制发售的非招标采购文件提请评标委员会予以确认；对评审人员提出的有关采购文件、采购响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5、评标委员会组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购组织机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6、现场工作人员做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

7、评审结束后，采购组织机构应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审人员发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（三）评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 五、定标

1、本项目由评标委员会推荐经评审综合得分前两名的供应商为中标候选人，采购结果由采购人代表签字确认。

2、采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

3、采购人或者采购代理机构自中标确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府指定的媒体上公告中标结果。

- 六、合同授予

- （一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内尽快签订政府采购合同，代理机构作为合同签订的鉴证方。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

- （二）履约保证金

履约保证金金额为合同总价的5%；

形式：转账支票或转账支票或电汇或银行转账或银行保函；

提交时间：签订合同后10个工作日内；

退还时间：中标人按约定完成服务内容且本项目经验收合格，无息退还。

- 七、货款的结算

待财政资金拨付到位后，由双方协商后确定。

- 第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的得分为各项目汇总得分，各标项中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

资信分由评审小组按照少数服从多数的原则统一打分。

技术分按照评审小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组组成人员数

投标人评标综合得分=技术分+资信分+价格分

具体评分内容详见评分细则。

评 分 细 则

| 评分项目 | 要点 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（30） | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30%*100。 |
| 技术分 （60分） | 方案完整性 | 5 | 根据投标文件的总体方案的完整性、规范性综合比较打分，优得5分，较优得2-4分，一般1分。 |
|  | 技术方案先进性、合理性 | 20 | 根据技术方案对浙江省海上搜救中心船舶交通流组织指挥系统项目描述的清晰程度和方案整体先进性、合理性，由评委综合评审，优得17-20分，较优得14-16分，一般1-13分。 供应商须提供方案演示（时间控制在10分钟以内）。 |
|  | 产品性能、技术指标及系统功能 | 15 | 按照技术规格书参数要求，结合系统功能设计、系统技术设计、系统部署及软件品牌优劣等方面，综合打分： 符合明确指标参数、满足系统功能要求得15分。对性能指标及系统功能属负偏离或缺漏项的每项扣2分，若负偏离或缺漏项4个以上的按重大偏离处理。 |
|  | 施工组织方案及人员技术力量 | 10 | 根据施工组织计划和质量保证措施的合理性、可行性，由评委在0-5分之间打分。 |
|  |  |  | 根据项目组成人员的数量、经验、资质等综合评审。优得5分，较好得4分，一般得1-3分。等级定为优的，指定的专职项目经理需具有信息系统集成高级项目经理证书，且项目团队的成员需具备丰富的相关工作经验（可参考提供的相关证书）；满足上述两个条件之一的，等级可定为较好。 |
|  | 售后服务、维保计划 | 5 | 项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）的有效性和售后服务的响应情况及质保期满足招标文件要求，基本分得3分，质保期延长一年加1分，最多得5分。 |
|  | 技术服务 | 3 | 技术服务、技术支持、技术培训计划的完整性、科学性、合理性。 |
|  | 优惠服务承诺 | 2 | 每一项有优惠服务承诺得1分，满分2分。 |
| 资信分（10分） | 业绩 | 8 | 投标人具有2016年1月1日以来类似项目业绩，每提供1个有效业绩得2分，最多8分。提供合同复印件，原件备查。（类似项目是指与本项目功能上具有共通性。） |
|  | 文件编制质量 | 2 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 |

注：合同复印件（必须包括合同首页、含有项目名称的页面以及签章页）

备注：本项目采用综合评分法分标项确定最终评价得分，并不保证最低投标价格的供应商一定中标。投标报价超过采购人的预算价的将作废标处理；若全部投标报价均超过预算价的，招标人将重新组织招标。

- 其他

报价得分评审对投标人最终的报价的评标价进行统一计算评分，由评审小组集体判定评分。

满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

①根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，响应单位为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

响应文件中须同时提供：中小企业声明函及投标人、投标产品制造商的小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书或者投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果），未按要求提供此二项证明材料的（二者缺一不可）均不被认定为中小企业，即投标报价不予扣减。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，响应单位如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

响应文件中须同时提供：响应单位的省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，投标产品制造商的小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书或者投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果），未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

③根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定响应单位如为符合条件的残疾人福利性单位，其投标报价扣除6%后参与评审。

- 第四章   招标内容及技术需求（技术规格书）

# 1.项目概况

## 1.1项目背景

为落实省委、省政府海洋强省战略，有效提高通航效率，保障通航安全，进一步助推浙江港口一体化，浙江省海上搜救中心将依照法定职能在航道、锚地资源日渐饱和的宁波舟山港核心港区开展交通组织一体化工作。

交通组织一体化工作涉及面广、数据量大、时间要求紧，不但涉及浙江省海上搜救中心与海港集团宁波舟山港股份有限公司，又牵涉到宁波、舟山两地，要保障交通组织的高效、科学运行，需要建设一个智能化的船舶交通组织指挥平台（以下简称平台）。本平台应具备各类信息的智能化收集和发布、管理的信息化操作、统计分析的智能化实施功能。

## 1.2建设目标

通过管理制度和技术创新，提升服务能力，保障畅通高效，打造公平、公正、公开的宁波舟山两港一体化平台，实现对辖区船舶动态的全面掌控。发挥宁波舟山港集团、舟山引航、海事安全监管业务等多方面的数据的作用，在充分分析的基础上，找出规律，制定科学的实施方案，实现船舶进出宁波舟山港核心港区统一组织，规范交通流秩序；实现核心港区锚地资源共享；提供深水航槽使用网上申请等服务，为船代、船方、港务集团、引航中心提供相关信息服务。

## 1.3建设内容

- 外网录入、查询模块

开发中英文版外网录入模块，供船舶、船代、码头等单位或用户进行注册、船舶动态报告、信息查询。

- 内网交通流组织管理模块

实现交通流的组织、实施及过程监管，实时掌握核心港区交通流实际情况。

- 智能化的船舶交通组织模块

根据船舶进出港交通流计划、引航作业计划、航槽使用计划、锚地使用计划、船舶航行实际状况等动态，预判重要航道、重要观测线的交通流情况。

- 数据统计模块

开发数据统计及展示模块。统计各类海上交通数据，可以分航门、分船舶参数、分时段、分码头、分港域统计各种船舶动态的数量，并可以以折线、柱状、饼状等图形展示。实时展示不同航门进出船舶的数量等信息。

设定统计分析模型，开展有关航行安全、交通效率、船舶流量等评估分析。依据历史数据分析给将来提供预测分析。

- 用户管理模块

根据用户的申请，进行用户审核，分配权限。不同的用户，根据权限，进行用户界面管理。

- 手机APP服务

提供中英文手机版应用APP，根据用户的权限，供船舶代理、引航、船长、船东等用户，进行船舶交通流计划查看、锚地使用预约、航行通警告查看、手机服务提醒、海况实情等。手机APP的功能，应与外网网页版的相同。

- 数据工程

本工程统一建设船舶交通流共享数据库。一是打通与海港集团宁波舟山港股份有限公司低能见度船舶导航监控系统平台及其他相关单位的数据接口，获取港口、引航、气象、水文等影响船舶交通流情况的数据。二是开发数据接口，与交通运输部海事局相关系统打通。包括与船舶安全监督管理系统、险情上报与查询分析系统、船舶登记管理系统、海事危防信息系统、海船船员管理系统等业务系统的打通。

该项目费用实行包干制，数据工程建设中，涉及相关系统接口开发的费用全部包含在总价内。

## 1.4建设必要性和可行性

一、项目实施必要性

（一）提高港口交通效率、促进生产的需要。2017年核心港区吞吐量超8亿吨，进出港超过70万艘次，交通流十分密集。根据VTS观测数据，目前虾峙门日均流量约150艘次，尤其是7点至10点和高平潮前后2小时，进港船舶可达8艘次/小时。由于深吃水船舶只能在特定时段进港（该类船舶须经深水航槽进港，靠泊码头有时间窗口限制），随着鱼山石化、中宅两期等大码头投产，虾峙门航道重点时段将会产生拥堵。因此，需要海事部门积极发挥交通组织职能，通过错时、分流等措施挖掘航道潜能，提升港口竞争力。

（二）优化港口交通秩序、保障航行安全的需要。目前的港口船舶计划存在以下问题：一是宁波、舟山调度各自为政，调度计划没有整合。二是调度只有码头靠离泊时间而无进出港时间，造成船舶通过虾峙门等主航道处于无计划状态。三是两个港域没有统一的引航计划，引航缺乏协调性、有序性。四是船舶进虾峙门的时间次序由引航员、船方临时联系确定，虾峙门东口风险较大。交通组织一体化对优化航行秩序的能力、保障船舶航行安全意义重大。

（三）海事部门促进港口一体化和管理创新的需要。港口一体化是我省的重大战略决策，2006年启用宁波-舟山港名称到现在，省里一直推进宁波舟山港口一体化，但至今宁波和舟山两个港域的调度和引航也未实现一体化。海事部门肩负海上交通组织的法定职责，我们理应以海事监管一体化为引领，以核心港区交通组织一体化为载体，创新管理方式，全面理顺水上交通秩序管理，建立高效、有序的通航秩序管理新格局，实质性助推港口一体化战略。

二、项目实施可行性

（一）具备扎实的数据支撑。近年来，浙江海事局主动对接部海事局顶层设计，积极制订和落实“1中心、2平台、4应用”的浙江海事局信息化总体设计框架思路，统筹建设了二级数据中心、现场动态监管系统、“就近跑一次”电子政务系统，升级了现场综合执法系统，多个系统之间互联互通。并积极与部局及省数据中心对接，实现了多种业务数据共享。数据的积累、共享以及系统融会贯通的建设经验为建设交通流组织系统打下坚实的基础。

（二）法律、法规有授权。《海上交通安全法》第三条、第十二条规定了船舶进出港口必须向主管机关报告船舶的航次计划、船员配备和载货载客等情况。交通部规章《船舶交通管理系统安全监督管理规则》第十三条规定“VTS中心根据交通流量和通航环境情况及港口船舶动态计划实施交通组织”。部海事局《关于实施国内航行海船进出港报告制度有关事项的通知》（海船舶〔2016〕619号）规定了船舶报告的要求。

（三）政策上有要求。交通运输部在《关于学习借鉴浙江经验推进区域港口一体化改革的通知》（交水函〔2017〕633号）、浙江省《关于加快建设海洋强省国际强港的若干意见》（浙政发〔2017〕44 号）要求推进区域港口一体化发展。三是软硬件设备有支撑。核心港区的VTS系统、AIS系统和CCTV系统都比较成熟，可以辅助开展船舶交通组织。

## 1.5施工进度要求

根据项目组织形式以及工程建设复杂程度、工程量和施工条件，参考近期类似项目的建设周期情况，本工程实施主要包括需求分析及概要设计、设备到货、系统开发、系统安装、调试、测试、用户培训、试运行、系统验收等内容。实施工期为合同签订后4个月。

## 1.6供货清单

本标的中标单位将完成以下系统的开发及推广实施工作：

供货清单

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 系统功能开发 |  |  |
| 1 | 外网申报系统 | 1 | 项 |
| 2 | 智能交管系统 | 1 | 项 |
| 3 | 手机应用系统 | 1 | 项 |
| 4 | 船舶交通流共享数据库 | 1 | 项 |
| 二 | 系统集成互通 |  |  |
| 1 | 浙江海事二级协同管理平台 | 1 | 项 |
| 2 | 浙江海事二级数据中心 | 1 | 项 |
| 3 | 4A以及电子签章集成 | 1 | 项 |
| 4 | 短信平台的接入 | 1 | 项 |
| 5 | 浙江海事局“就近跑一次”电子政务系统 | 1 | 项 |
| 6 | 现场综合执法系统 | 1 | 项 |
| 7 | 海港集团宁波舟山港股份有限公司低能见度船舶导航监控系统平台 | 1 | 项 |
| 8 | 浙江省海上搜救中心与海港集团宁波舟山港股份有限公司10M专线及五年服务费 | 1 | 项 |
| 三 | 系统部署、培训及技术协调 | 1 | 项 |
| 四 | 信息化项目管理所需的文档 | 1 | 项 |
| 五 | 招标文件要求的文档 | 1 | 项 |
| 六 | 软件开发源代码及光盘 | 1 | 项 |
| 七 | 安全测试报告（经浙江省公安厅认可的具备等保检测资质的第三方出具的安全测试报告） | 1 | 项 |

# 2.招标须知

## 2.1对投标人的基本要求

一、投标人除应具备商务部分要求的资质外，还应满足如下要求：

- 为确保系统建设的专业性和高效性，投标人应对招标人已采购的支撑系统、基础设施有深刻的了解，在提出系统总体技术体系框架的基础上，对系统功能设计、流程设计、服务设计、部署设计提出有针对性的技术解决方案。

- 应本着对招标人负责的态度和原则，有能力对招标人已购置的或指定的第三方软硬件平台进行集成和使用，有能力与第三方厂商进行工作协调。

- 投标人一旦中标，应保证能够按照技术规格书中的承诺，以及按照后期技术联络会议中经双方协商提出的承诺，提供明确的项目开发计划和项目质量管理计划，包括组织机构、人员组成、工作计划、进度安排等内容，组织好项目管理和实施队伍，进行系统建设和长期维护与服务。

- 在项目建设过程中产生的各类项目成果和项目文档应做统一描述，并提出具体的项目成果转移交付策略。

- 投标人在中标后，涉及多方面的系统使用培训、技术培训、管理及运维培训等由投标人统一负责协调组织，培训应采取多层次、多阶段和多种形式进行。

二、中标单位在实施过程中，需在招标人或招标人选定的监理单位的协调下，推进各项工作的开展，主要包括以下内容：

1、中标单位需要按时提交各阶段的技术文件（包括需求分析、详细设计、概要设计）、组织和实施方案、质量保证方案、源代码管理方案、测试方案、进度计划、项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）、测试计划、项目进度计划和进度控制节点等内容，并接受监理的监督；

2、中标单位需配合招标人对项目质量进行把控，包括按时提交系统集成方案、应用软件开发的阶段性计划、培训计划、培训总结报告等内容，并接收监理对系统集成质量、应用软件开发质量、软件应用培训质量的监督。

3、中标单位需配合招标人对项目进度进行把控，包括按时提交进度分解计划，并按照甲方要求对进度计划进行动态调整。当工期目标严重偏离时，应按照招标人提出的对策建议尽快采取措施。同时在中标单位提交进度付款申请时应同时提供招标人单位出具的相关文件。

4、中标单位应承诺按照中华人民共和国海事局的要求提供相关文档。

5、中标单位应按规定的日期和要求完成项目策划、需求分析和详细设计、软件开发、安装、测试和验收阶段的全部工作。

## 2.2技术投标文件基本要求

投标人须根据自己对标书的理解和实际工程经验提供一套完整方案。技术方案、应答书以及提供应答的所有技术指标说明材料及相应资料均须以中文书写，如不可避免的使用到英文或英文缩写，必须注明中文解释。

项目建设应具备先进性、可靠性、开放性，充分考虑海事系统业务和技术体系的未来发展需要，在技术选择、体系结构、系统功能、综合性能等各个方面适应未来业务发展的需要，并最大程度的保护当前信息化投资。

投标人对招标文件技术规格书的应答至少包含以下具体内容：

（1）综述：投标人简介，以及对本项目的理解和概述等。

（2）整体分析：阐述对招标文件技术规格书的理解，分析项目的建设目标、建设任务和要求。

（3）总体框架：进行系统总体框架的设计，画出总的设计方案示意图，并说明数据和系统部署方案。

（4）需求分析：阐述海事信息系统顶层设计、顶层设计确定的技术路线（海事信息化项目必须基于SOA体系、海事协同管理平台和综合服务框架和网络信任体系进行建设）的理解，及与本项目之间的关系。

（5）系统功能设计方案。投标人应根据自身理解，编制本部分的设计方案。主要包括流程设计、功能设计、数据架构设计、服务设计方案，并说明可能的风险及应对措施等内容。

（6）系统技术设计方案：投标人根据自身理解和业务功能要求，编制系统技术设计方案。

（7）系统部署方案：投标人根据本工程的建设范围、建设内容，在现有海事信息系统技术架构下，提出部署方案，并确保系统运行的性能。

（8）项目实施方案：对本项目的组织结构和分工界面进行描述，给出项目总体进度计划，并从进度管理、质量管理、风险管理等方面说明项目保障体系，对系统测试、项目验收和成果交付方案进行阐述。

（9）技术服务与培训：对技术支持体系和售后服务体系进行说明，进行必要的服务承诺，给出具体的培训计划和培训方案。

（10）其它与补充说明：如有未尽事宜或对本技术规格书的技术要求有不同理解可补充说明。

## 2.3技术规格书的应答要求

如果投标人未以书面形式对本技术规格书提出异议，则意味着投标人完全响应本技术规格书的要求，投标人提供的本系统的有关软件，以及资料和服务等应完全满足本规格书、有关工业标准和相关国家标准的要求。

投标人必须针对本技术规格书的要求作点对点实质性响应，投标人必须满足主要项目要求，否则投标人的技术建议书将被拒绝并被认作没有回答，其响应与招标文件内容采用同样的顺序。

投标人必须对技术条款逐条做出明确的阐述，说明“满足”、“部分满足”或“不满足”，并加以必要的说明。涉及具体的技术数据和指标时，应详细列出，不得使用诸如“理解”、“注意到”、“明白”等含糊之词，否则将视为不应答。应用技术偏差表给出投标人技术方案与投标文件技术要求之间的偏差，并给出简要理解和描述，说明投标人技术方案如何满足该要求；如果该响应在投标文件中有具体详述可在该处简单应答，但必须给出确切的位置索引指定参见技术投标文件的具体章节。

## 2.4对产品技术规格的要求

本招标文件技术规格书所描述的技术要求为项目建设最低要求，投标人应提出满足并不低于这些要求的完整技术方案：

（1）须保证所提供的软件产品为技术成熟的正式版本，在软件产品交付时需提供有关材料。

（2）须保证所提供的所有软件产品具有在中国境内的正式合法使用权。

（3）投标人必须承诺保证提供的所有软件产品都具有完整的技术资料和介绍。

（4）须在报价表中提供所有软件产品的价格，给出所有软件产品的详细分项报价，如必须提供的技术资料或介质不包含在基本产品中需单独报价。

（5）投标人对招标人提出的技术方案如有差异，可在投标文件中提出推荐方案，并在差异表中列出。须保证一旦中标，如果出现因软件产品有任何遗漏而不能保证本技术规范要求的基本功能和系统运行，所产生的费用由中标人负责。

（6）投标人应承诺开发的软件产品著作权归中华人民共和国海事局所有。

## 2.5招标人权利要求

招标人拥有对本技术规格书的解析、补充和局部修改权。

招标人对投标人就本次招标的产品的供货、安装调试、人员培训、技术支持与服务等内容进行最终验收。

招标人保留对采购服务的功能进行调整的权利。如有较大调整，双方协商解决。

本工程建设双方应按规定的日期和要求完成项目策划、需求分

析和详细设计、软件开发、安装、测试和验收阶段的全部工作。

投标人提供的系统方案和技术参数作为合同的重要附件，如与

本规格书冲突，以本规格书为准。

## 2.6报价要求

投标人所提供的软件应能构成满足使用要求的完整可用的系统。对于在招标书中未列出，而投标人所使用的投标软件构成完整系统所必需的部件、软件，投标人应在投标文件中说明并按照招标书对软件的应答要求提供详细规格并报价，其价格应包含在投标总价中。否则招标人将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

投标人应根据配置情况，在投标文件中按不同建设内容分类，详细列出各种软件开发清单，并在报价书中详细列出单价、合价、折扣、分系统汇总价、总价等各项费用。

# 3.需求分析

## 3.1业务需求分析

### 3.1.1外网录入、查询模块

在外网门户网站开发中英文版外网录入模块，供船舶、船代、码头等单位或用户进行注册、船舶动态报告、信息查询。

注册：调度、船公司、码头、代理单位等单位应事先在平台注册。

录入：船舶进出港动态报告、船舶深水航槽使用报告、核心港区锚地使用报告录入。

查询：提供船舶交通流计划查询、锚地使用计划查询、船舶资料查询、船舶轨迹查询、审批结果查询、安全信息提醒等功能。

### 3.1.2内网交通组织管理模块

在海事局内网开发交通组织管理模块。能够导入报告端船舶动态信息；导入宁波舟山港船舶进出港动态数据；导入宁波舟山港引航机构的引航作业计划。能够对上述数据根据设定的要求初步形成进出港动态表。

海事部门对港口船舶进出港动态、引航作业、航槽使用安排、锚地使用等动态情况进行发布。

### 3.1.3智能化的船舶交通组织模块

开发宁波舟山港口船舶交通流组织及管理模块，根据船舶进出港交通流动态、引航作业计划、航槽使用安排、锚地使用计划、船舶航行实际状况等动态，预判重要航道、重要观测线的交通流情况。能够关联展示已发布的进出港船舶、引航船舶、锚泊船舶等AIS动态。对船舶进出港口的轨迹、不同时间点的位置以及通过重要观测线的时间进行预测，能够对交通密集区、交通密集时段开展自动报警或提醒。

### 3.1.4数据统计模块

在内网系统中开发数据统计及展示模块。统计各类海上交通数据，可以分航门、分船舶参数、分时段、分码头、分港域统计各种船舶动态的数量，并可以以折线、柱状、饼状等图形展示。实时展示不同航门进出船舶的数量等信息。

设定统计分析模型，开展有关航行安全、交通效率、船舶流量等评估分析。依据历史数据分析给将来提供预测分析。

### 3.1.5用户管理模块

根据用户的申请，进行用户审核，分配权限。不同的用户，根据权限，进行用户界面管理。

### 3.1.6 APP服务子系统

提供中英文手机版应用APP，根据用户的权限，供船舶代理、引航、船长、船东等用户，进行船舶交通流计划查看、锚地使用预约、航行通警告查看、手机服务提醒、海况实情等。手机APP的功能，应与外网网页版的相同。

### 3.1.7数据工程

本工程统一建设船舶交通流共享数据库。

一是打通与海港集团宁波舟山港股份有限公司低能见度船舶导航监控系统平台及其他相关单位的数据接口，获取港口、引航、气象、水文等影响船舶交通流情况的数据。通过全面整合和各类数据实现符合实际的船舶进出港计划。包括与港口低能见度船舶导航监控系统模块对接；海洋气象及潮流潮汐模块；船舶危险品装卸及过境申报信息；船舶交通管理系统融合；港口视频监控模块融合；生产作业船舶全程路径管理；船舶交通流组织指挥系统与引航调度管理平台的信息对接等。

二是开发数据接口，获取交通运输部海事局相关数据。包括与船舶安全监督管理系统、险情上报与查询分析系统、船舶登记管理系统、海事危防信息系统、海船船员管理系统等业务系统的打通。

# 4.总体建设方案

## 4.1系统建设原则

### 4.1.1性能要求

平台要求系统4s内输出结果并展示给用户；电子政务公共服务平台要求1.5s内输出结果并展示给用户，其中，输入用户以及口令登录系统时间：平均时间不超过3秒钟；出现登录页面时间：不超过2秒钟。

在100个用户并发压力情况下，服务器CPU 平均使用率不高于90%，系统内存使用率不超过80％。

一般10万条数据集的简单查询及统计不应超过5秒，百万条数据的查询及统计不应超过10秒。复杂综合性跨模块查询及统计不应超过30秒。

应能够连续7×24小时不间断工作，出现故障应能及时告警，软件系统应具备自动或手动恢复措施，自动恢复时间<15分钟，手工恢复时间<12小时，以便在发生错误时能够快速地恢复正常运行。软件系统要防止消耗过多的系统资源而使系统崩溃。

### 4.1.2安全性

应用系统的开发应满足安全等级保护对于二级应用系统的建设要求，系统编码应符合《浙江海事局安全编码规范》的要求，包括但不限于以下功能：

用户权限限制：能根据不同要求对权限进行灵活的配置。在部局统一的身份认证框架体系下进行开发并集成；

用户和密码封闭性：对于相应用户及密码进行次数限制；

留痕功能：系统应提供操作日志，操作日志记录的操作情况应具有全面性和准确性，包括主要要素如操作员、操作日期、使用模块等，具有日志查询功能。系统应对本系统产生的数据提供修改功能，并保留修改痕迹；

数据传输安全性：对于有特殊安全要求的数据传输进行必要的加密处理，以防止对数据的篡改、侦听等；

安全审计：系统进行安全审计，如日志信息、日志管理、系统信息分析、日志权限等；

为保证各项系统需要的数据接口的安全性，采用统一安全和保密的加密和解密方式进行数据对接。当其中有数据接口存在问题时，系统能够自动识别到，为今后解决问题提升效率。

为防止数据存缺失，涉及到交通流组织相关数据都采用推送方式进行接口对接，解决数据丢失的问题。

### 4.1.3可靠性

屏蔽用户操作错误：系统能够对用户常见的误操作的提示进行屏蔽；

输入数据有效性检查：系统对数据录入进行有效性检查；

错误提示的准确性：对用户的错误操作提示准确；

错误不能导致系统异常退出：不存在操作错误引起系统异常退出的情况；

异常情况的影响：在程序运行过程中进行掉电或断网等故障试验，数据和系统的受影响程度，若受损，提供补救工具和补救方法，保证数据不能丢失；

### 4.1.4兼容性

硬件兼容性：系统能够兼容常见的不同型号的硬件（如服务器、打印机、扫描仪等设备）；

软件兼容性：系统与其他应用软件高度兼容，如趋势杀毒软件、报表软件等；

平台兼容性：系统对操作系统、数据库系统高度兼容，系统可移植、跨平台使用。

数据兼容性：在保证系统和数据安全的前提下，能够方便地与其他系统实现数据交换和共享。

浏览器兼容性：系统应该兼容IE 9及以上、火狐浏览器、谷歌浏览器及其他的主流浏览器。

手机APP子系统兼容性：系统应该兼容Android、iOS等主流手机操作系统。

### 4.1.5可扩充性

硬件扩充能力：系统可适应增加硬件；

软件扩充能力：具备支持业务流程的参数化配置和业务功能的重组与更新，在不影响系统原有业务流程的情况下可实现对新业务的灵活增加；

软件复用能力：软件模块应具备可复用性，其中的部分模块可复用到其它系统中；

业务规模扩充能力：系统可以处理更多部门、更多用户的能力；

系统配置：流程可配置、标签可配置；

系统升级：系统提供升级的手段较为方便；

系统维护：系统提供有效的维护手段。

### 4.1.6易用性

应用软件系统应采用B/S和C/S架构模式联合开发；

易安装性：系统较容易安装，符合流行安装模式；

用户界面的友好性：界面简捷，为系统管理员提供简洁、直观、友好的图形化的管理界面，方便操作，界面风格操作与业务流程的相符；

易学习性：相对一般操作人员来说，学习使用无难度，对操作人员无特殊要求；

易操作性：应容易操作，对主要或常用功能应该提供快捷方式；

各模块界面风格一致性：界面风格和操作一致；

联机帮助丰富性：联机帮助应准确、全面，在关健操作时使用联机帮助较为方便。

## 4.2总体架构

根据工程建设目标和建设任务，采用面向服务体系架构（SOA），整合各类信息资源，运用成熟、主流的信息技术，系统总体架构可分为基础支撑层、数据资源层、应用支撑层、业务应用层、信息系统的安全保障体系与标准规范体系。

需要接入交通运输部海事局相关数据、浙江海事局二级数据中心数据、海港集团宁波舟山港股份有限公司作业数据、舟山引航数据，制定出高效和符合实际的一体化交通流管理。

## 4.3功能架构

平台内容项包含外网报告子系统、手机APP服务子系统、智能交通组织子系统、数据交换平台，外网录入子系统实现船舶进出港计划查询、锚地预约申请、船舶引航计划查询、船舶通航申请以及通知公告等功能。手机APP服务子系统可供船舶代理、引航、船长、船东等用户，进行船舶交通流计划查看、锚地使用预约、航行通警告查看、手机服务提醒、海况实情等。智能交管子系统实现交通流组织、GIS监管、数据统计、审批管理、计划变更管理、系统设置等功能。数据交换平台应实现与宁波舟山港调度计划、舟山引航计划、MIS数据库以及海事相关系统数据交换。

## 4.4数据传输架构

平台内容项包含外网录入子系统、手机APP服务子系统通过互联网与搜救中心外网服务器进行连接，经过安全设备后接入智能交管子系统。海港集团宁波舟山港股份有限公司相关数据（如宁波舟山港集团港口作业计划、引航站引航计划、气象水文等）通过网络专线接入智能交管子系统。

## 4.5技术路线要求

### 4.5.1遵循技术标准

系统的建设改造需严格遵循以下技术规范的要求：

（一）《海事信息系统顶层设计》；

（二）《海事信息系统技术规范》；

（1）综合服务平台支撑功能规范

（2）协同管理平台支撑功能规范

（3）平台数据规范

（4）平台技术规范

（5）平台集成规范

（三）《门户集成规范》

（四）《统一认证系统集成规范》

（五）《应用系统开发、部署、集成规范》

（六）《海事信息化顶层设计技术路线与管理》

（七）海事元数据目录

（八）《浙江海事局安全编码规范》

### 4.5.2应用系统开发要求

应用开发需重点满足《海事信息系统技术规范-平台集成规范》、《海事信息系统技术规范-平台数据规范》要求，遵循基于SOA的Java EE结构，采用三层架构技术(Model-View-Control)。并遵循以下原则：

1、字符集规范：为了实现“统一部署，集中管控”目标，数据库部署字符集要求UTF-8；

2、BPM流程设计与开发规范：所有BPM流程都采用统一部署原则，为部海事局一级云中心提供可靠的工作流保障。BPM在设计须遵循《海事信息系统技术规范-平台技术规范》的业务流程管理部分；

3、WebService服务设计与开发规范：系统服务开发，业务系统应该遵循《海事信息系统技术规范-平台集成规范》系统服务识别指南和系统服务开发指南两个章节；

对于生成服务代码框架，选择的服务框架必须支持JAX-WS2.0/2.1标准或者SOAP1.1/1.2协议，并且服务的开发和调用也都基于JAX-WS 2.0/2.1标准以及SOAP 1.1/1.2协议。对于使用Java 语言开发的业务系统而言，推荐使用JDeveloper。对于SOA平台推荐优先使用CXF框架，其次使用Axis2框架。

4、对本系统产生的数据提供修改功能，并保留修改痕迹可供追溯。

# 5.系统功能设计

## 5.1外网录入子系统

### 5.1.1外网用户管理

外网用户总体分为三类。与浙江海事局综合服务平台的用户数据可以实现互相认证。

一类用户对象：港口调度、引航机构等。每天定时提出船舶进出港计划安排的申请、调整。对其他自主申报的引航申请，进行引航作业安排。管理自有相关船舶作业动态的申请，接受其他非自有相关船舶的作业动态申请，每天定时提出次日的计划安排，导入一体化平台。

二类用户对象：船公司、代理、货主码头等。当相关船舶有进出港需求时，提出船舶作业动态申请。依需要申请，不用每天使用。

三类用户对象：货代、货主等相关利益方。三类用户对象没有船舶动态申请的权限，但可以查询相关船舶的作业计划安排。

### 5.1.2进出港动态录入

由船公司账号、船舶账号、代理账号、货主码头账号、港口调度账号登录进港计划申请表单，实现进港计划的申请、变更及审核通过结果，在申请过程中需要对应锚地预约、航槽使用等申请进行自动核验和校核。

涉及靠泊货主码头的，货主码头需对靠泊计划进行确认。码头账户，可以对码头上船舶的状态进行管理，如已完货、离泊延误等等。

实现接入宁波舟山港调度数据。

进港计划，需要填写船舶船长、载重吨等静态资料，船舶载货、吃水、航速等动态资料，计划通过L1、L2时间、靠泊时间等航次资料，拖带、操纵受限等特殊资料。静态资料可以从平台数据库中导入。静态、动态资料，需要和AIS中的数据校对。确认后，在海事审核员账户中显示。在海事审核员没有操作前，计划申请人可以即时修改。

### 5.1.3航槽使用预约

船舶、船公司、代理可以通过航槽使用管理模块进行航槽使用预约。

申请人需要填写如下表中的要素内容：

| 船 名 | FIDA/菲达 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国 籍 | 马绍尔群岛 |  | 代理公司 |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 拟过航槽时间 | 2018年09月15日1130-1230时 |  |  |  |  |  |  |
| 送审材料 | □使用报告 □进港岸审批书 □船长确认书 |  |  |  |  |  |  |
| 动态 | □ 进港 |  |  | □ 出港 |  |  |  |
|  | □ 靠泊 |  |  | □ 离泊 |  |  |  |
| 泊位 |  | 锚位 |  |  |  |  |  |
| 受限情况 | □受限 |  |  | □非受限 |  |  |  |
| 船舶最大吃水 | 21.5米 |  | 货 物 |  |  |  | 燃料油/吨 |
| 浅滩富裕水深 | 0.42~0.59米 |  | 航槽富裕水深 |  |  |  | 4.32~4.49米 |
| 风力情况 | 按目前预报符合要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 落实安全措施 | □航警 □引航 □助航 □清护航 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

其中，涉及船舶静态数据，可以由系统中导入；船舶动态数据，需要申请人录入。确认后，在海事审核员账户中显示。在海事审核员没有操作前，计划申请人可以即时修改。

### 5.1.4锚地使用预约

港口调度、船舶、船公司、代理可以通过锚地预约模块进行锚地使用预约。计划可以以条目的形式录入，也可以以选座的方式在图中录入。

对于特殊锚泊计划，可以由海事管理员单独录入。

锚泊预约申请单显示的字段显示如下：

| 船名 | 国籍 |  | 船舶类型 | 船长 | 船宽 | 载重吨 |  | 所载货物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大吃水 | 预抵锚位 |  | 预计抛锚时间 | 预计离锚时间 |  |  | 下一港/泊位 |  |
| 报告单位 |  |  |  | 联系人 电话 |  |  |  |  |

### 5.1.5用户登录

提供用户登录系统入口，考虑用户信息的安全性用户登录密码采用特殊加密方式进行加密。

### 5.1.6数据展示

显当日船舶进出港动态、航槽、锚地等信息等内容。

### 5.1.7自助查询

#### 5.1.7.1船舶资料信息查询

通过IMO、MMSI、中文名、英文名、初次登记号进行船舶资料查询。

#### 5.1.7.2船舶轨迹查询

对船舶轨迹进行查询，结合海图，根据时间筛选可进行船舶轨迹查看。

### 5.1.8安全信息

#### 5.1.8.1交通管制

对交通管制信息进行数据发布，供各方通过互联网手段可方便的掌握交通管制信息。

#### 5.1.8.2 VTS通播

对VTS通波信息进行数据发布，供各方通过互联网手段可方便的掌握海上交通信息。

#### 5.1.8.3安全提醒

对安全提醒信息进行数据发布，供各方通过互联网手段可方便的掌握安全提醒信息。

### 5.1.9用户注册

各类用户需通过外网登入宁波舟山港监管服务平台互联网子系统注册用户帐号，登录名保证唯一，用户会有初始化密码123456，可自行修改用户密码，用户注册完后需要综合业务系统对用户进行审核后才能使用。

## 5.2智能交管子系统

### 5.2.1虾峙门、条帚门进港组织

#### 5.2.1.1进港组织

自动校验审核，系统自动校对船舶进港计划的航道匹配性、资料准确性、前后船舶间隔时间的符合性。航道匹配性，主要校对航道等级及通航要求与船舶等级、吃水等是否相符。前后船舶间隔时间，可以在系统中设定调整，默认前后间隔不小于10分钟。申请重点时段进港的，需要校对船舶的航速。如，涉及深水航槽使用的，或涉及核心港区内锚泊的，需校对深水航槽、锚泊的审核情况。涉及引航的，需要校对审核后的引航计划。

对码头匹配性、航道匹配性、资料准确性、前后船舶间隔时间的符合性等方面存在问题的，实施人工审核。

#### 5.2.1.2进港动态发布

海事人员收到相关进港动态，经综合评估后，形成进条帚门、虾峙门航道交通流组织计划，在平台公布，供船方、船代、调度、引航中心查看。公布内容包括：进港编号、船舶名称、IMO/MMSI、船舶其它参数、目的地（港区、码头）、引航编号、L1/L2通过计划时间、船舶状态等信息（可选择显示或隐藏条目）等。

进港计划，分简要版和详细版两种展示模式。简要版，如飞机场航班动态，以列表的形式显示进港编号、船舶名称、L1/L2通过计划、港内作业计划、船舶动态（正常、等待、进港、延误）等信息。按照权限，在列表中点击条目，可以查阅单艘船舶的详细版进港信息，包括船舶资料、引航资料、代理、货物等信息。

#### 5.2.1.3进港船舶交通实施

当计划内的船舶，如进入或在VTS管理区域，平台自动记录船舶进入VTS覆盖区的时间地点及船舶信息；有选择地（选择列表上编号前10、20或某一时段）在GIS图上对相应过某一航门（虾进、条进）的船舶标识上方显示相应的编号；被选择的船舶（如列表上编号前10、20或某一时段）过某一航门（虾进、条进）相应的船舶没有出现在GIS图上，给予弹窗显示，点击按钮可查询船舶实时位置信息。

已在VTS覆盖区内抛锚的船舶，起锚时，平台自动匹配进港计划，不符合进港要求的，船舶AIS符号应闪亮显示。

未在计划内的船舶进入VTS管理区域内时，平台自动记录船舶进入VTS管理区的时间地点及船舶信息，并自动以不同的颜色在GIS图上显示。如该轮选择虾峙门口外水域抛锚的，平台自动记录其锚泊时间及地点。如该轮无计划又不抛锚，平台以另一种颜色在GIS图上显示，并自动提醒。

当计划内船舶在口外VTS管理区内并且航速大于2节时，实时计算船舶到达L1或L2的时间并可选择显示或隐藏某一段编号的船舶或某一时间段的船舶；与拟过L1或L2比较，提前或推迟一定时间到达L1或L2的船舶，可选择文字闪动或颜色警示；当计划内船舶间距小于一定值时可选择文字闪动或颜色警示。已过虾峙门、条帚门航道的船舶，计划条目暗灰色显示，表格和流程图中自动将正在进港的船舶提前至默认显示界面。

#### 5.2.1.4进港计划变更

当水文气象通航条件发生变化不再适合船舶进港时，可变更或中止全部或部分船舶进港计划，择时或实时发布变更或中止信息并说明原因；

由于船舶自身原因、码头生产原因等可预见的船舶计划变更，计划推后的应在原计划进港时间前3小时、计划提前的应在新计划前3小时提出调整申请，3小时内的需有权限人员在后台变更；

船舶未通过平台报告动态、或船舶未按时抵达也未在3小时前更改船舶计划的，有权限人员根据交通流的现状和进港次序情况在适当位置加入编队顺序，并赋予相应编号，其后的船舶编号顺延；调整后的计划予以发布。

船舶已过口外航槽5、6的，船舶计划不能更改。

#### 5.2.1.5进港计划模拟

根据已发布的进港计划，船舶平均进港速度或平均实时速度，模拟未来24小时内的进港航路繁忙程度，繁忙度用不同颜色区分。

### 5.2.2虾峙门、条帚门出港组织

#### 5.2.2.1出港组织

自动校验审核，主要由系统自动校对船舶的航道匹配性、资料准确性、前后船舶间隔时间的符合性。航道匹配性，主要校对航道等级及通航要求与船舶等级、吃水等是否相符。前后船舶间隔时间，可以在系统中设定调整，默认前后间隔不小于10分钟。如，涉及深水航槽使用的，或涉及核心港区内锚泊的，需校对深水航槽、锚泊的审核情况。涉及引航的，需要校对审核后的引航计划。

航道匹配性、资料准确性、前后船舶间隔时间的符合性等方面存在问题的，实施人工干预。

#### 5.2.2.2出港动态发布

海事审核员审核后，将审核通过的所有通过条帚门、虾峙门航道离港的交通流组织计划，在平台公布，供船方、船代、调度、引航中心查看。公布内容包括：离港编号、船舶名称、IMO/MMSI、船舶其它参数、目的地（港区、码头）、引航编号、1号6号警戒区通过计划时间、船舶状态等信息（可选择显示或隐藏条目）等。

#### 5.2.2.3出港船舶交通组织实施

当计划内的船舶离开码头航速大于2节时或进入VTS管理区域，记录船舶时间地点及船舶信息；有选择地（选择列表上编号前10、20或某一时段）过某一航门（虾出、条出）在GIS图上相应的船舶标识上方显示相应的编号；被选择的船舶（如列表上编号前10、20或某一时段）过某一航门（虾进、出、条进、出）相应的船舶没有出现在GIS图上，给予弹窗显示，点击按钮可查询船舶实时位置信息。

实时计算船舶到达船舶航向方向最近的触发线的时间并可选择显示或隐藏；根据当前的航速推算到达1号警戒区/7号警戒区的时间，提前或推迟一定时间到达1号警戒区/7号警戒区的船舶，可选择预警，可选择文字闪动或颜色警示；当前后两船船舶到达1号警戒区时的间距小于一定值时可选择文字闪动或颜色警示，可在平台上实时调整船舶计划或直接通过干预船舶动态，强制实施交通组织。

#### 5.2.2.4出港计划变更

当水文气象通航条件发生变化不再适合船舶出港时，可变更或中止全部或部分船舶进港计划并择时或实时发布；由于船舶自身原因、码头生产原因等可预见的船舶计划变更，计划推后的应在原计划进港时间前3小时、计划提前的应在新计划前3小时提出调整申请，3小时内的需有权限 人员在后台变更；船舶未通过平台报告动态、或船舶未按时抵达也未在3小时前更改船舶计划的，有权限 人员根据交通流的现状和排队情况在适当位置加入编队顺序，并赋予相应编号，其后的船舶编号顺延；调整后的计划予以发布。

#### 5.2.2.5出港计划模拟

根据已发布的计划，船舶平均历史速度或平均实时速度，模拟未来24小时内的出港航路繁忙程度，繁忙度用不同颜色区分。

### 5.2.3金塘大桥、西堠门、双屿门等航门船舶进出港管理

#### 5.2.3.1进出港动态录入

与虾峙门条帚门类似，由船公司账号、船舶账号、代理账号、货主码头账号、港口调度账号等提出。港口调度提出的计划，可直接从宁波舟山港调度导入。添加可以通过添加按钮逐行增加，对于不同用户对同一船舶重复报告，需要进行冲突校验。

通过其他航门的进出港计划报告，需要填写船舶船长、载重吨等静态资料，船舶载货、吃水、航速等动态资料，计划通过各航门的计划时间、靠离泊时间等航次资料，拖带、操纵受限等特殊资料。静态资料可以从平台数据库中导入。静态、动态资料，需要和AIS中的数据校对。确认后，在海事审核员账户中显示。在海事审核员没有操作前，计划申请人可以即时修改。

#### 5.2.3.2动态公布

其他航门的进出港计划，主要由平台自动校验审核，兼人工干预为辅。

自动校验审核，主要由系统自动校对船舶的航道匹配性、资料准确性、前后船舶间隔时间的符合性。航道匹配性，主要校对金塘大桥、西堠门大桥等航道等级及通航要求与船舶等级、吃水等是否相符。前后船舶间隔时间，可以在系统中设定调整，默认前后间隔不小于10分钟。或涉及核心港区内锚泊的，需校对锚泊的审核情况。涉及引航的，需要校对审核后的引航计划。

公布内容包括：进离港编号、船舶名称、船舶其它参数、目的地（港区、码头）、引航编号、航门通过计划时间、船舶状态等信息（可选择显示或隐藏条目）等。

#### 5.2.3.3进出港计划实施

当计划内的船舶离开码头或进入VTS管理区域且航速大于2节时，平台记录船舶时间地点及船舶信息，在GIS系统中用不同颜色予以区别。计划变更、或者动态未报告的，平台中应能够显著区别。

#### 5.2.3.4进出港计划模拟

根据已发布的计划，船舶平均历史速度或平均实时速度，模拟未来24小时内的进出港航路繁忙程度，繁忙度用不同颜色区分。

### 5.2.4移泊动态管理

港内移泊动态分同一港域移泊、跨港域移泊。

港内移泊的计划报告、审核、发布程序，可以与金塘大桥、西堠门、双屿门等航门船舶进出港管理模块相结合。计划报告后，平台根据报告的离泊码头与靠泊码头，自动比对码头资料库，自动判断是否属于港内移泊作业。对于码头资料库中没有的核心港区码头泊位，平台应提醒海事管理员对码头资料进行管理。

港内移泊计划，与其他航门船舶进出港计划一并发布。

当计划内的船舶离开码头或进入VTS管理区域且航速大于2节时，平台记录船舶时间地点及船舶信息，在GIS系统中用不同颜色予以区别。计划变更、或者动态未报告的，平台中应能够显著区别。

根据已发布的计划，船舶平均历史速度或平均实时速度，模拟未来24小时内的进出港航路繁忙程度，繁忙度用不同颜色区分。

### 5.2.5锚地使用管理

#### 5.2.5.1锚地数据管理

锚地资料的维护管理，由海事管理员负责。

锚地资料包括锚地的编号、位置、等级、水深、抛锚半径、容量等基础资料，以及锚泊时间、船舶吃水控制、出链长度等锚地使用规则资料。

所有锚泊点、锚地边界在GIS图上展示，平台中锚地的资料与网格化系统中数据资料一致。

#### 5.2.5.2锚地使用预约

港口调度、船舶、船公司、代理可以通过锚地预约模块进行锚地使用预约。计划可以以条目的形式录入，也可以以选座的方式在图中录入。

进行锚地使用预约时，需要输入船舶静态数据（可以从数据库中导入，人工输入的，需要和系统资料进行比对），装货、吃水、锚泊时机、计划出链长度等动态数据，特殊安全措施等。对于超过锚地等级和锚地使用规则的，平台可以体现申请人进行修改确认。确认后，锚泊计划申请在海事审核员账户中显示。在海事审核员没有操作前，计划申请人可以即时修改。申请时产生唯一申请编号，用户可通过申请编号查询审核结果。

对于特殊锚泊计划，可以由海事管理员单独录入。

锚泊预约申请单显示的字段显示如下：

| 船名 | 国籍 |  | 船舶类型 | 船长 | 船宽 | 载重吨 |  | 所载货物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大吃水 | 预抵锚位 |  | 预计抛锚时间 | 预计离锚时间 |  |  | 下一港/泊位 |  |
| 报告单位 |  |  |  | 联系人 电话 |  |  |  |  |

#### 5.2.5.3锚泊计划的审核

锚泊计划申请递交时，申请的锚位有锚泊船的，平台要核对前序锚泊船的离锚时间。

海事审核员依据水文气象条件、通航密度、锚地功能、使用规则对船舶递交的锚泊申请进行审核。不符合锚泊要求的，将结果返回计划申请人，并可注明原因。

#### 5.2.5.4锚泊计划的发布

经审核，符合要求的船舶，按列表的形式或选位图的形式，予以公布。

列表公布显示的字段如下：

| 5.2.5.5锚泊的组织实施 船舶名称 | 锚地编号 | 预计开始锚泊时间 | 预计结束锚泊时间 | 审核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

有锚泊计划的船舶，接近锚地水域时，GIS图上船舶AIS信号能特殊显示，提醒值班员指挥船舶到指定锚位锚泊。对于没有在预约锚位锚泊或者无计划锚泊的，平台应能高亮提醒。

审核通过发布的锚泊计划，可以与港内移泊、船舶进出港相关计划的审核向对接。

船舶锚泊期间发生的特殊事件，值班员可以在平台中记录。

#### 5.2.5.6数据处理分析

实时查看目前锚地使用的情况，对所有锚地信息进行增、删、改、查功能，对锚地使用规则进行设置调整，并在GIS图上作同步调整；统计任意锚地（某一个或某一区域）的过去一段时间的使用情况，统计过去一段时间内锚泊申请递交信息、未审核信息、已审核信息；每小时间隔预测锚地使用情况；查看未来一段时间内需锚泊的船舶信息和数量；统计一定时间段内锚地的指定锚地的锚泊船数量；统计即将到期的锚泊船信息和数量，并发出提醒信息；统计并保存过去一段时间内超时锚泊船舶的信息和数量及锚地信息。对船舶锚泊期间发生的特殊事件进行统计分析，如走锚等。

### 5.2.6航槽使用管理

#### 5.2.6.1航槽使用预约

船舶、船公司、代理可以通过航槽使用管理模块进行航槽使用预约。申请人需要填写如下表中的要素内容：

| 船 名 | FIDA/菲达 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国 籍 | 马绍尔群岛 |  | 代理公司 |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 拟过航槽时间 | 2018年09月15日1130-1230时 |  |  |  |  |  |  |
| 送审材料 | □使用报告 □进港岸审批书 □船长确认书 |  |  |  |  |  |  |
| 动态 | □ 进港 |  |  | □ 出港 |  |  |  |
|  | □ 靠泊 |  |  | □ 离泊 |  |  |  |
| 泊位 |  | 锚位 |  |  |  |  |  |
| 受限情况 | □受限 |  |  | □非受限 |  |  |  |
| 船舶最大吃水 | 21.5米 |  | 货 物 |  |  |  | 燃料油/吨 |
| 浅滩富裕水深 | 0.42~0.59米 |  | 航槽富裕水深 |  |  |  | 4.32~4.49米 |
| 风力情况 | 按目前预报符合要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 落实安全措施 | □航警 □引航 □助航 □清护航 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

其中，涉及船舶静态数据，可以由系统中导入；船舶动态数据，需要申请人录入。确认后，在海事审核员账户中显示。在海事审核员没有操作前，计划申请人可以即时修改。

在计划发布后，相关申请账户可以进行变更。变更后，原先公布的相关计划取消，变更后的数据，相对于一条新的计划，重新导入海事审核员数据库等候审核，相关数据保留变更标记。申请账户还可以对计划进行删除，原数据库内记录自行进行删除，并保留删除记录。变更、删除的权限，按谁申请、谁可以变更删除的原则分配。

#### 5.2.6.2航槽计划的审核

海事审核员依据水文气象条件、富余水深、申请数量及所递交的船舶资料对过槽申请进行审核。经审核，符合要求的船舶，根据受限优先、重点照顾、按时顺序和便捷高效、间距合理原则，作出同意或调整过槽时间后同意的决定。经审核，不符合要求的，将计划申请信息返回申请进港的账户，可输入不通过的原因。航槽审核，实施两级审核。

#### 5.2.6.3航槽计划的发布

海事审核员审核后，将通过审核的航槽使用计划以列表的形式公布。用户端可通过登陆平台查看审核进程情况和审核单个或全部结果。

#### 5.2.6.4航槽基础资料管理

航槽基础资料由海事管理员负责维护和日常管理。维护的数据主要包括：航槽的技术参数、航槽的水深资料、航槽的使用规则等。

#### 5.2.6.5数据处理和分析

实时查看目前航槽使用的情况；统计过去一段时间内航槽申请递交信息、未审核信息、已审核信息；查看未来一段时间内过槽船舶详细信息和数量；保存每艘过槽船舶的进出槽历史信息，并可以对历史数据进行分类比较分析；统计超前和延时过槽船舶的信息；统计取消航槽使用信息。

### 5.2.7统计分析

#### 5.2.7.1航道流量分析

使用柱状图表示在特定x小时内多少每小时航道的通航量，设定低中高三个档次的流量高值来表示航道流量的级别，根据航道流量的级别，每个柱状的颜色需要区分开。

#### 5.2.7.2计划变更统计

根据船舶计划的调整，对每次的调整的数据进行记录，对所有调整数据支持按年、按月、按日、按机构进行统计，能够反映出各个港口或引航的船舶计划变化的情况进行统计和分析。

#### 5.2.7.3锚地使用统计

统计一定时间段内所关注的锚地的所抛锚船舶数量，锚地停船舶的曲线流量图，供交管中心更好的指挥海上船舶选择锚地。

#### 5.2.7.4值班日志统计

对值班人员的工作日志进行实时存档；对交通流监管的值班人员，实时对所指挥的船舶进行存档。

#### 5.2.7.5相关统计分析

全域统计和分类、分时、分区域统计船舶动、静态信息；全程记录船舶信息录入、计划审核、计划执行、计划变更信息，分类、统计保存过各触发线的船舶动态数据，计算任意船舶在任意两条触发线间的航向航速。船舶交通流计划查询；船舶轨迹查询；统计海上交通数据得到相关业务报表；依据历史数据分析给将来提供预测分析。

#### 5.2.7.6触发线统计

在GIS图上，在关键的转向点设置船舶触发线，触发线分别为报告制中各报告线，上溜网重、洋小猫、大猫咀、吐泥咀、大黄蟒等，当船舶触碰触发线时，记录船舶过线的航向航速等动态信息。

### 5.2.8水上安全信息管理

对于核心港区的预警预控信息、航行警告、水上水下活动信息、交通管制信息等安全信息，可以由海事管理员发布，并能够在相应的网页和APP中查阅和提醒。

### 5.2.9可视化管理

#### 5.2.9.1船舶管理

（一）船舶动态位置显示

输出船舶的MMSI、呼号、IMO号，结合海图可实现船舶的实时位置，并且实现船舶定位。

（1）虾峙门、条帚门进港次序。

在过L1、L2报告线前形成交通流次序图。

（2）虾峙门、条帚门出港次序。

在船舶进入虾峙门西口1号警戒区和条帚门西口7号警戒区前形成排队出港动态。

（二）船舶静态信息查询

通过AIS信息查询船舶静态资料。

（三）船舶查询

输入船名、呼号、MMSI、IMO查询船舶数据，并且实现定位到该船舶，不提示能定位船舶需要作相关提示。

（四）轨迹回放

支持单条船舶、多条船舶区域轨迹回放功能

#### 5.2.9.2  GIS操作

（一）卫星图显示

加载卫星瓦片服务地图，实现地图的放大、缩小、漫游、平移功能，与海图、地图实现自由切换。

（二）海图显示

加载标准海图服务地图，实现地图的放大、缩小、漫游、平移功能，与卫星图、地图实现自由切换。

（三）地图显示

加载地图服务地图，实现地图的放大、缩小、漫游、平移功能，与卫星图、海图实现自由切换。

（四）地图定位

输入经纬度坐标，实现地图定位，所定位的位置需要移动到屏幕中心位置。

（五） GIS基本功能

系统建设需要支持对海图、地图、卫星的各种地图操作功能，需报告地图的放大、缩小、漫游、平移等基础功能。

#### 5.2.9.3智能检测

（1）报告线检测

在交通流计划中给船舶制定到达报告线L1时间，根据AIS+VTS信号判断船舶是否按制定时间到达报告线，时间范围可自定义设置，在定义的时间段内，船舶没有按照计划的时间到达报告线L1，对该船舶需要提示报警，点开报警信息列出所有报警船舶，点击船舶可实现定位，所有检测出来的船舶全部定位并且高亮显示，点击唯一表示可查看船舶的所有静态资料。

（2）重点船舶检测

综合海事局二级数据中心船舶资料和交管中心低标准数据，对黑名单船舶数据进入交管中心辖区范围内需要对船舶提示报警，点开报警信息列出所有报警船舶，点击船舶可实现定位，所有检测出来的船舶全部定位并且高亮显示，点击唯一表示可查看船舶的所有静态资料。

（3）关注船舶检测

综合海事局二级数据中心船舶资料和交管中心低标准数据，对关注船舶数据进入交管中心辖区范围内需要对船舶提示报警，点开报警信息列出所有报警船舶，点击船舶可实现定位，所有检测出来的船舶全部定位并且高亮显示，点击唯一表示可查看船舶的所有静态资料。

（4）报告线提醒

实现船舶进出港交通流编排计划，GIS展示船舶位置，显示船舶引航等离点位置，并标注时间；

根据AIS+VTS信号判断船舶是否按制定时间到达报告线，时间范围可自定义设置，在定义的时间段内，船舶没有按照计划的时间到达报告线L1，在GIS或VTS终端提示报警，点开报警信息列出所有报警船舶，点击船舶可实现定位，所有检测出来的船舶全部定位并且高亮显示，点击唯一表示可查看船舶的所有静态资料；

### 5.2.10系统设置

#### 5.2.10.1审批设置

（一）申请管理

由交管中心进行深水航槽使用的审批，智能交管系统包含深水航槽使用审批的功能和流程，根据目前交管中心的审批流程进行定制，完全服务交管中心的日常工作流程。

（二）审批设置

系统支持灵活配置审批深水航槽使用的审批人员和审批流程，方便用户进行调整。

#### 5.2.10.2交通流规则设置

（1）交通流组织规则

通航规则管理，由于船舶通航的条件和要求会根据不同的情况会变化，通航规则的设置直接影响交通流计划的准确性，为适应各种环境和条件的变更，通航规则灵活进行设置。

（2）锚地使用规则

对所有锚地信息进行增、删、改、查功能，对锚地使用规则进行设置

#### 5.2.10.3流量分析设置

航道流量分析需要灵活设置，根据变化系统需要做到随意调整数据进行航道流量分析。

#### 5.2.10.4数据质量控制和修改

建立系统数据的数据质量控制模块，能够对数据质量进行分析，显示异常数据。系统应对本系统产生的数据提供修改功能，建立修改流程，并保留修改痕迹。

## 5.3手机APP服务子系统

### 5.3.1登录注册

提供用户登录页面，用户输出申请的用户名和密码进行验证登录，用户可通过手机应用进行用户注册，所有填写的内容和电脑端用户注册用户相同，所注册的用户电脑端和手机应用相同账号和密码。

### 5.3.2交通流计划

（一）船舶通航计划

可查看当前登录用户所涉及到的交通流计划，所查看的船舶计划包含船舶中/英文名、靠泊港口、靠泊时间、引航上船时间、报告线时间、计划编号等字段数据；提供确报接口。

（二） 锚地使用计划

可查看当前登录用户所涉及到的锚地使用计划，所查看的锚地使用的编号、时间段。

（三）航道流量

查看“虾歭门”、“条帚门”船舶通航流量情况，以1个小时为间隔显示出航道将要通航的情况，统筹金塘大桥、西堠门大桥、乌沙门、双屿门等其他同行情况。

（四）锚地预约

用户通过锚地预约模块实现锚地使用预约，为港口和船舶相关方提供锚地使用申请便捷入口。

（五）查询

查看当前登录用户，所申请的所有的申报数据的审批情况，以及历史数据查询。

（六）安全信息

（1）交通管制

交管中心对交通管制信息进行数据发布，供各方通过互联网手段可方便的掌握交通管制信息。

（2） VTS通播

交管中心对VTS通波信息进行数据发布，供各方通过互联网手段可方便的掌握海上交通信息。

（3）安全提醒

交管中心对安全提醒信息进行数据发布，供各方通过互联网手段可方便的掌握安全提醒信息。

（4）港内拖带、过驳等航行警告

交管中心对港内拖带、过驳等航行警告进行数据发布，供各方通过互联网手段可方便的掌握航行警告信息。

### 5.3.3服务推送信息

（一）短信发送

推送手机短信服务信息，采用短信平台服务商接口进行推送短消息至手机用户。

（二）自动推送信息

推送手机应用APP信息，采用现有的应用推送信息技术，实现自动推送应用信息提醒。

## 5.4系统集成

### 5.4.1两平台集成

按照海事信息系统顶层设计，并通过安全防护及管控措施实现与外部系统互联互通及数据服务实现与两平台，统一认证管理系统，电子签章的集成。

两平台：浙江海事局综合服务平台和浙江海事局协同管理平台

两平台由基于 “内外门户系统”和基于BPM的“业务流程管理系统”组成，实现统一的用户出入口、统一的信息展现，以及跨业务、跨系统的综合业务流程。

#### 5.4.1.1门户页面集成原则

#### 5.4.1.2工程界面

- 应用系统开发工程相关工作内容

相关业务逻辑开发、界面开发（Portlet开发）、数据库的建设、应用服务接口、接口本身相关信息（如地址、参数）等内容由集成系统的开发商完成。

需要门户直接展示的业务应用，业务系统开发商应开发相应的应用服务接口，并提供应用服务接口本身相关信息（如地址、参数）和应用服务最终输出的结果格式文件（XML），方便门户端集成时进行解析。

集成的业务系统提供需要在企业门户展现的页面时，应满足以下要求：

- 应用开发单位应严格遵守《海事云中心实施规范》；

- 该页面满足移动门户UI规范；

- 应用系统目录需要按照统一目录要求进行用户管理，可以采用目录同步、用户对应表等方式进行。

- 使用iFrame进行整体接入或单个模块接入的系统需提供接入URL；

- 对于需要实现和门户系统在数据级别的通讯的系统，原则上系统需要进行自身修改，使之支持iFrame接入方式。如无法完成修改，系统需提供业务数据传输接口，或提供数据的文件传输。如使用XML文件传输、文本文件传输、WebServices传输等传输方式。

- 门户框架工程相关工作内容

应制定相应的应用界面设计规范、门户页面集成规范；

负责应用系统业务功能界面的集成；

负责公共应用功能（如：待办任务）等功能的开发；

负责向集成业务系统的开发商提出相关集成要求；

负责4A系统的集成。

### 5.4.2  4A集成

统一认证管理系统

统一认证管理系统实现海事信息系统的应用安全管理，包括身份管理、认证管理、权限管理、审计管理和单点登录等功能。统一认证管理系统是“一系统、两平台”以及海事信息系统的应用安全基础平台。

#### 5.4.2.1账号集成

账户集成采用两种方式：

1、即查即用

对于新建系统，当用户登录平台后，访问业务系统时候，根据身份证号（UID）调用用户查询详细接口，获取账户基本信息、部门信息和组织信息，然后在本地构建业务系统session块。

2、即时同步

对于旧系统，账户信息自己的ID，不容易改造，可采取在业务系统账户表增加UID字段。当用户登录平台访问业务系统时，根据UID查询业务系统的用户表，如果该用户存在即登录成功，构造业务系统session块。如果不存在，调用用户详细查询接口讲用户信息写入业务系统的用户表（只写入可匹配的项），然后再构建业务系统session块。在平台退出用户的时候，会调用业务系统销毁session的URL。

考虑到本工程集成的业务数据统计分析平台基于SOA架构新开发系统，故推荐采用即查即用方式。

#### 5.4.2.2机构集成

由业务系统自行调用LDAP提供组织机构接口，根据业务系统自身需求生成组织机构树。

#### 5.4.2.3角色集成

功能项  是用户在信息系统可以使用的一项功能，是权限的最小集合。

角色是功能的集合，可以将一组功能项定义为一个角色，特殊情况下，一个角色包含一个功能项。

业务集成到平台需要完成角色集成，实现统一授权。完成角色集成，需要做如下工作：

- 提交业务系统与角色信息

已经建好系统需要将系统角色提交给4A进行注册。需要角色信息如下表：

提交业务系统的角色信息表

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| productRoleId | 产品角色ID | Int | 必须系统真实ID |
| roleName | 角色名称 | varchar |  |
| desc | 角色描述 | varchar | 角色描述需要 |

对于新建系统只需要提交角色，本工程集成的系统为新建系统，故只需要提交角色信息。

- 注册角色

4A为业务系统注册已经提交的角色信息。

- 获取角色

业务系统通过用户详细信息接口，获取已经在4A且通过认证授权用户的角色信息。

- 实现授权

4A会为业务系统已经注册的角色授权于需要使用的用户，用户登录通过4A认证后，会获取到角色信息，业务根据从4A获取的产品角色ID对当前认证的用户赋予具体使用权限。

#### 5.4.2.4默认角色

首先需要在4A将角色注册为默认角色，不需要经过授权可获取业务系统的角色，并且设置为默认角色对应的业务功能项会显示在业务办理栏目中展示。

#### 5.4.2.5基础角色

一级云中心和二级云中心门户基础角色规划。

| 角色名称 | 角色用途 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级中心门户基础角色 | 获取一级中心门户使用权 |  |
| 浙江门户基础角色 | 获取浙江门户使用权 |  |
| 业务系统基础角色 |  |  |

根据顶层设计，所有海事用户都可以访问一级云中心门户，直属局或者地方局可访问本单位建设的二级云中心门户。海事建设了一级中心门户和二级中心门户。所有海事用户授权一级中心门户基础角色，可以访问一级中心门户。直属局或者地方局用户授权二级中心门户基础角色可以访问本单位建设的二级云中心门户。

### 5.4.3短信平台接入

接入短信接口，自动触发短信接口将短信发送至行政相对人或者海事执法人员。

### 5.4.4电子签章集成

集成电子签章系统后台对于航槽使用申请的审批需要集成电子签章系统,审批时可调用电子签章接口，实现在线签章。

## 5.5数据交换

### 5.5.1  CCTV高清视频接入

接入辖区范围所有CCTV高清视频，支持在本系统上进行云端控制；

### 5.5.2 气象信息接入

接入风力信息、能见度信息、水流信息，叠加海图数据，形成可视化风力、能见度、水流图形化展示；

### 5.5.3 MIS数据库接入

抽取MIS数据库中业务数据，做到实时读取MIS系统中船舶报告线流量、船舶抛锚数据、启航船舶数据等，采用数据库表数据读取方式，对所需要的数据进行实时校验比对；

实现船舶进出港交通流编排计划，发送编队信息到MIS数据库，实现在VTS终端显示编队信息；

### 5.5.4 二级数据中心接入

接入二级数据中心船舶资料和交管中心低标准数据，对黑名单船舶数据进入交管中心辖区范围，内GIS或VTS终端提示报警，点开报警信息列出所有报警船舶，点击船舶可实现定位，所有检测出来的船舶全部定位并且高亮显示，点击唯一表示可查看船舶的所有静态资料。

### 5.5.5 数据交换平台建设

与省海港集团数据节点打通，实现共享互通。通过建立数据仓和数据交换平台，实现浙江省海上搜救中心与省海港集团相关信息系统数据的实时共享。具体包括：

- 港口低能见度船舶导航监控系统模块对接

与港口低能见度船舶导航监控系统的红外视频、无人机视频、低能见度航行保障船舶对接，实现海事管理服务与港口运营操作的融合对接。

- 海洋气象及潮流潮汐模块

整合港口气象站实况数据，整合专业气象实况及预报，整合专业海洋机构的潮流潮汐预报信息，整合部分实况潮流潮汐站信息，利用外网对外实时公布。

- 船舶危险品装卸及过境申报信息联通模块

打通船舶危险品装卸及过境的申报信息。

- 船舶交通管理系统融合模块

将宁波舟山港VTS雷达监管系统与AIS系统和港口调度船舶信息融合。

- 视频监控模块

利用航道周边高清视频节点信息，整合入平台，部分内网使用，部分外网公布。

- 生产作业船舶全程路径管理模块

通过接入第三方专业AIS数据，对生产作业船舶做到全路径管理，以大数据模式管理服务核心港区船舶。

- 船舶交通流组织指挥系统与引航调度管理平台的信息对接模块

充分利用引航调度管理平台的信息数据，实现双向交互，支持不同主页、路径登录（网页、微信、APP等），船舶数据核心部分的信息高度同步。

### 5.5.6 船舶交通流共享数据库

开发数据接口，获取交通运输部海事局相关数据。包括与船舶安全监督管理系统、险情上报与查询分析系统、船舶登记管理系统、海事危防信息系统、海船船员管理系统等多个系统的打通。

# 6.施工组织

## 6.1软件开发

- 投标方应向招标方提交详细的软件系统开发方案和实施计划。包括人员组织、进度计划、质量保证计划等。

- 投标方负责提供本项目中应用软件系统的开发及部署。

- 投标方应完成合同规定的软件系统的开发工作，要求分阶段向招标方提供以下资料并通过审核：

- 软件开发策划和配置管理计划；

- 软件需求规格书；

- 概要设计；

- 详细设计；

- 数据库概念模型和逻辑模型设计；

- 测试计划和使用文档。

## 6.2 项目管理要求

- 投标方在工程实施过程中，需对项目进行规范化管理，要有项目管理组织、项目管理计划、项目进度计划、项目验收计划等方案，确保工程实施质量。

- 投标方对提供的所有软件开发、系统集成和服务、软件购置及其它保证系统完整性的相应工作和工程质量负责。在履行合同的全过程中（从开始供货、安装测试、软件验收直至售后服务）严格执行合同中有关技术、商务条款。

- 投标方应成立相应的项目小组，向招标方提出项目小组组织结构，并指定专职的项目经理，听从招标方的工程协调和工程调度工作，中途不得随意变更。

- 投标方成立包括专职项目经理在内的至少5人组成的技术支持小组，负责对参与项目实施的各方技术人员进行产品、技术培训，提供项目整体实施的技术方案，对工程实施过程中出现的疑难问题提供技术支持。

- 投标方应建立技术支持体系，负责提供项目整体实施的技术方案，对工程实施过程中出现的疑难问题提供技术支持，对参与项目实施的各方技术人员进行产品、技术培训。

- 工程实施中，由受严格培训的资深工程师组成工程小组负责计划、安装调试、集成等工程实施工作。

- 投标方应详细说明工程实施队伍的组成人员的情况，包括人员职责与分工、能力与技术背景、人员数量等。

## 6.3技术协调和检查

- 投标方在签订合同后，须邀请招标方对投标方进行考察，并就软件产品的生产、开发进行技术协调。

- 投标方在应用软件需求分析、概要设计、详细设计、软件测试的各个阶段，须由招标方对软件相应阶段产生的中间成果进行审核。其中：

- 需求分析审核：审核人数不少于：10人；审核时间：2天。

- 详细设计审核：审核人数不少于：10人；审核时间：3天。

- 软件测试审核：审核人数不少于：10人；审核时间：3天。

- 完成以上工作所发生的费用由投标方负责提供，投标方应在投标书中对此做出明确说明。

## 6.4文件资料

- 投标方应向招标方提供所有系统和服务的详细文件资料。所有的文件资料必须采用中文书写。

- 投标方应提供的文件资料必须包括但不限于如下文档：

- 用户手册、软件系统配置手册

- 规范性：用户文档描述规范，有版本控制和修改记录。

- 符合性：用户文档、需求和设计文档应高度符合。

- 完整性：用户手册内容基本完整，对具体操作的说明比较详细；

- 一致性：用户手册的描述与软件的实际功能基本一致，对重要功能的说明比较全面，用户手册中具有产品版本号描述；

- 易理解程度：用户手册对操作有图例和文字说明，较易理解；

- 印刷与包装质量：用户手册的印刷精美，商品化包装；

- 操作实例：用户手册提供详细的应用实例。

- 投标方须提供下列文档

- 计划阶段：《项目计划书》、《例行会议记录文档》

- 需求阶段：《用户需求说明书》、《应用软件规格需求说明书》、《需求跟踪报告》

- 设计阶段：《应用系统功能设计》、《数据库设计》，以及上述全部内容的《详细设计》

- 编程阶段：《编码规范》、全部的源代码；

- 测试阶段：《测试计划与规范》、《测试用例》、《测试报告》

- 发布阶段：系统α版本、系统β版、系统1.x.x版本、《操作手册》。

## 6.5安装调试与验收测试要求

- 本包所涉及的软件产品须在其所属单位安装实施完成，投标方投标时应编制完善的技术解决方案，整体应达到系统功能和性能要求，如果安装实施时出现部分规格不匹配问题，将由投标方负责解决。

- 投标方需依标书要求，提供测试方案，并经招标方确认。

- 在测试过程中，投标方有责任对招标方的技术人员提出的问题做出解答。测试过程应进行详细记录，系统测试结束后，由投标方技术人员签字后交给招标方验收。

- 投标方需向招标方提交测试方案和测试报告。招标方在验收前应有一份完整的检验报告和测试数据。

- 软件系统测试中出现性能指标或功能上不符合合同要求时，招标方有拒收的权利。

## 6.6系统试运行

- 系统投入试运行前，需通过最终用户组织的联调和测试，对整个系统进行总体功能和性能测试，系统测试结果必须满足本招标书所规定的技术和功能要求。测试计划、测试内容和测试方法由投标方提出，并经最终用户和总集成商确认。

- 连续负荷运行测试

- 在完成单机测试和系统联调测试后，进行整个系统的240小时连续不间断总体负荷运行测试。

- 在连续负荷运行测试通过后，系统进入试运行阶段。

- 系统测试和连续负荷运行测试不合格，由投标方免费维护后立即进行下一次测试。

- 系统的试运行期为3个月。在试运行期间，出现非最终用户因素导致的严重系统故障的，试运行期顺延，重新按1个月计算。试运行合格后，可进行系统验收。

- 在试运行期间，系统出现问题时，投标方应指定有经验的技术人员迅速赶到现场，免费进行修复。

## 6.7系统验收

为了保证系统能够满足最终用户的实际需求，招标方将指定相关人员组成项目验收小组，对系统进行初步验收、单项验收和竣工验收。

- 初步验收

系统完成安装调试、培训、实施完成后申请试运行时进行初步验收。系统初步验收将由用户或用户委托监理单位组织，由中标的投标方、招标方、相关用户等单位共同完成。

目的：验证合同内容的完成情况及与设计的符合程度。一是对照系统的测试方案和系统功能要求逐项进行测试、检查，并对系统功能实现、可靠性、开放性、标准性、可扩展性进行初步确认，二是提出验收意见，并提交初步验收报告。

检查：审查技术文档的完整性和符合性。

测试：根据需求分析、技术方案及其他设计文档，逐项测试各分项功能是否达到设计要求，核对实际运行效果与技术文档中描述的符合程度。

初步验收后，各方签署《初步验收报告》。

若系统初步验收未能通过，则投标方应就验收过程中出现的问题和原因进行排查，待问题全部解决后申请重新验收。

- 单项验收

系统试运行合格后进行单项验收。单项验收由用户组织，参加单位由中标的投标方、招标方、相关用户单位组成。

目的：验证工程是否全面达到设计要求和项目建设要求。

检查：核对技术文档的完整性。

测试：根据工程需求分析、技术方案及其他设计文档，逐项测试各分项功能是否达到设计要求，核对实际运行效果与技术文档中描述的符合程度。

系统单项验收合格后，组织方出具《验收报告》，各相关方签字盖章。工程终验通过后，全部系统竣工。终验时，投标方向招标方提交全部系统文档资料及软件源码的最终版本。

- 竣工验收

配合用户完成整个工程的验收工作，包含项目审计、项目档案验收，竣工验收等。

# 7.技术服务和培训

## 7.1技术支持

投标方须有稳定的服务队伍，在应答时应详细阐述技术支持的内容、范围、响应时间和解决问题时间。投标方应对本工程所涉及的信息系统提供试运行合格后1年免费升级服务等技术支持服务。

在技术支持期间，运维人员对本系统故障须提供24小时的运维服务，必须在30分钟内响应各故障（响应方式包括电话、邮件、现场等中之一）。如果现场一线工程师处理或二线工程师远程排除故障（总计不超过半小时）无效时，根据故障分析，所需的运维团队二线工程师必须按以下现场响应时间要求到达现场，并保持平均修复时间在下表所示范围内。

- 表：不同故障等级的现场响应时间和MTTR

| 故障等级 | 现场响应时间 | MTTR(平均修复时间) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 系统整体恢复时限 | 网络硬件设施故障排除时限 |
| 突发事件 | ≤1小时（7*24） | —— |  |
| 一级故障 | ≤1小时（7*24） | ≤4小时 | ≤1小时 |
| 二级故障 | ≤2小时（7*24） | ≤8小时 | ≤3小时 |
| 三级故障 | ≤8小时（7*8） | ≤12小时 | ≤5小时 |
| 其他故障* | ≤2小时（5*8）* | ≤48小时 | ≤12小时 |
| 备注：信息系统的故障分为三级，即一级故障、二级故障、三级故障。 （1）一级故障指导致整个系统不能正常运行的情况，如大规模网络瘫痪、某个信息系统崩溃等，影响核心业务和实时业务的情况。除网络大规模瘫痪外，一级故障主要会发生在前表优先级较高的系统中。 （2）二级故障指导致信息系统局部不能正常运行的情况，如数据交互链路不畅，能自动接管的双冗余设计系统中的一台主机宕机等。 （3）三级故障指导致信息系统小部分非主要功能不能实现且不影响系统正常运行的情况。 |  |  |  |

### 7.1.1保修服务

为了确保最终用户的利益，投标方对开发软件系统提供质保服务。本工程所涉及系统开发类软件产品质保期为3年。在质保期内，如果发现由于软件本身的原因造成故障，投标方将对软件进行免费完善。

- 软件安装服务，提供所有开发软件的现场安装配置服务。

- 软件在运行过程中如果出现技术性能问题，投标方应保证24小时内解决问题（以报修时间算起）。

- 若因投标方设计、安装原因而造成故障，则保证期由此故障修复之日重新开始。

- 投标方须认真理解上述保修要求，详细列出保修方案和相应的系统应急方案，一经应答将作为合同的一部分。

- 投标方必须提供对本项目正式服务承诺说明的原件（至少包括服务内容、期限、费用等），该承诺将同投标方在标书中相关部分所列费用一起作为评判应答方案合理性的关键性依据。

- 投标方应说明保证期结束后的技术支持与服务的内容、方式和收费标准。

- 在应用软件建设保证期内，如投标方被兼并或收购，应保证兼并或收购方继续对招标方履行服务。

- 在截止系统试运行合格前、在相关业务集中期间、故障期间要求投标方提供团队的现场技术支持服务。

### 7.1.2系统维护服务保证

投标方应在保修期内及保修期后向招标方提供旨在提高用户的系统可用性的持续支持服务。具体的技术支持与服务方式如下：

- 7×24免费热线支持；

- 周到的现场故障诊断与排错服务；

- 在线支持服务：拥有网站和技术论坛VIP帐号；

- 邮件列表服务：定期发送或邮寄产品、技术、维护性资料。

投标方应承诺将来提供的服务完全符合标书中的承诺，若实际提供服务达不到标书要求，招标方有权采取相应惩罚措施直至退货。投标方应详细规定相关的条款，对任何一项服务详细说明最低承诺和服务的先决条件。

### 7.1.3技术服务费用

技术支持与售后保修、服务费用应单列，并计入总投标价之内。不合理的费用或费用未分项列出均将在评标中导致严重的后果。

## 7.2培训

投标方应免费为招标方和最终用户进行技术培训，免费的内容主要包括师资费、培训教材费等。

培训方式：集中培训。

此项系统培训应使各使用单位、维护单位尽快掌握软件系统的操作方法和规范流程，保障系统移交后的合理使用、维护和正常运转。减少系统故障率，提高系统运行效率，保障系统的可靠运行。培训课程应包含尽可能多的系统知识和使用、维护常识等，并使参加培训的学员能够达到独立使用和基本维护的能力。

培训对象：浙江省海上搜救中心的使用人员和招标方技术人员。培训采用集中培训方式，集中培训为集中为最终用户和招标方维护人员进行讲座形式的培训和模拟使用。

培训要求如下表所示：

| 系统名称 | 工作类别 | 培训要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训 | 按照项目实施进度组织2期集中师资培训。每期培训时间为3天，每次培训人数为30人。 主要培训内容系统的业务流程、功能操作、后期注意事项、系统维护注意事项。 培训参加人员主要为浙江省海上搜救中心内部系统使用相关人员。 同时应形成详细的培训材料及相关操作文档，置于外网供下载学习。 |

第五章  采购合同主要条款指引（参考样稿）

项目名称：浙江省海上搜救中心船舶交通流组织指挥系统项目（重招）

项目编号：DDZX2019-GK-009

甲方：浙江省海上搜救中心办公室

乙方：

甲、乙双方根据浙江省海上搜救中心船舶交通流组织指挥系统项目（重招） 公开招标 的结果，签署本合同。

- 合同内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：__________________元（￥____________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

在收到中标通知书后，合同签订前中标人须向招标人提交中标额3%的履约保证金。履约保证金以转账支票或银行汇票或银行转账形式递交，待实现合同实施完成并经专家组验收合格后转为质量保证金，质量保证金满一年后无息退还。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

1. 服务质量保证期/年。

2. 服务质量保证金 / 元。（质量保证金在/年质保期满后没有使用单位质量问题索赔，由采购人5日内无息退还供方）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：甲方指定地点。

九、款项支付

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

4．在服务期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3．本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

- 第六章 投标文件格式附件

附件1：

正本或副本

***项目名称

项目编号：DDZX2019-GK-009

资

信

及

商

务

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

1.资信及商务文件目录

A、资信文件：

（1）投标声明书 (格式见附件)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）提供有效的营业执照副本复印件；

（4）投标保证金缴款凭证复印件和（银行回单复印件或网上电汇凭证或本项目采购代理公司开具的保证金缴纳收据复印件，可在投标截止时间前单独提交）；

（5）提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明、缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

（6）提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。新成立不足一年的公司须出具情况说明。

（7）出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》（内容及格式由投标人根据项目情况自定）；

（8） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（9）提供供应商及其法定代表人近三年无行贿犯罪记录，以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询结果为准（提供网站截图证明）；

（10）招标公告中所要求的投标人的特定条件及需要说明的其他资质和说明。

B、商务文件：

（1）投标人的小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书或者投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果）（如有）；

（2）投标人的省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（3）《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；

（4）投标人情况介绍（业务范围、技术力量、经营规模等）；

（5）自2016年1月1日以来类似项目成功案例的业绩证明（投标人类似项目实施情况一览表、提供合同复印件，原件备查）；

（6）资信及商务响应表（格式见附件）；

（7）自主创新、节能环保等的资质证书或文件（如有）；

（8）投标单位认为需要的其他文件资料。

附件2：

投 标 声 明 书

致：（招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（项目编号：DDZX2019-GK-009）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标书自开标日起有效期为  90  日。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：          日 期：

单位全称（公章）：

附件3：

法定代表人授权委托书

浙江省海上搜救中心办公室：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

单位全称（公章）：         日  期：

全权代表签名：          职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人签名：          职务：

备注：附法定代表人及授权代表身份证正反面复印件并加盖公章

附件4：

中小企业声明函（如有，选填）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月     日

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业资格确认意见书或者投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业（2011）300号）规定的划分标准，兹确认

公司为            行业的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局或经济和信息化委员会

“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果（加盖公章）

附件5：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件4：

自2016年1月1日以来投标人类似项目实施情况一览表

单位全称（公章）：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 需提供合同复印件或业主证明材料； 合同复印件（必须包括合同首页、含有项目名称的页面以及签章页）；。 |  |  |  |  |  |

法定代表人（授权委托代理人）签字：　　　　　                          时  间：

附件7：

资信及商务响应表

单位全称（公章）：              项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

全权代表签名：               日期：

附件8：

投标人（单位）情况表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件9：

正本或副本

***项目名称

项目编号：DDZX2019-GK-009

技

术

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

2.技术文件目录

（1）综述：投标人简介，以及对本项目的理解和概述等。

（2）整体分析：阐述对招标文件技术规格书的理解，分析项目的建设目标、建设任务和要求。

（3）总体框架：进行系统总体框架的设计，画出总的设计方案示意图，并说明数据和系统部署方案。

（4）需求分析：阐述海事信息系统顶层设计、顶层设计确定的技术路线（海事信息化项目必须基于SOA体系、海事协同管理平台和综合服务框架和网络信任体系进行建设）的理解，及与本项目之间的关系。

（5）系统功能设计方案。投标人应根据自身理解，编制本部分的设计方案。主要包括流程设计、功能设计、数据架构设计、服务设计方案，并说明可能的风险及应对措施等内容。

（6）系统技术设计方案：投标人根据自身理解和业务功能要求，编制系统技术设计方案。

（7）系统部署方案：投标人根据本工程的建设范围、建设内容，在现有海事信息系统技术架构下，提出部署方案，并确保系统运行的性能。

（8）项目实施方案：对本项目的组织结构和分工界面进行描述，给出项目总体进度计划，并从进度管理、质量管理、风险管理等方面说明项目保障体系，对系统测试、项目验收和成果交付方案进行阐述。

（9）技术服务与培训：对技术支持体系和售后服务体系进行说明，进行必要的服务承诺，给出具体的培训计划和培训方案。

（10）其它与补充说明：如有未尽事宜或对本技术规格书的技术要求有不同理解可补充说明。

注：投标供应商请结合评分要点编制投标响应文件。

附件10：

技 术 响 应 表

单位全称（公章）：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：          日 期：

附件11：

项目实施人员一览表

单位全称（公章）：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 项目业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名： 日  期：

附件12：

项目服务优惠表（如有）

单位全称（公章）：

| 序号 | 优惠服务内容 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| … |  |

全权代表签名：       日 期：

附件13：

正本或副本

***项目名称

项目编号：DDZX2019-GK-009

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

3.报价文件目录

（1）开标一览表（见附件）；

（2）投标报价明细表（见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、开标一览表必须由相应代表人签名并加盖单位公章。

附件14：

开 标 一 览 表

单位全称（公章）：

项目名称：                                                                          招标编号：

| 序号 | 项目内容 | 报价（元） | 工期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 报价合计（大写）： |  |  |  |  |  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应包含“投标报价明细表”中的“合计”数。

3、项目费用包括项目实施所需的人工费、设备费、安装、运输、调试、验收、税费及其他一切费用。

全权代表（签字）：                              日期：

附件15：

投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价费用合计 |  |  |  |  |  |  |

全权代表签名：     日  期：