浙江海事局2023年年度及第四季度辖区

水上安全形势分析报告

浙江海事局安全管理处

2024年1月

浙江海事局2023年年度及第四季度辖区

水上安全形势分析报告

一、辖区事故概况

2023年浙江沿海水域共发生水上交通事故25起（包括小事故），同比减少16起、下降39%。

其中，一般等级及以上水上交通事故9件，死亡失踪6人（运输船舶6人），沉船7艘（运输船舶6艘+渔船1艘），直接经济损失4980.5万元，同比事故件数减少1起、下降10%，死亡失踪减少2人、下降25%，沉船减少1艘、下降12.5%，直接经济损失增加1596万元、上升47.2%，四项指标同比“三降一升”。

发生较大等级水上交通事故1起、同比持平，未造成人员死亡失踪、同比减少5人；发生一般等级事故8起、同比减少1起、下降11.1%，死亡失踪6人、同比增加3人、上升100%。

2023年与2022年均未发生重大等级事故。

（一）运输船舶事故9起、死亡失踪6人、沉船6艘、直接经济损失4781.5万元，同比分别是事故起数减少1起、下降10%，死亡失踪增加3人、上升100%，沉船减少1艘、下降14.3%，直接经济损失增加1498万元、上升45.6%。

（二）非运输船舶（涉渔）事故3起、未造成渔船人员伤亡、渔船沉船1艘、渔船直接经济损失199万元，同比事故起数增加1起、上升50%，死亡失踪减少5人，沉船持平，直接经济损失增加98万元、上升97%。

（三）砂石运输船舶事故1起、死亡失踪2人、沉船1艘、直接经济损失300万元，同比事故起数减少4起、下降80%，死亡失踪减少1人、下降33.3%，沉船减少4艘、下降80%，直接经济损失减少1477万元、下降83.1%。

（四）涉渔一般等级及以上碰撞事故3起（涉及3起商渔船碰撞事故），未造成渔船人员伤亡、渔船沉船1艘、渔船直接经济损失199万元，同比事故起数增加1起、上升50%，死亡失踪减少5人，沉船持平，直接经济损失增加98万元、上升97%。

（五）未发生非五星红旗船舶事故，同比事故起数减少2起、均无人员伤亡和船舶沉没、直接经济损失减少100万元。

（六）未发生“三无船舶”一般等级及以上事故，同比事故减少1起、死亡失踪减少2人、沉船减少1艘、直接经济损失减少22万元。

（七）内河船舶事故1起、死亡失踪2人、沉船1艘、直接经济损失300万元，同比事故起数减少1起、下降50%，死亡失踪增加1人、上升100%，沉船减少1艘、下降50%，直接经济损失减少1050万元、下降77.8%。

（八）2023年辖区共发生水上交通小事故16起，同比减少15起、下降48.4%。

二、2023年辖区等级以上事故统计分析

（一）一般等级及以上事故四项指标同比“三降一升”。 分别为事故起数下降10%、死亡失踪人数下降25%、沉船艘数下降12.5%、直接经济损失上升47.2%。（详见表一、图一）

表一：一般等级及以上事故四项指标统计表

|  | 统计期 | 事故起数 | 死亡失踪 | 沉船艘数 | 经济损失(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般等级及以上事故 | 2023年度 | 9 | 6 | 7 | 4980.5 |
|  | 2022年度 | 10 | 8 | 8 | 3384.5 |
|  | 同 比（％） | -10 | -25 | -12.5 | +47.2 |

图一：一般等级及以上事故四项指标对比图

（二）运输船舶一般等级及以上事故四项指标同比“两升两降”。 分别为事故起数下降10%、死亡失踪人数上升100%、沉船艘数下降14.3%、直接经济损失上升45.6%。（详见表二、图二）

表二：运输船舶一般等级及以上事故四项指标统计表

|  | 统计期 | 事故起数 | 死亡失踪 | 沉船艘数 | 经济损失(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输船舶事故 | 2023年 | 9 | 6 | 6 | 4781.5 |
|  | 2022年 | 10 | 3 | 7 | 3283.5 |
|  | 同 比（％） | -10 | +100 | -14.3 | +45.6 |

图二：运输船舶一般等级及以上事故四项指标对比图

（三）非运输船舶一般等级及以上事故四项指标同比“两升一降一持平”。分别为事故起数3起、同比增加1起、上升50%；造成5人死亡失踪、同比减少20人、下降80%，船舶沉没1艘、同比减少6艘、下降85.7%；直接经济损失101万元、同比减少759万元、下降88.3%。（详见表三）

表三：非运输船舶一般等级及以上事故四项指标统计表

|  | 统计期 | 事故起数 | 死亡失踪 | 沉船艘数 | 经济损失(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非运输 船事故 | 2023年 | 3 | 0 | 1 | 199 |
|  | 2022年 | 2 | 5 | 1 | 101 |
|  | 同 比（％） | +50 | 0:5 | 持平 | +97 |

（四）辖区死亡失踪3人及以上的较大、重特大事故统计。2023年，我局辖区未发生死亡失踪3人及以上水上交通事故。

（五）2023年各分支局辖区事故统计。（见下表四、图三）

1.宁波辖区发生一般等级事故5件、死亡失踪1人、沉船4艘、直接经济损失4150万元，四项指标同比“三升一持平”，分别为事故增加2起、上升66.7%，死亡失踪持平，沉船增加1艘、上升33.3%，直接经济损失增加2406万元、上升137.9%。

2.舟山辖区发生一般等级事故4件、死亡失踪5人、沉船3艘、直接经济损失830.5万元，四项指标同比“全面上升”，分别为事故件数增加3起、上升300%，死亡失踪增加5人，沉船增加3艘、直接经济损失增加130.5万元、上升18.6%。

3.温州辖区未发生等级以上事故，同比事故件数减少4起、死亡失踪减少7人、沉船减少3艘、直接经济损失减少490.5万元。

4.台州辖区未发生等级以上事故，同比事故件数减少1起、均未造成人员死亡失踪、沉船减少1艘、直接经济损失减少250万元。

5.嘉兴辖区今年与去年第一季度均未发生一般等级及以上事故。

6.杭州辖区未发生等级以上事故，同比事故件数减少1起、均未造成人员死亡失踪、沉船减少1艘、直接经济损失减少200万元。

表四：2023年各分支局辖区一般等级及以上事故分布统计

| 2023年 | 重大 事故 | 较大事故 | 一般等级 | 一般等级及以上 |  | 死亡失踪人数 |  | 沉船艘次 |  | 经济损失（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数 | 运输船 | 总数 | 运输船 | 总数 | 运输船 | 总数 | 运输船 |
| 宁波海事局 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4150 | 3951 |
| 舟山海事局 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 830.5 | 830.5 |
| 温州海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台州海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉兴海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杭州海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4980.5 | 4781.5 |

图三：2023年各分支局辖区一般等级及以上事故四项指标

（六）一般等级及以上事故等级与种类统计。2023年辖区共发生一般等级及以上事故9起，其中一般等级事故8起、较大等级事故1起。从事故种类看，碰撞事故7起，同比增加4起、上升133.3%，死亡失踪5人、同比下降16.7%，沉船6艘、同比增加3艘、上升100%；自沉事故1起，同比减少1起、下降50%，死亡失踪减少2人，沉船减少1艘、下降50%；发生其他造成人员死亡事故1起，同比增加1起、死亡失踪增加1人；未发生触碰事故，同比减少4起、沉船减少2艘；未发生触礁事故，同比减少1起、沉船减少1艘（详见表五、图四）

表五：一般等级及以上事故种类分布统计

| 2023年 | 事故件数 | 死亡人数 | 沉船艘数 | 直接经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碰撞 | 7 | 5 | 6 | 4780.5 |
| 自沉 | 1 | 0 | 1 | 200 |
| 触礁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 触碰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火灾爆炸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | 9 | 6 | 7 | 4980.5 |

图四：一般等级及以上事故种类比例分布图

（七）一般等级及以上事故船舶种类与吨位分布。

1、2023年辖区一般等级及以上事故共涉及9类船舶，其中砂石运输船舶事故1起、死亡失踪2人、沉船1艘、直接经济损失300万元，同比事故起数减少3起、下降75%，死亡失踪增加1人、上升100%，沉船减少3艘、下降75%，直接经济损失减少1450万元、下降82.9%；散货船发生一般等级事故1起、死亡失踪1人、沉船1艘、直接经济损失500万元，同比事故起数持平，死亡失踪增加1人，沉船增加1艘，直接经济损失减少200万元、下降28.6%；集装箱船舶事故2起，同比事故起数上升100%、死亡失踪增加1人，沉船增加1艘，直接经济损失增加3300万元、上升3300%；干杂货船一般等级事故2起，同比事故起数下降33.3%，死亡失踪增加1人，沉船增加1艘、直接经济损失下降55.1%；工程船发生一般等级事故2起、同比上升100%；供给船发生一般等级事故1件、同比增加1件、沉船增加1艘；危险品船舶事故1起、同比增加1起；交通艇事故1起、同比增加1起，死亡失踪增加1人；涉及渔船事故3件、未造成渔船人员死亡、渔船沉没1艘、直接经济损失199万元，同比事故件数增加1起、上升50%，死亡失踪减少5人，沉船持平，直接经济损失增加98万元、上升97%。（详见表六）

表六：2023年一般等级及以上事故船舶种类分布统计

| 2023年 | 事故起数 | 死亡人数 | 沉船艘数 | 直接经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂石运输船舶 | 1 | 2 | 1 | 300 |
| 干杂货船 | 2 | 1 | 2 | 230 |
| 危化品油船 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 集装箱船 | 2 | 1 | 1 | 3400 |
| 客船 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工程船 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 散货船 | 1 | 1 | 1 | 500 |
| 多用途船 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拖轮 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
| 交通船 | 1 | 0 | 1 | 250 |
| 渔船 | 3 | 0 | 1 | 199 |
| 合计 | 9 | 6 | 7 | 4980.5 |
| 三无船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内河船（海上） | 1 | 2 | 1 | 300 |

2、2023年发生一般等级及以上运输船舶事故9起，其中500总吨以下船舶发生一般等级事故4起、同比持平，死亡失踪2人、同比持平，沉船3艘、同比持平，直接经济损失480.5万元，同比减少203万元、下降29.7%；500至1000总吨船舶未发生等级事故，同比减少1起、沉船减少1艘；1000总吨至3000总吨船舶发生一般等级事故2起、同比持平，死亡失踪增加1人，沉船持平；3000总吨以上运输船舶发生一般等级及以上事故3起、同比持平，死亡失踪3人、同比增加2人、上升200%，沉船2艘、同比持平，直接经济损失3800万元、同比增加2350万元、上升162.1%。（详见图五）

图五：一般等级及以上运输船舶事故船舶吨位比例分布图

（八）一般等级及以上事故发生水域统计。2023年9起一般等级及以上事故中，港内水域发生事故5起、造成3人死亡失踪、3艘船舶沉没、直接经济损失3730.5万元，同比事故起数增加1起、上升25%，死亡失踪增加3人，沉船增加2艘、上升200%，直接经济损失增加2362万元、上升172.6%。其中，码头水域发生事故2起、死亡2人；航道水域发生事故3起、死亡1人、沉船3艘。港外水域发生事故4起、造成3人死亡失踪、4艘船舶沉没、直接经济损失1250万元，同比事故减少2起、下降33.3%，死亡失踪减少5人、下降62.5%，沉船减少2艘、下降33.3%，直接经济损失减少766万元、下降37.9%。其中，沿海公共航路（东航路）内发生事故1起、死亡1人；领海基线内其他水域发生事故3起、死亡2人。2023年领海、毗邻区、专属经济区等水域未发生等级以上水上交通事故，同比事故减少2起、死亡失踪减少6人。

2023年9起一般等级及以上事故中，事发在始发港水域是3起、1人死亡；目的港水域的3起、死亡失踪2人，航经事故辖区水域的3起、死亡3人。（见表七）

表七：一般等级及以上事故发生水域数据表

| 2023年度 | 事故发生在 始发港水域 | 事故发生在 目的港水域 | 事故发生在非始发港 和目的港（航经船舶） | 合计（起） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁波局辖区 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 舟山局辖区 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 温州局辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台州局辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉兴局辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杭州局辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 3 | 3 | 3 | 9 |

（九）一般等级及以上事故船舶船籍分布。2023年9起一般等级及以上事故共涉及16艘船舶，其中运输船舶13艘，非运输船3艘。运输船舶中，外省籍8艘（安徽籍3艘，福建籍2艘，江苏、上海籍各1艘，另1艘信息不明），舟山籍4艘、宁波籍1艘。非运输船舶均为浙江籍渔船（嵊泗籍2艘、岱山籍1艘）。

（十）一般等级及以上事故发生时段统计。按事故发生时间统计，夜间（1800时-第二天0600时）事故多发，2023年6起事故发生在前述时段，造成5人死亡失踪、5艘船舶沉没、直接经济损失1280.5万元，四项指标占相应指标总数的66.7%、83.3%、71.4%和25.7%。其中，0000-0400时段发生1起一般等级事故、未造成人员死亡失踪、1艘船舶沉没、直接经济损失200万元；0400-0800时段发生3起一般等级事故、死亡失踪3人、沉船3艘、直接经济损失1000万元；0800-1200时段发生1起较大等级事故、未造成人员死亡失踪、沉船1艘、直接经济损失3500万元；1200-1600时段发生1起一般等级事故、死亡失踪1人；1600-2000时段发生一般等级事故3起、造成2人死亡、2艘船舶沉没、直接经济损失280.5万元；2000-2400时段未发生一般等级及以上事故。（见表八、图六）

表八：一般等级及以上事故发生时段统计表

| 时段 | 事故起数 | 死亡失踪（人） | 沉船（艘） | 直接经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-4时 | 1 | 0 | 1 | 200 |
| 4-8时 | 3 | 3 | 3 | 1000 |
| 8-12时 | 1 | 0 | 1 | 3500 |
| 12-16时 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16-20时 | 3 | 2 | 2 | 280.5 |
| 20-24时 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 9 | 6 | 7 | 4980.5 |

图六：一般等级及以上事故发生时段统计图

（十一）一般等级及以上事故四项指标月度分布。2023年1月、5月、8月、10月及12月等5个月未发生等级事故。4月最差，发生事故2起、死亡失踪3人，死亡失踪占年度总人数的50%。7月损失最大，发生较大事故1起，未造成人员伤亡，直接经济损失高达3500万元。2月发生事故2起、沉船2艘；3月发生事故1起、死亡1人、沉船1艘；6月发生事故1起、死亡1人；9月发生事故1起、死亡1人、沉船1艘；11月发生事故1起、沉船1艘。（见表九、图七）

表九：一般等级及以上事故四项指标月度分布统计

| 月份 | 事故起数 | 死亡人数 | 沉船艘数 | 直接经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 月 | 2 | 0 | 2 | 450 |
| 3 月 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 4月 | 2 | 3 | 1 | 300 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
| 7月 | 1 | 0 | 1 | 3500 |
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 1 | 1 | 1 | 500 |
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 1 | 0 | 1 | 200 |
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 9 | 6 | 7 | 4980.5 |

图七：一般等级及以上事故四项指标月度分布图

三、2023年辖区人员死亡失踪事故案例

2023年辖区发生造成人员死亡失踪的事故5起，具体案例如下：

（一）死亡失踪3人及以上较大事故

无

- （二）死亡失踪1-2人一般等级事故

- 1.2023年3月16日1851时左右，舟山方舟海运有限公司所属的干货船“浙岱66395”轮装载400吨袋装水泥从马岙驶往岱山高亭，在航经官山岛西侧水域时与空载从岱山高亭驶往沈家门的嵊泗居民傅某所有的渔船“浙嵊渔01222”轮发生碰撞，事故造成“浙岱66395”轮沉没，3人落水，其中2人获救、1人失踪。

2.2023年4月3日1313时左右，安徽通海航运有限公司所属的芜湖籍集装箱船“新欧1”轮靠泊宁波大榭招商国际集装箱码头3号泊位装卸作业，期间该轮轮机长张某计划对位于罗经甲板前桅的信号灯进行维修，在攀爬前桅杆过程中不幸坠入货舱，抢救无效死亡。

- 3.2023年4月17日0500时左右，安徽宣城籍居民方某经营的宣城籍内河砂石运输船“惠丰1003”轮装载7000吨海沙由福建闽江口驶往舟山，在六横岛以东约30海里处（概位：29°37′. 3N，122°44′.6E）涉嫌与不明船舶发生碰撞，事故造成“惠丰1003”轮沉没，船上4名船员全部落水后2人获救，1人死亡、1人失踪。

- 4.2023年6月4日1927时左右，舟山市定海区居民赵某所有的交通船“定港机2004”轮空载在航经定海民间客运码头前沿水域移泊时，与搭载5名乘客从盘峙岛驶往定海民间客运码头的舟山市定海区居民李某所有的舟山籍交通船“定港机3043”轮发生碰撞，事故造成“定港机3043”轮1名乘客落水后失踪。

- 5.2023年9月24日0525时左右，福建福州东波船务有限公司管理的平潭籍散货船“和畅9”轮从广西防城港装载5000吨卷钢驶往上海，途中在衢山岛东南约10海里水域（概位30°20′25″N/122°36′48″E）与岱山籍渔船“浙岱渔05185”轮发生碰撞，事故造成“和畅9”轮沉没，1人失踪。

四、辖区外水域涉及浙江籍船舶水上交通事故概况

（一）2023年浙江籍船舶在辖区外水域共发生水上交通事故40起、同比增加3起、上升8.1%，其中等级及以上事故6起（一般等级事故4起、较大等级事故2起），造成浙江籍船舶船上9人死亡失踪，4艘船舶沉没，直接经济损失1720万元，同比事故起数增加1起、上升20%，死亡失踪增加7人、上升350%，沉船增加3艘、上升300%，直接经济损失增加1293万元、上升302.8%。

（二）一般等级以上事故案例

1.2023年1月10日1545时许，浙江省三门县宏达船务有限公司所属台州籍油船“宏浦6”轮空载从天津驶往青岛，途中在35°22.6′N/120°44.3′E处水域发生爆炸，事故造成该轮船体受损，船上2名船员失踪。

2.2023年3月 17日约0556时，嘉兴市嘉禾船务有限公司所有的干货船“嘉禾128”轮装载900吨矿砂从钦州驶往珠海，途中在琼州海峡西报告线附近水域（概位：20°10’30”N、109°52’05”E）与广西邹某个体所有的空载渔船“桂钦渔22668”轮发生碰撞，事故造成“嘉禾128”轮沉没，船上6名船员失踪。

3.2023年7月21日1528时许，宁波鸿盛海运有限公司所属的宁波籍集装箱船“中良源和”轮在营口港鲅鱼圈港区58#泊位离泊解缆期间，大副被船艏倒缆击中1人死亡。

4.2023年9月23日1050时许，舟山锦海顺海运有限公司所属的散货船“锦海顺1”轮在老铁山水域（概位：38°34.5′N，121°00′E）与辽宁黄某个体经营的“辽丹渔23632”轮发生碰撞，事故造成渔船翻扣，渔船船上8人中1人死亡、7人失踪。

5.2023年9月25日0230时左右，舟山润宏海运有限公司等所属的舟山籍干货船“永隆鑫”轮满载泥沙从上海长兴岛驶往舟山，在Y24灯浮西北侧约3海里航道外水域（概位：30°50.86′N，122°16.28′E）发生自沉，事故导致“永隆鑫”轮船舶沉没，直接经济损失约300万元。

6.2013年10月8日2130时左右，李某个人所有的舟山籍干货船“顺畅37”轮装载建筑渣土从上海驶往连云港，途中在长江口水域（概位：31°08.9′N/122°50.4′E）船体发生倾斜后沉没，直接经济损失320万元。

五、浙江籍船舶事故情况

2023年，浙江籍船舶共发生水上交通事故49起（小事故39起、一般事故7起、较大事故3起），辖区内10起（小事故6起、一般事故3起、较大事故1起）、辖区外39起（小事故33起、一般事故4起、较大事故2起）。涉及52艘浙江籍船舶，辖区内浙江籍船舶12艘（体系内2艘、非体系10艘），辖区外浙江籍船舶40艘（体系内34艘、非体系6艘），造成浙江籍船舶船上人员死亡失踪11人、船舶沉没8艘、直接经济损失3054.5万元。其中，一般等级水上交通事故10起、死亡失踪11人、沉船6艘、直接经济损失2100.5万元，同比事故起数持平，死亡失踪增加7人、上升175%，沉船增加1艘、上升20%，直接经济损失增加790万元、上升60.3%。

| 浙江籍船舶 | 事故起数 | 死亡失踪人数 | 沉船艘数 | 直接经济损失万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体系船舶 | 35 | 3 | 3 | 2314 |
| 非体系船舶 | 14 | 8 | 5 | 740.5 |
| 辖区内 | 10 | 2 | 4 | 438.5 |
| 辖区外 | 39 | 9 | 4 | 2616 |
| 较大事故 | 3 | 6 | 1 | 300 |
| 一般事故 | 7 | 5 | 5 | 1800.5 |
| 小事故 | 39 | 0 | 2 | 954 |

|  |  | 船舶艘数 | 较大等级事故 |  |  | 一般等级事故 |  |  | 小事故 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起数 | 死亡 | 沉船 | 起数 | 死亡 | 沉船 | 起数 | 死亡 | 沉船 |
| 辖区内 | 体系 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 非体系 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 辖区外 | 体系 | 34 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 28 | 0 | 0 |
|  | 非体系 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 52 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 39 | 0 | 2 |

六、2023年辖区水上交通事故特点

（一）碰撞事故多、损失大。2023年碰撞事故多发，共发生碰撞事故7起、同比增加4起、上升133.3%，造成5人死亡失踪、6艘船舶沉没、直接经济损失4780.5万元，四项指标占2023年相应指标总数的77.8%、83.3%、85.7%和95.9%。

（二）港内水域事故多发。2023年至今港内水域（码头、航道）事故相对多发，共发生事故5起、造成3人死亡失踪、3艘船舶沉没、直接经济损失3930.5万元，四项指标分别占相应总数的55.6%、50%、57.1%和78.9%。

（三）载运钢材船舶事故上升趋势显著。2023年至今发生载运钢材船舶事故2起，造成1人死亡失踪、沉船2艘、直接经济损失700万元，同比全面上升（去年均未发生类似事故）。

（四）白天事故相对增加。2023年2000-2400时段未发生事故，相反0800-1600时段发生等级事故2起，其中1起系两艘3000总吨以上船舶事故，造成130多米的集装箱船沉没，酿成重大经济损失。

七、2023年影响辖区水上交通安全形势因素分析

从事故调查掌握的信息分析，2023年影响辖区事故发生的主要因素仍然集中在人员、船舶船员违法违规、岸基管理等方面。

- （一）人员因素。一是部分船上人员业务能力不强。特别是船舶驾驶员（船长）不掌握货物特性、引航员不掌握引领船舶特性等。“7.17”“新远隆6”轮与“港龙发展”轮碰撞事故中，“新远隆6”轮引航员不完全掌握艏楼型船舶的转向特点，错误连续使用左舵，同时对事发当时的水流估计不足，导致船舶持续左转，造成碰撞。“11.12”“金马509”轮船长对船舶载运钢卷的安全风险认知不足，在获知大风预警信息后仍未引起足够重视，存在侥幸心理、冒险航行，遭遇大风浪后，因舱内卷钢移位，船体发生横倾，导致货舱进水储备浮力丧失而沉没。二是人员责任意识差。2023年碰撞事故多发，9起等级事故中7起是碰撞事故，最直接的原因是瞭望疏忽、值班不到位，深层次的就是船上人员的责任意识差，航行期间没有认真值班，没有保持认真观察其他船舶以及周围情况，没有认真判断是否存在碰撞危险，不能及早采取避让行动，导致碰撞事故的发生。如“2.28”“锦华662”轮与“浙嵊渔03107”轮两船事发前2分钟才发现对方船舶；“3.16”“浙岱66395”轮与“浙嵊渔01222”轮碰撞事故，“浙岱66395”轮当班船长直到两船相距10米才发现来船，“浙嵊渔01222”轮当班大副直到碰撞发生才发现对方船舶；“9.24”“和畅9”轮和“浙岱渔05185”轮碰撞事故中，渔船船长未保持正规瞭望，直到碰撞前才发现货船。

- （二）船舶船员违法违规行为。“4.3”“新欧1”轮工伤事故，船员未按照公司体系文件《高处及舷外安全作业规定》的要求落实安全防范措施，违反高处作业安全操作规程，在未采取佩戴安全帽、穿着工作鞋、系妥安全绳等安全防护措施的情况下，一手携带物品一手攀爬前桅杆直梯，结果在攀爬过程中未抓牢扶手从离舱底约20余米高处坠入货船导致死亡。“4.17”“惠丰1003”轮疑似被不明船舶碰撞事故，“惠丰1003”轮系内河船舶，存在超航区参与海上砂石运输；船上人员也未持有海船船员适任证书，且配员不满足船舶最低安全配员要求等多项违法违规行为。

（三）船舶岸基安全管理缺位。调查发现，涉事船舶管理公司岸基安全管理缺位的现象仍比较常见。如“4.3”“新欧1”轮工伤事故，该轮管理公司岸基管理人员上船检查流于形式；制定的年度培训计划不完备，未列明详细培训项目，未覆盖船舶高处及舷外安全作业培训；岸基管理人员对船上的培训效果缺乏有效的考核督查。“4.17”“惠丰1003”轮事故，该轮挂靠的管理公司仅负责船舶证书办理，船舶的实际经营管理、船员配备等由船东自行负责，导致船舶长期存在配员不足、超航区航行等违法违规行为。“7.17”“新远隆6”轮与“港龙发展”轮碰撞事故中，“新远隆6”轮管理公司不掌握该轮在船人数超过救生设备最大允许人数；也未及时发现该轮日常不按要求填写《船长、引航员信息交换表》等船上未按体系文件要求操作的情况；“港龙发展”轮岸基未对船舶航次风险进行评估。

八、2023年第四季度辖区水上交通事故统计分析

（一）2023年第四季度事故概况

2023年第四季度浙江沿海水域共发生一般等级及以上水上交通事故1起，无人员伤亡，沉船1艘，直接经济损失200万元，四项指标同比“一升一降两持平”，事故起数、沉船艘数同比持平，死亡失踪人数减少2人，直接经济损失同比上升809.1%。2023年与2022年第四季度均未发生较重大等级事故。

1.运输船舶一般等级及以上事故1件、无人员死亡失踪、船舶沉没1艘、直接经济损失200万元，四项指标同比“一升一降两持平”，分别为事故起数、沉船艘数同比持平，死亡失踪人数减少2人，直接经济损失同比上升809.1%。

2.非运输船舶未发生一般等级及以上事故，同比全面持平。

3.未发生客渡运船舶等级事故。

4.运输砂石船舶未发生一般等级事故，同比减少1件，死亡失踪减少2人，沉船减少1艘，直接经济损失减少22万元。

5.未发生涉渔一般等级及以上事故，同比持平。

6.非五星红旗船舶未发生一般等级及以上事故，同比持平。

7.未发生“三无船舶”一般等级及以上事故，同比减少1件，死亡失踪减少2人，沉船减少1艘，直接经济损失减少22万元。

8.无内河船舶在海上发生一般等级及以上事故，同比持平。

9.第四季度辖区共发生小事故4件、同比减少1件、下降20%。

（二）2023年第四季度辖区等级以上事故统计分析

1.一般等级及以上事故四项指标同比“一升一降两持平”。 分别为事故起数、沉船艘数持平，死亡失踪减少2人，直接经济损失上升809.1%。（详见表十、图八）

表十：一般等级及以上事故四项指标统计表

|  | 统计期 | 事故起数 | 死亡失踪 | 沉船艘数 | 经济损失(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般等级事故 | 2023年第四季度 | 1 | 0 | 1 | 200 |
|  | 2022年第四季度 | 1 | 2 | 1 | 22 |
|  | 同 比（％） | 持平 | 0:2 | 持平 | +809.1 |

图八：一般等级及以上事故四项指标对比图

2.运输船舶一般等级及以上事故四项指标同比“一降一升两持平”。分别为事故起数持平、死亡失踪减少2人、沉船艘数持平、直接经济损失上升809.1%。（详见表十一、图九）

表十一：运输船舶一般等级及以上事故四项指标统计表

|  | 统计期 | 事故起数 | 死亡失踪 | 沉船艘数 | 经济损失(万）元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输船舶事故 | 2023年第四季度 | 1 | 0 | 1 | 200 |
|  | 2022年第四季度 | 1 | 2 | 1 | 22 |
|  | 同 比（％） | 持平 | 0:2 | 持平 | +809.1 |

图九：运输船舶一般等级及以上事故四项指标对比图

3.非运输船舶一般等级及以上事故四项指标同比“全面持平”。2023年与2022年第四季度均未发生非运输船舶一般等级及以上事故。（详见表十二）

表十二：非运输船舶一般等级及以上事故四项指标统计表

|  | 统计期 | 事故起数 | 死亡失踪 | 沉船艘数 | 经济损失(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非运输 船事故 | 2023年第四季度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022年第四季度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 同 比（％） | / | / | / | / |

4.辖区死亡失踪3人及以上的较大、重特大事故统计。第四季度辖区未发生死亡失踪3人及以上较大等级水上交通事故。

5.第四季度各分支局辖区事故统计。（详见表十三、图十）

1）宁波局辖区第四季度发生一般等级事故1起，同比事故件数增加1起，均未造成人员死亡失踪，沉船增加1艘，直接经济损失增加200万元。

2）温州局辖区第四季度未发生一般等级事故，同比事故起数减少1起、死亡失踪减少2人、沉船减少1艘，直接经济损失减少22万元。

3）舟山、台州、嘉兴局、杭州局辖区第四季度未发生一般等级事故，去年同期第四季度也未发生一般等级及以上事故。

表十三：2023年第四季度各分支局辖区一般等级及以上事故分布统计

| 2023年 第四季度 | 重大 事故 | 较大事故 | 一般等级 | 一般等级及以上 |  | 死亡失踪人数 |  | 沉船艘次 |  | 经济损失（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数 | 运输船 | 总数 | 运输船 | 总数 | 运输船 | 总数 | 运输船 |
| 宁波海事局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200 | 200 |
| 舟山海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 温州海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台州海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉兴海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杭州海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200 | 200 |

图十：2023年第四季度各分支局辖区一般等级及以上事故四项指标

6.一般等级及以上事故等级与种类统计。第四季度辖区共发生一般等级及以上事故1起，系自沉事故。未发生碰撞、触礁、触碰及其他造成人员伤亡的事故。（详见表十四）

表十四：一般等级及以上事故种类分布统计

| 2023年 第四季度 | 事故起数 | 死亡人数 | 沉船艘数 | 直接经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碰撞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自沉 | 1 | 0 | 1 | 200 |
| 触礁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 触碰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火灾爆炸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1 | 0 | 1 | 200 |

7.第四季度一般等级及以上事故占年度事故总数比例。第四季度一般等级事故1起、无人员死亡失踪、沉船1艘、直接经济损失200万元，分别占2023年度事故四项指标的11.1%、0、14.3%和4%。

（三）第四季度辖区一般等级及以上水上交通事故特点

1.涉渔事故风险仍然居高不下。2023年第四季度共发生5起水上交通事故，涉及商渔船碰撞事故4起、占季度总数的80%，同比上升100%，虽未造成较重大人命伤亡和财产损失，但事故风险不容忽视，需予以重视。