客渡船载运电动自行车（摩托车）和燃油摩托车安全管理指南

（征求意见稿）

一、目的

为有效管控客渡船、车客渡船等船舶载运电动自行车（摩托车）和燃油摩托车的安全风险，保障人民群众安全出行，按照《交通运输部海事局关于加强客渡船载运电动自行车和燃油摩托车安全管理的通知》要求，依据相关法律法规，制定本指南。

- 二、适用范围

本指南适用于客渡船、车客渡船等船舶（以下简称客渡船）载运电动自行车（摩托车）和燃油摩托车（以下简称车辆）的安全管理。

- 三、安全管理要求

- （一）车辆上下船管理

1.客渡船应对上船车辆状况进行管理，加强车辆上船前的外观检查，防止无牌照、跑冒滴漏等具有较大安全隐患的车辆上船。

2.客渡船应明确车辆放行管理要求，明确专人负责车辆上下船安全管理，车辆应在船舶停靠稳定、缆绳带妥且跳板搭稳等安全措施到位后，方可上下船。

3.客渡船应明确乘客和车辆上下船秩序要求，应根据实际情况分批分类放行乘客、电动自行车（摩托车）、燃油摩托车和其他机动车，保持车辆上下船通道安全畅通，并视情设置音视频提醒。

- （二）车辆在船停放和管理

1.车辆在船停放要求

（1）客渡船应设置车辆集中停放区。停放区不应集中于船舶一舷，尽可能靠近车辆上下通道，远离燃油舱柜、电瓶间等失火危险位置，并应有醒目标识。

（2）连续航行时间30分钟及以上的客渡船应根据历史载运车辆数量在集中停放区配置专用支架，根据客渡船实际情况，部分专用支架应设为固定，其他船长20米及以上客渡船应至少配置5个专用支架，船长20米以下客渡船应至少配置2个专用支架。

连续航行时间30分钟及以上的客渡船，上船车辆应根据实际气象水文条件在停放区配合专用支架停放，其他客渡船上船车辆应采用双撑支地配合手扶或采用专用支架停放，并尽量避免集中停放于船舶一舷。

（3）车辆停放时，停放区应留足600mm消防应急通道，并保持船舶脱险通道畅通。车辆停放妥当后，应关闭电源或发动机。

2.车辆停放管理要求

（1）禁止电动自行车（摩托车）在船充电。

（2）客渡船应建立消防巡逻制度，开航前需开展一次消防巡逻，之后至少每 20分钟巡逻一次。

（3）根据客渡船实际情况，推动设置视频监控系统，视频监控应能覆盖所有停放区，并保持实时监控。

（4）当客渡船的布置和稳性计算仅考虑载运乘客情况，当载运车辆时，应参照相关船舶法定检验技术规则要求每辆折减2至3名乘客人数。

- （三）乘客管理

1.客渡船应加强乘客安全管理，严禁超出核定乘客定额载运乘客。

2.车客渡船和连续航行时间30分钟及以上的客渡船，航行途中应实行人车分离，乘客不得在停放区随意走动、停留。

3.客渡船应将可载运车辆数量、停放位置和要求等注意事项在醒目位置张贴公示。

- （四）船长20米及以上客渡船消防设备配备

1.客渡船应增配2具手提式泡沫灭火器。

2.客渡船应增配一套包括2具低压气溶胶灭火器和1张耐高温灭火毯的消防器具，超过10辆电动自行车的应再增配1套。灭火毯性能应满足或相当于消防救援行业标准（XF1205），且规格不小于3000×2000（mm）。

3.客渡船应增配2套消防员灭火防护服，性能满足或相当于消防救援行业标准（XF10）。

4.增配的消防设备应存放在车辆停放区附近且易于到达的安全位置，以备随时取用。船长20米以下客渡船可根据实际情况参照执行。

- （五）应急处置

1.客渡船应定期开展针对性应急演练活动，海上客渡船每月针对车辆火灾开展一次消防演习，内河客渡船应将车辆火灾处置纳入渡口渡船安全应急预案，每月至少组织一次船岸应急演习，提升应急反应能力。

2.客渡船开展车辆火灾消防演习，应重点演练扑灭火灾所需消防设施设备规范操作和乘客紧急疏散撤离流程。根据电池火灾的特点，重点演练火灾初期及时扑灭明火、人员防护隔离，以及火灾期间持续喷水冷却灭火等措施。

3.客渡船应加强人员和设施保障，对相关消防设施设备按规定进行检查维护，确保随时可用，应定期开展针对车辆火灾的专项培训，确保船员掌握电池火灾特点，熟悉灭火流程和设备操作。