# 浙江海事局内河通航水域恶劣天气等条件下船舶禁限航管理规定（征求意见稿）

第一章  总则

第一条 为规范浙江海事局辖区内河通航水域恶劣天气等条件下船舶禁限航行为，防范水上交通事故发生，保障水上交通安全，依据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《浙江省水上交通安全管理条例》等法律法规和规章，制定本规定。

第二条 本规定适用于在浙江海事局辖区内河通航水域内航行、停泊和作业的船舶及有关单位和个人，内河通航水域的范围详见第十六条。

第三条 浙江海事局主管辖区内河通航水域船舶禁限航工作，宁波、温州、台州海事局具体负责各自辖区的内河通航水域船舶禁限航监督管理。

第二章  禁限航规定

第四条 能见度不良时，船舶应按规定发出声响信号，加强与周围船舶联系，采取备车、备锚、控制航速等安全措施，必要时选择安全水域停泊。

（一）当水域能见距离小于1500米或当地海事管理机构发布能见度不良蓝色预警信息时：

1.船舶应保持足够戒备并落实雾航安全措施。

2.操纵能力受限制的船舶和拖带船组不得进入该水域内航行，已经进入的应择地锚泊或靠泊。

3.宁波姚江船闸至三江口段禁止通航。

（二）当水域能见距离小于1000米或当地海事管理机构发布能见度不良黄色预警信息时：

1.在航客渡运船舶应择地锚泊；未开航的禁止开航。

2.禁止船舶驶入桥区航道。

3.占用航道的施工船舶应停止作业并让清航道。

4.在杭甬运河姚江段内航行的船舶应择地抛锚。

（三）当水域能见距离小于500米或当地海事管理机构发布能见度不良红色预警信息时：

1.所有在航船舶应择地抛锚。

2.未开航的船舶禁止开航。

3.施工船舶应停止作业。

第五条 船舶应按照船舶检验证书载明的抗风等级要求航行，并根据风力变化情况采取相应的抗风措施，必要时应就近选择安全水域停泊。

船舶检验证书未载明抗风等级的，应按下列要求执行：

（一）实际蒲氏风力达到6级及以上时，客渡运船舶禁止开航。

（二）实际蒲氏风力达到6级及以上时，500总吨及以下的船舶禁止开航。

（三）当途经水域气象部门预报蒲氏风力达到7级及以上时，船舶应及早采取避风措施。

（四）当途经水域实际蒲氏风力达到5级及以上时，超长、超高、超宽及半潜等“三超一潜”水上拖带船组应及早采取避风措施。

（五）当实际蒲氏风力达到5级及以上时，宁波姚江船闸至三江口航段禁止通航。当实际蒲氏风力达到6级及以上时，温州内河通航水域、台州灵江水域禁止通航。

第六条 船舶应根据水文条件变化情况，采取必要的安全防范措施。

（一）当异常增水大于2米时，禁止船舶通过桥梁、架空管线等跨航建筑物水域。异常增水小于2米时，船舶通过时应当按照规定保留足够的净空高度。严禁超过跨航建筑物通航净空尺度的船舶通行。任何水域达到停航封渡水位时，应禁止通航。

（二）当水域流速大于3节时，航行船舶应及时择安全水域锚泊或靠泊，系泊船舶应加强缆绳系固，防止断缆。

（三）宁波姚江大闸排水期间，姚江船闸至三江口航段禁止通航；台州灵江上游排水期间，灵江水域禁止通航。

第七条 当遇上强对流、雷暴等恶劣天气时，应当遵守以下规定：

（一）客渡船在获取强对流、雷暴等恶劣天气信息后，按照禁限航要求停航，不得冒险航行。

（二）船舶航行过程中遭遇强对流、雷暴等恶劣天气时，应停航并采取安全措施，未开航的禁止开航。

第八条 台风影响期间，相关船舶应按照当地海事部门相关防台工作要求执行。

第九条 船舶通过港口作业区、锚地、停泊区、渡口附近水域、交通密集区、桥区及相关水上交通管制区时，应慢速通过。

船舶应保持安全航速航行，且最高航速应满足顺流不得超过8节，逆流不得超过6节。在宁波姚江船闸至三江口航段航行时，船舶实际速度不得超过每小时8公里。

第十条 相关船舶应当遵守下列要求：

（一）不符合夜航条件的客渡运船舶禁止夜航。

（二）超长、超高、超宽及半潜等“三超一潜”水上拖带船组禁止夜航。

（三）除进出港、靠离泊及锚泊作业外，船舶禁止停车淌航。

（四）禁止船舶在渡口水域（渡船除外）、船闸水域、干支流交汇水域、桥区水域、狭窄弯曲航道和其他航行条件受限制的水域掉头、追越、并行。

（五）在单向通航桥区水域内船舶应当避免交汇，上行船（潮流河段的逆流船）应在桥梁下方等候下行船（潮流河段的顺流船）驶过。

（六）禁止载运危险品、化学品、有毒物质和油类等易燃易爆类货物的船舶进入宁波姚江运河水域。禁止顶推、拖带船等操作受限船舶进入宁波姚江船闸至三江口航段。

（七）船舶在宁波姚江船闸至三江口航段应单向通航，并遵从海事部门及船闸调度的指挥。

第十一条 遇水上水下活动、地质灾害、水上交通事故、水位异常等情形，海事管理机构实施交通管制时，船舶应遵从其禁限航规定。

第三章  安全保障

第十二条 船舶所有人、经营人、管理人应按本规定建立健全相应安全生产管理制度，及时主动收集和传递水文、气象、地质灾害、航行通（警）告等安全信息，落实本规定所列禁限航措施及要求。

第十三条 船舶航行中突遇本规定第四至八条所列情形，应果断采取相应安全措施，向当地海事管理机构报告，并及时向附近船舶进行通报。

第十四条 船舶因禁限航需要停泊时，应选择合适的安全水域，留足安全值班人员，正常开启助航设施设备，按规定显示信号。

第十五条 船舶应按规定留足富余水深和富余高度。

第四章  附则

第十六条 本规定内河通航水域包括：

（一）宁波市内河通航水域，即甬江、杭甬运河浙江姚江段及五余线余姚城区段、奉化江及主要支流（东江、剡江、鄞江）、白溪水库库区航道、东钱湖部分可航水域、九龙湖、上林湖以及梅湖等习惯客渡运航线水域。具体详见《宁波市人民政府关于公布宁波市内河通航水域（第一批）的通告》。

（二）温州市内河通航水域，即楠溪江、温瑞塘河、蒲丽、乐琯、南浦、吴桥至火车南站航线及珊溪、吴家园和桐溪水库习惯渡运航线。具体详见《温州市人民政府关于公布温州市内河通航水域（第一批）的通告》。

（三）台州市内河通航水域，即椒（灵）江、永宁江、金清新港线、栅温线、黄路金线、温松线、七条河线及长潭水库、牛头山水库航线。具体详见《台州市人民政府关于公布台州市内河通航水域的通告》。

其中“灵江水域”是指从三江口（28°42′06″N/121°19′06″E与28°42′44″N/121°19′42″E两点之间的连线）至临海永丰镇三江村之间的水域。

第十七条 本规定中“大于”均不包含本数，“小于”均包含本数。

第十八条 船舶通过通航条件受限水域等另有规定的水域时，从其规定。

第十九条 军事船舶、正在执行公务的船舶、参加应急救助的船舶以及经海事管理机构批准的船舶，在保障安全的前提下，可以不受本规定限制。

第二十条 对于违反规定的船舶、单位和个人，由海事管理机构依据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》《浙江省水上交通安全管理条例》等有关法律、法规、规章及规范性文件进行处罚。

第二十一条 本规定自2025年X月X日起实施，有效期为五年。